Проверочная работа по предмету «Тракторы».

Тема: классификация двигателей. Параметры рабочего цикла двигателя

Вариант 1

- У какого двигателя внешнее смесеобразование?

- у дизельного;

- у карбюраторного.

- Что называют верхней мертвой точкой?

- положение поршня, наименее удаленное от оси коленчатого вала;

- положение поршня, наиболее удаленное от оси коленчатого вала;

- объем над поршнем, находящимся в крайнем верхнем положении;

- объем над поршнем, находящимся в крайнем нижнем положении.

- Как называется расстояние между верхней мертвой точкой и нижней?

- объем камеры сгорания;

- рабочий объем цилиндра;

- ход поршня;

- такт.

- Как называется полость над поршнем, находящимся в ВМТ?

- полный объем цилиндра;

- рабочий объем цилиндра;

- объем камеры сгорания;

- литраж.

- Рабочий объем цилиндра это…

- полость над поршнем, находящимся в ВМТ;

- полость над поршнем, находящимся в ВМТ;

- полость, освобождаемая поршнем при движении от ВМТ к НМТ.

- Определить степень сжатия можно, если разделить…

- полный объем цилиндра на рабочий объем;

- рабочий объем цилиндра на полный объем;

- полный объем на объем камеры сгорания.

- Какова степень сжатия у дизельных двигателей?

- 5…6;

- 8…12;

- 15…17;

- 25…30.

- Что называют рабочим циклом двигателя?

- чередование тактов «рабочий ход» в разных цилиндрах многоцилиндрового двигателя;

- чередование всех тактов;

- чередование открытия впускного и выпускного клапанов.

- В каком варианте указано правильное чередование тактов в цилиндре?

- рабочий ход, выпуск, впуск, сжатие;

- выпуск, рабочий ход, впуск, сжатие;

- впуск, рабочий ход, выпуск, сжатие;

- впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск.

- Что поступает в цилиндр через впускной клапан при такте впуск у дизельного двигателя?

- бензин;

- дизельное топливо;

- смесь воздуха с дизельным топливом;

- смесь воздуха с бензином;

- воздух.

- За счет чего воспламеняется топливовоздушная смесь карбюраторного двигателя?

- самовоспламеняется;

- за счет искры.

- Какова примерная температура в цилиндре в начале такта «рабочий ход» у карбюраторного двигателя?

- 550…6000С;

- 1000…20000С;

- 2000…25000С.

- Каков порядок работы 4-цилиндрового двигателя?

- 1-2-3-4;

- 1-3-4-2;

- 1-4-3-2.

- В шестом цилиндре 6-цилиндрового двигателя завершился такт «рабочий ход», в каком цилиндре «рабочий ход» будет совершен далее?

- в 1;

- в 2;

- в 3;

- в 4;

- в 5.

- Что называют индикаторной мощностью?

- мощность, развиваемая газами в цилиндре;

- мощность, передаваемая коленчатым валом на привод ведущих колес и рабочего оборудования.

- Каков удельный расход топлива у карбюраторного двигателя?

- 260 г/КВт*ч;

- 320 г/КВт*ч.

- 430 г/КВт*ч

Предложения и пожелания по поводу данной проверочной работы принимаются на сайте автора ruslan-boshaev.ru