Проверочная работа по предмету «Тракторы».

Тема: ведущие мосты колесных тракторов

- Какой привод механизма блокировки предусмотрен в заднем ведущем мосте МТЗ-80?

- механический, включается трактористом;

- гидравлический, от гидроусилителя рулевого управления;

- пневматический, от компрессора;

- В каком режиме НЕ может работать ведущий мост МТЗ-82?

- принудительно включен;

- в автоматическом;

- в полуавтоматическом;

- Какое условие должно быть соблюдено для блокировки дифференциала любого ведущего моста?

- необходимо соединить любую полуось с корпусом дифференциала;

- необходимо соединить корпус дифференциала с ведущей шестерней главной передачи;

- необходимо соединить ведущую шестерню конечной передачи с ведомым зубчатым венцом главной передачи;

- заблокировать дифференциал можно лишь только соединив жестко две полуоси.

- Какой механизм блокировки предусмотрен в переднем ведущем мосте МТЗ-82?

- включаемый принудительно;

- дифференциал переднего моста не блокируется;

- самоблокирующийся.

- Какие механизмы есть в заднем мосте МТЗ-80/82?

- главная передача;

- дифференциал;

- конечная передача;

- имеются все.

- Какой способ блокировки дифференциала используется в ведущем мосте Т-150К?

- дифференциал из кабины блокируется трактористом принудительно;

- дифференциал блокируется автоматически при пробуксовке колес;

- дифференциал не блокируется.

- Конечная передача Т-150К представляет собой…

- солнечный механизм;

- планетарный механизм;

- дифференциальный механизм.

- Какая деталь является ведущей в конечной передаче Т-150К?

- солнечная шестерня;

- водило;

- коронная шестерня.

- Раздаточная коробка МТЗ-82 может работать в таком количестве режимов:

- 1;

- 2;

- 3.

- Каким образом раздаточная коробка МТЗ-82 «реагирует» на пробуксовку задних колес в автоматическом режиме?

- частота вращения передних колес увеличивается, обгонная муфта начинает передавать крутящий момент на передний ведущий мост;

Предложения и пожелания по поводу данной проверочной работы принимаются на сайте автора ruslan-boshaev.ru

частота вращения задних колес увеличивается, обгонная муфта начинает передавать крутящий момент на передний ведущий мост;