ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Составление материального баланса необратимого ХТП

Цель работы. Ознакомиться с принципами составления материальных балансов и материальных расчетов необратимых химико-технологических процессов.

Составить материальный баланс печи для сжигания серы (производительность печи – по вариантам).    ответ направить на почту      olga_balak61@mali.ru

Материальный баланс может быть представлен уравнением, левую часть которых составляет масса всех видов сырья и материалов, поступающих на переработку, а правую – масса получаемых продуктов плюс производственные потери.

Пример расчета: Составить материальный баланс печи для сжигания серы производительностью 60т/сут. Степень окисления серы 0,95 (остальная сера возгоняется и сгорает вне печи). Коэффициент избытка воздуха ά=1,5. Расчет вести на производительность печи по сжигаемой сере в кг/ч

Решение

Процесс горения серы: S+O2 = SO2

Производительность печи: 60000/24=2500кг/ч

Масса серы:

окисленной до SO2 2500* 0, 95=2375 кг

неокисленной 2500- 2375= 125 кг

Израсходовано кислорода:

на окисление 2375*22,4/32=1663м³

с учетом ά 1663* 1,5=2495 м³ или 2495*32/22,4=3560кг

Поступило с кислородом азота:

2495* 79/21=9380 м³ или 9380 * 28/22,4=11700кг

Образовалось SO2 по реакции:

2375*64/32=4750 или 4750* 22,4/64=1663 м³

Осталось неизрасходованного кислорода:

1663* 0,5= 831,5 м³ или 831* 32/22,4=1185

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПЕЧИ (1 час)

| Приход | кг | м³ | Расход | кг | м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 2500 |  | S | 125 |  |
| O2 | 3560 | 2495 | SO2 | 4750 | 1663 |
| N2 | 11700 | 9380 | O2 | 1185 | 831 |
|  |  |  | N2 | 11700 | 9380 |
| Итого | 17760 | 11875 | Итого | 17760 | 11758 |

ЗАДАНИЕ

| Вариант | Производительность, т/сут | Вариант | Производительность, т/ сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 8 | 65 |
| 2 | 50 | 9 | 35 |
| 3 | 55 | 10 | 40 |
| 4 | 25 | 11 | 70 |
| 5 | 30 | 12 | 75 |
| 6 | 35 | 13 | 55 |
| 7 | 40 | 14 | 45 |

Сделать вывод по полученному результату.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Тема: Расчет теплового баланса контактного аппарата

Цель работы: Ознакомиться с устройством и принципом работы полочного контактного аппарата. Рассчитать тепловой баланс контактного аппарата окисления сернистого ангидрида в серный. Данные теплового баланса свести в таблицу.

Ход работы.

  - Принципиальная схема контактного аппарата окисления сернистого ангидрида в серный. Показать потоки . Какой катализатор используется для ускорения реакции?

  - Расчетное задание (по вариантам)

Пример. Рассчитать тепловой баланс контактного аппарата для окисления SO2 производительностью 25000м³/час, если состав газа:

SO2 - 9% (об.), N2 -80% (об.), степень окисления – 88%. Температура входящего газа - 460˚С, выходящего -580˚С.

Средняя теплоемкость смеси: С=2, 052кДж/м³˚С. Потери теплоты в окружающую среду -5% от прихода теплоты.

Основная реакция:

SO2 +1/2O2 = SO3 + 94207 кДж

Состав газа приведен в таблице:

| Исходный |  | После аппарата |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Газ | м³ | Газ | м³ |
| SO2 | 2250 | SO2 2250*0,88=1980 | 270 |
| SO3 | - | SO3 2250- 1980=270 | 1980 |
| N2 | 20000 | N2 | 20000 |
| O2 | 2750 | O2 2750-1980/2=1760 | 1760 |
| Итого | 25000 | Итого | 24010 |

Количество теплоты Q=G*C*T, где G – количество вещества, С- средняя теплоемкость вещества, Т –температура, ˚С

Приход теплоты: физическая теплота газа Q1= 25000*2, 052*460=23598000кДж

Теплота реакции: Q2= 94207*2250*0,88/22,4= 8327226кДж

______________________________________________________________________

Всего: Q приход. 31925226кДж

Расход теплоты, уносимой отходящими газами:

Q3= 24010 *2, 052*580=28575741кДж

Qпотер. = 31925226* 0.05= 1596261кДж

______________________________________________________________________

Всего: Q расход. 30172002кДж

Следовательно необходимо отвести теплоты: Qотв.=31925226-30172002=1753223кДж

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС АППАРАТА

| Приход | кДж | % | Расход | кДж | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 23598000 | 73,9 | Q3 | 28575741 | 89,6 |
| Q2 | 8327226 | 26,1 | Qпотер | 1596261 | 5,0 |
|  |  |  | Qотв. | 1753223 | 5,4 |
| Итого | 31925226 | 100 | Итого | 31925226 | 100 |

Сделать вывод по результатам работы.

| Вариант | Производительность, м³/час | Вариант | Производительность, м³/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4800 | 8 | 7200 |
| 2 | 3600 | 9 | 9600 |
| 3 | 8400 | 10 | 10800 |
| 4 | 10000 | 11 | 15000 |
| 5 | 12000 | 12 | 20000 |
| 6 | 4500 | 13 | 4800 |
| 7 | 20000 | 14 | 10000 |