ТЕСТ
на проверку знаний по дисциплине «Теоретические основы химической технологии»

по программе  «Химическая технология неорганических  веществ»

1. Выход продукта – это…

а) отношение реально полученного количества продукта к максимально возможному его количеству, которое могло бы быть получено при данных условиях осуществления химической реакции;

б) доля исходного реагента, использованного на химическую реакцию;

в) отношение количества исходного реагента, расходуемого на целевую реакцию, к общему количеству исходного реагента, пошедшего на все реакции (и целевую и побочные);

г) количество продукта, полученное в единицу времени.

2. Степень превращения – это…

а) отношение реально полученного количества продукта к максимально возможному его количеству, которое могло бы быть получено при данных условиях осуществления химической реакции;

б) доля исходного реагента, использованного на химическую реакцию;

в) отношение количества исходного реагента, расходуемого на целевую реакцию, к общему количеству исходного реагента, пошедшего на все реакции (и целевую и побочные);

г) количество продукта, полученное в единицу времени.

3. Производительность – это…

а) отношение реально полученного количества продукта к максимально возможному его количеству, которое могло бы быть получено при данных условиях осуществления химической реакции;

б) доля исходного реагента, использованного на химическую реакцию;

в) отношение количества исходного реагента, расходуемого на целевую реакцию, к общему количеству исходного реагента, пошедшего на все реакции (и целевую и побочные);

г) количество продукта, полученное в единицу времени

4 Для экзотермической реакции с повышением температуры равновесная степень превращения …

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) остается неизменной.

5. Для эндотермической реакции с повышением температуры равновесная степень превращения…

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) остается неизменной.

6. Для смещения равновесия слева направо для реакции  необходимо давление…

а) повышать;

б) понижать;

в) изменение давления не влияет на равновесие реакции.

7. Для   смещения   равновесия   слева   направо   для  реакции

необходимо давление…

а) повышать;

б) понижать;

в) изменение давления не влияет на равновесие реакции.

8. Для   смещения   равновесия   слева   направо   для  реакции

необходимо давление…

а) повышать;

б) понижать;

в) изменение давления не влияет на равновесие реакции

9.При увеличении концентрации исходных реагентов равновесие смещается в сторону…

а) исходных реагентов;

б) целевых продуктов;

в) увеличение  концентрации реагентов не влияет на равновесие.

10. Активность катализатора – это…

а) мера ускоряющего воздействия по отношению к данной реакции;

б) минимальная температура, при которой технологический процесс начинает идти с достаточной для практических целей скоростью;

в) способность избирательно ускорять целевую реакцию при наличии нескольких побочных реакций.

11. Температура зажигания катализатора – это…

а) мера ускоряющего воздействия по отношению к данной реакции;

б) минимальная температура, при которой технологический процесс начинает идти с достаточной для практических целей скоростью;

в) способность избирательно ускорять целевую реакцию при наличии нескольких побочных реакций.

12. Присутствие катализатора…

а) сдвигает равновесие химической реакции в сторону образования продукта;

б) не может изменить состояние химического равновесия, которое не зависит от пути реакции;

в) сдвигает равновесие химической реакции в сторону образования реагентов.

13. Активаторы – это…

а) вещества, повышающие активность основного катализатора, например, окислы щелочных металлов, увеличивают активность железных катализаторов в синтезе аммиака и ванадиевых катализаторов при окислении двуокиси серы;

б) термостойкие, инертные, пористые вещества, на которых осаждением или другими способами наносят катализатор;

в) вещества, которые многократно вступают в промежуточное взаимодействие с участниками реакции, изменяют её механизм и увеличивают скорость реакции; при этом они восстанавливают свой химический состав после каждого цикла промежуточных взаимодействий.

14. Катализаторы – это…

а) вещества, повышающие активность основного катализатора, например, окислы щелочных металлов, увеличивают активность железных катализаторов в синтезе аммиака и ванадиевых катализаторов при окислении двуокиси серы;

б) термостойкие, инертные, пористые вещества, на которых осаждением или другими способами наносят катализатор;

в) вещества, которые, многократно вступают в промежуточное взаимодействие с участниками реакции, изменяют её механизм и увеличивают скорость реакции; при этом они восстанавливают свой химический состав после каждого цикла промежуточных взаимодействий.

15. Реактор смешения – это…

а) емкостный аппарат с перемешиванием механической мешалкой или циркуляционным насосом;

б) трубчатый аппарат, имеющий вид удлиненного канала;

в) аппарат, для которого характерно абсолютно полное выравнивание всех характеризующих реакцию параметров по объему реактора;

г) аппарат, где предполагается, что любое количество реагентов и продуктов через реактор перемещается как твердый поршень, и по длине реактора в пространстве в соответствии с особенностями реакции и сопровождающих ее физических явлений устанавливается определенное распределение концентрации участников реакции, температуры и других параметров.

16. В реакторе периодического действия…

а) все отдельные стадии протекают последовательно, в разное время. Все реагенты вводят в аппарат до начала реакции, а смесь продуктов отводят после окончания процесса;

б) все отдельные стадии процесса химического превращения вещества (подача реагирующих веществ, химическая реакция, вывод готового продукта) осуществляются параллельно, одновременно, и, следовательно, непроизводительные затраты времени на операции загрузки и выгрузки отсутствуют;

в) один из реагентов поступает в него непрерывно, а другой периодически. Возможны варианты, когда реагенты поступают в реактор периодически, а продукты реакции выводятся непрерывно, или наоборот.

17. В реакторе непрерывного действия (проточном)…

а) все отдельные стадии протекают последовательно, в разное время. Все реагенты вводят в аппарат до начала реакции, а смесь продуктов отводят после окончания процесса;

б) все отдельные стадии процесса химического превращения вещества (подача реагирующих веществ, химическая реакция, вывод готового продукта) осуществляются параллельно, одновременно, и, следовательно, непроизводительные затраты времени на операции загрузки и выгрузки отсутствуют;

в) один из реагентов поступает в него непрерывно, а другой периодически. Возможны варианты, когда реагенты поступают в реактор периодически, а продукты реакции выводятся непрерывно, или наоборот.

18. На рисунке представлено схематическое изображение

а) реактора идеального перемешивания;

б) реактора идеального вытеснения;

в) реактора перемешивания;

г) реактора вытеснения.

19. Система – это…

а) объект, взаимодействующий с внешней средой и обладающий сложным внутренним строением, большим числом составных частей и элементов (аппаратов), взаимосвязанных технологическими потоками (связями) и действующих как единое целое;

б) самостоятельная и условно неделимая единица. В химической технологии это чаще всего аппарат, в котором протекает какой-либо типовой процесс (химический, диффузионный, тепловой и т.п.);

в) группа элементов (аппаратов), обладающая определенной целостностью и целесообразностью;

г) характер и порядок соединения отдельных аппаратов в технологической схеме.

Рисунок 7.1 – Функциональная схема получения технологического газа для синтеза аммиака

20.   На рисунке 7.1 –      1     это…

а) компрессия воздуха;	           б) компрессия природного газа;

в) сероочистка;			г) конверсия в трубчатой печи.

21. Присутствие в катализаторе при синтезе аммиака небольшого количества добавок (промоторов или активаторов)…

а) повышает его активность и устойчивость;

б) снижает его активность и устойчивость;

в) не влияет на свойства катализатора.

22. Суммарную реакцию обжига колчедана можно представить в виде

, реакция является…

а) гомогенной;

б) гетерогенной;

в) гетерогенно-каталитической.

23. Чем ограничена нижняя температура (420…440) оС  контактного окисления …

а) температурой зажигания ванадиевого катализатора;

б) разрушением футеровки;

в) перестройкой структуры катализатора.

24. Чем ограничена верхняя температура 600 оС  контактного окисления …

а) температурой зажигания ванадиевого катализатора;

б) разрушением футеровки;

в) перестройкой структуры катализатора.

25. По технологической схеме…

а) можно определить, какие операции совершаются в производстве и в какой последовательности;

б) можно определить направление движения материальных и энергетических потоков ХТС;

в) можно судить о качественном или количественном преобразовании физических параметров входных материальных и энергетических потоков;

г) можно судить о типах и способе соединения элементов (аппаратов и машин), о последовательности отдельных технологических процессов.

ОТВЕТ на  ТЕСТ на проверку знаний по дисциплине «Теоретические основы химической технологии»

по программе  «Химическая технология неорганических  веществ» пришлите мне на почту    olga_balak61@mail.ru

группа № _____________             студент:    __________________________________________

| Номер вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| (90-100%) 25 - 23 правильных ответов | 5 | отлично |
| (80-89%) 22 - 20 правильных ответов | 4 | хорошо |
| (65-79%) 19 - 16 правильных ответов | 3 | удовлетворительно |
| (менее 65 %) менее 15 | 2 | неудовлетворительно |