Теоретические задания (тесты) для внутритехникумовской олимпиады по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»

ОПД.04 Материаловедение

1. Способность металлов разрушаться под воздействием внешней среды

а) аллотропия; б) коррозия; в) вязкость

2. Твердость металла можно определить по методу

а) Виккерса; б) Бринелля; в) Назарова

3. Выберите металлы, обладающие высокой коррозионной стойкостью

а) медь;

б) титан;

в) алюминий;

г) магний;

д) никель

4. Что относят к механическим свойствам металлов?

а) прочность;

б) плотность;

в) упругость

5. Сплав железа с углеродом, где углерода больше 2%

а) сталь; б) чугун; б) бронза

6. Какое содержание углерода в малоуглеродистой стали?

а) 0,3%; б) 0,5%; в) 0,25%

7. Выберите легирующий элемент, который придает стали износостойкость

а) никель; б) свинец; в) марганец

8. В какой форме графита находится углерод в сером чугуне?

а) шаровидной;

б) пластинчатой;

в) хлопьевидной

9. Что присутствует в чугуне кроме содержания углерода?

____________________________________________

10. Расшифровать:

3Х2В8Ф;

СЧ 36-56

11. С какой целью проводят термическую обработку сталей?

а) для придания им определенных механических свойств;

б) для придания им определенных химических свойств;

в) для придания им определенных технологических свойств

12. Запишите основные виды термической обработки

__________________________________________

13. От чего зависит прокаливаемость легированных сталей?

а) от содержания углерода;

б) от содержания вредных примесей;

в) от содержания легирующих элементов

14. В каких отраслях промышленности используют цветные металлы?

__________________________________________________

15. Что такое латунь?

а) сплав меди с алюминием;

б) сплав меди с никелем;

в) сплав меди с цинком

16. Расшифровать марки цветных сплавов

Л85; БрОЦС 8-4-3

17. Какие вещества, входящие в состав твердых сплавов, определяют их твердость?

а) легирующие элементы;

б) углерод;

в) карбиды

18. С какой целью применяют твердые наплавочные сплавы?

а) для повышения износостойкости;

б) для повышения твердости;

в) для повышения пластичности

19. Расшифровать марку твердого сплава

ТТ20К9;

20. С какой целью в пластмассы вводят пластификаторы?

а) улучшают пластичность;

б) увеличивают гибкость;

в) увеличивают хрупкость

21. Что служит исходным материалом для получения резины?

а) полиуретан; б) каучук; в) картон

Критерии оценивания

№ вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответ

б а,бб,да,в б в в б легир.элем.

№ вопроса

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ответ

а,б,вввва,ба,б б

к 10 вопросу:

3ХВ8Ф- марка легированной стали

0,03% - углерод;

2%- хром;

8%- вольфрам;

около 1%- ванадий

СЧ 36-56- марка чугуна

СЧ- серый чугун;

36- предел прочности при растяжении, кгс/мм2;

56- предел прочности при изгибе, кгс/мм2

к 12 вопросу:

отжиг, нормализация, закалка, отпуск

к 14 вопросу:

электротехническая промышленность, машиностроение, судостроение, авиастроение и др.

к 16 вопросу:

Л85- марка простой латуни

Л- латунь;

85%- медь;

15%- цинк

к 19 вопросу:

ТТ20К9- марка твердого сплава титано-тантало- вольфрамовой группы

9%- кобальт;

20%- карбид титана и тантала;

71%- карбид вольфрама