Практическая работа №12

Тема: Анализ и расчет параметров генераторных преобразователей. Расчет пьезоэлектрического  преобразователя.

Цель работы: формирование умения определять параметры пьезоэлектрического преобразователя.

Студент должен

знать: основные правила анализа и расчета параметров генераторных преобразователей;

уметь: определять параметры генераторных преобразователей.

Теоретическое обоснование

12.1. Расчет плотности и величины заряда на гранях пьезоэлементов

Рассмотрение физической природы пьезоэффекта показывает, что при напряженном состоянии материала заряды принципиально могут возникать между тремя парами граней. Таким образом, поляризационный заряд является вектором и описывается тремя компонентами. Напряженное состояние характеризуется тензором второго ранга с девятью компонентами.

Пьезоэлектрический модуль, определяющий зависимости заряда от напряженного состояния, является тензором третьего ранга и определяется 27 компонентами.

Однако, при статическом равновесии, тензор механических напряжений содержит только 6 независимых компонентов, которые обозначаются: σ11=σ1; σ22=σ2;σ33=σ3; σ23=σ4; σ13=σ5;σ12=σ6.

Это позволяет перейти к упрощенной форме записи пьезомодуля, представив его в виде матрицы, содержащей 18 компонент вместо 27:

dy=d11d12d13d21d22d23d31d32d33d14d15d16d24d25d26d34d35d36

По таблице пьезомодулей можно рассчитать плотность заряда на всех трех гранях, при действии любого механического напряжения. При сжатии по оси Х (рис.12.1.а) на грани перпендикулярной к этой оси возникает заряд, плотность которого δ1=d11σ1

Рис.12.1.а. Схема образования зарядов при сжатии по оси Х

При сжатии по оси Y (рис.12.1.б) плотность заряда δ1=d12σ2.

Рис.12.1.б. Схема образования зарядов при сжатии по оси Y

При всестороннем сжатии (рис.12.1.в) заряд

δ1=d11σ1+d12σ2+d13σ3.

Рис.12.1.в. Схема образования зарядов при всестороннем сжатии

При сдвиге (рис.12.1.г) δ1=d14σ4.

Рис.12.1.г. Схема образования зарядов при сдвиге

При продольном пьезоэффекте заряд не зависит от размеров пьезоэлементов. Так при сжатии по оси Х заряд

q1=δ1S1=S1d11F1S1=d11F1.

При поперечном пьезоэффекте заряд может быть увеличен соответствующим выбором относительных размеров пьезоэлемента, то есть длин ребер х и у:

q1=δ1S1=S1d11F2S2=d12F2zyzx=d12F2yx.

В общем виде плотность заряда определяется формулой

δi=dyσj.

(i=1,2,3; j=1,2,3,4,5,6).

Индекс пьезомодуля dy означает, что рассматривается заряд на грани i при  действии напряжения вдоль оси j. При определении знаков заряда за положительное направление поля принимается направление поля вне пьезоэлемента, совпадающее с положительным направлением соответствующей оси.

Обратный пьезоэффект так же определяется по матрице пьезомодулей. При приложении электрического поля напряженностью E1 между гранями 1-1, или Х-Х, происходит деформация элемента в направлении оси Х, равная:

ε1=d11E1.

Симметрия структуры веществ приводит к сокращению числа независимых компонент в матрицах пьезомодулей, большая часть компонент оказывается равной 0. Значения пьезомодулей dy для кварца и титаната бария приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1– Значения пьезомодулей

| Материал | Значения пьезомодулей dy, 10-12Кл/H |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кварц | -2,31 0 0 | 2,3 0 0 | 0 0 0 | -0,67 0 0 | 0 0,67 0 | 0 4.62 0 |
| Титанат бария | 0 0 -78 | 0 0 -78 | 0 0 190 | 0 250 0 | 250 0 0 | 0 0 0 |

12.2. Расчет пьезоэлектрического преобразователя

Эквивалентная схема преобразователя, соединенного кабелем с измерительной цепью представлена на рис.12.2, на котором

Рис.12.2. Эквивалентная схема пьезоэлектрического преобразователя

С0 – емкость между гранями пьезоэлектрика (емкость преобразователя); Ск – емкость кабеля между жилой и экраном; Свх – входная емкость измерительной цепи; R0 – сопротивление преобразователя; Rк – сопротивление изоляции кабеля; Rвх – входное сопротивление измерительной цепи.

Эквивалентную схему можно упростить (рис.12.3), где R=R0║Rк║Rвх, С=С0+Ск+Свх.

Рис.12.3. Упрощенная эквивалентная схема пьезоэлектрического преобразователя

При синусоидальной силе:

f=Fmsinωt

Мгновенный ток равен:

i=dqdt=d(d11Fmsinωt)dt

Выходное напряжение преобразователя с подключенной к нему измерительной цепью:

Uвых=IRjω*CR+1jω*C, где I=jω*d11F;

Uвых=d11Ijω*R1+jω*RC.

Как видно из последнего выражения амплитуда напряжения и сдвиг фаз между напряжением и измеряемой силой зависят от частоты

Uвыхm=d11FmCω*RC1+ω2R2C2;

φ=π2+arctgω*RC.

Из приведенного выражения следует, что напряжение на входе усилителя не будет зависеть от частоты только при высоких частотах

ω>1RC и будет равно

Uвых=d11FC

Отсюда видно, что выходное напряжение преобразователя зависит от емкости входной цепи. Поэтому если в характеристиках преобразователя указывается его чувствительность по напряжению, то обязательно должна быть указана и емкость, соответствующая этой чувствительности.

12.3. Расчет термочувствительного пьезорезонансного преобразователя

Преобразователи, в которых используются одновременно прямой и обратный пьезоэффекты, — пьезорезонаторы, имеют максимальный коэффициент преобразования одного вида энергии в другой на резонансной частоте и резко уменьшающийся коэффициент преобразования при отступлении от резонансной частоты.

Рабочие частоты термочувствительных резонаторов лежат в диапазоне 1—30 МГц, используются колебания как на основной частоте (1—10 МГц), так и на третьей и пятой гармониках (5—30 МГц).

В качестве термочувствительных резонаторов применяются резонаторы Y-среза, AC-среза и LC-среза. Коэффициенты термочувствительности для этих срезов, соответствующие уравнению преобразования

f=f0 1+K1θ-θ0+K2θ-θ02+K3θ-θ03,

приведены в таблице 12.2 (θ – преобразуемая температура, θ0-температура при 200 С).

Таблица 12.2– Коэффициенты термочувствительности

| Тип среза | К1, 10-6 К-1 | К2, 10-9 К-2 | К3, 10-12 К-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Y–срез | +92,5 | +57,5 | +5,8 |
| АС–срез | +20 | +23 | +116 |
| LC–срез | +33,78±0,12 | ±0,14 | ±0,23 |

В зависимости от собственной частоты резонатора fо и типа среза термочувствительность датчиков составляет

Sθ=ΔfΔθ=20÷2850 Гц/К.

Пример 1. Определить плотность и величину заряда, образующегося на гранях пьезоэлемента из кварца с габаритными размерами: x=5 мм,  y=10 мм, z=5 мм при а) сжатии вдоль оси X с F1=2 Н; б) сжатии вдоль оси Y с F2=2 Н; в) всестороннем сжатии с P=2 Н; г) сдвиге с F=2Н.

Случай а). При продольном пьезоэффекте заряд не зависит от размеров пьезоэлементов. Величину заряда определим по формуле:

q1=d11F1=-2,31*10-12*2=-4,62*10-12Кл.

Плотность заряда:

δ1=q1S1=q1(y*z)=*-4,62*10-1210*10-3*5*10-3=-9,24*10-9Кл/м2.

Случай б). При поперечном пьезоэффекте величину заряда определим по формуле:

q1=d12F2yx=-2,31*10-12*2*10*10-3/5*10-3=-9,24*10-12Кл.

Плотность заряда:

δ1=q1S1=q1(y*z)=*9,24*10-1210*10-3*5*10-3=184*10-9Кл/м2.

Случай в). Плотность заряда определим по формуле:

δ1=d11σ1+d12σ2+d13σ3=d11*Py*z+d12*Px*z+d13*Px*y=-2,31*10-12*210*10-3*5*10-3+-2,31*10-12*25*10-3*5*10-3+0=92,4*10-9Кл/м2.

Величина заряда:

q1=δ1*S1=δ1*y*z=92,4*10-9*10*10-3*5*10-3=4,62*10-12 Кл/м2.

Случай г). Плотность заряда определим по формуле:

δ1=d14σ4=d14*Fx*z=-0,67*10-12*25*10-3*5*10-3=-53,6*10-9 Кл/м2

Величина заряда:

q1=δ1*S1=δ1*y*z=-53,6*10-9*10*10-3*5*10-3=-2,68*10-12 Кл/м2.

Пример 2. Найти амплитуду выходного напряжения Uвых_m пьезоэлектрического преобразователя силы  f=Fm sin ω t и сдвиг фаз

между напряжением и измеряемой силой, если сопротивление преобразователя R0=109 Ом, емкость преобразователя C0=50 пФ, сопротивление кабеля  Rк=1010 Ом, емкость кабеля Cк=20 пФ, сопротивление измерительной цепи Rвх=1010 Ом, емкость измерительной цепи Cвх=30 пФ, амплитуда действующей силы Fm=10 Н, ее круговая частота ω =2π·50 Гц. Пьезоэлемент выполнен из кварца и испытывает продольные деформации. Определяем эквивалентную емкость:

С=С0+Ск+Свх= 50+20+30=100 пФ.

Определяем эквивалентное сопротивление:

R=1/(1/R0 + 1/Rк +1/Rвх)=1/(1/109 + 1/1010 +1/1010)=0,833·109 Ом.

Определяем амплитуду выходного напряжения:

Uвых_m=d11FmCω*RC1+ω2R2C2=d11Fm*ω*R1+ω2R2C2=-2,31*10-12*10*2π*50*0,833*1091+(2π*50*0,833*109*100*10-12)2=-0,2308 В.

Определяем сдвиг фаз:

φ=π2+arctgω*RC=π2+arctg2π*50*0,833*109*100*10-12=0,998π

Пример 3. Найти выходную частоту и чувствительность для термочувствительного пьезорезонансного преобразователя, использующего кварц Y-среза, если собственная частота резонатора fо=10 МГц, для температур θ1=200С и θ2=500С.

Выходная частота для температуры θ1=200С равна f1=fо=10 МГц.

Определяем выходную частоту для  температуры θ2=500С:

f2=f0 1+K1θ-θ0+K2θ-θ02+K3θ-θ03=10*1061+92,5*10-650-20+57,5*10-9*50-202+5,5*10-12*50-203=10028269 Гц.

Определяем чувствительность:

Sθ≈∆f∆θ=f2-f1θ2-θ1=10028269-100000050-20=942,3ГцК.

Ход работы:

- Ознакомиться с теоретическим обоснованием работы.

- Рассмотреть примеры решения.

- Выполнить задание по варианту.

- Оформить отчет.

Задание. Произвести расчёт параметров пьезоэлектрического преобразователя. Данные берем из Таблицы 3.

Таблица 3

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x, мм | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| y, мм | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| z, мм | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| F, H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Материал | Кварц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Титанат бария (правильно расположить электроды относительно осей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Содержание отчета

- Наименование и цель работы.

- Результаты расчетов.

- Письменные ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Что лежит в основе работы пьезоэлектрического преобразователей?

- В чем заключается прямой пьезоэффект?

- В чем заключается обратный пьезоэффект?

- Какие материалы используются для изготовления пьезоэлектрических преобразователей?

Список литературы

1. Александровская А.Н. Автоматика. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 256 с.

2. Андреев С.М., Парсункин Б.Н. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. М.: Издательский центр «Академия», 2016. 272 с.

3. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического управления. СПб: Изд-во «Профессия», 2003. 752 с.

4. ПевзнерЛ.Д. Практикум по теории автоматического управления. М.: Высш. шк.,, 2006. 590 с.