Практическая работа №8

Тема: Определение устойчивости системы автоматики по критерию Гурвица.

Цель работы: формирование умения  определять устойчивость системы автоматики с помощью критерия Гаусса-Гурвица.

Студент должен

знать: основные правила определения устойчивости системы автоматики;

уметь: определять устойчивость систему автоматики.

Теоретическое обоснование

Для анализа САР используют косвенные оценки-критерии, позволяющие ответить на главный вопрос –устойчива или неустойчива система, а также оценить качество переходного процесса без решения дифференциального уравнения.

Критерий устойчивости Гаусса-Гурвица

Пусть характеристическое уравнение системы- это знаменатель передаточной функции САУ, имеет вид:

аорn+а1рn-1+а2рn-2+…+аn=0

Система устойчива, если при a0>0 положительны все определители начиная с Δ1, Δ2, … Δn, где n –это степень характеристического уравнения.

Δj=a1a3a5a0a2a40a1a3…a2i-1…a2i-2…a2i-3………………0………………ai-2ai,i=1,2,3,…,n.

Если хотя бы один из определителей, называемых определителями Гурвица, отрицателен, то система неустойчива.

Определители Гурвица составляют следующим образом: на главной диагонали записываются все коэффициенты характеристического уравнения от a1 до ai (в порядке возрастания индекса), затем в каждом столбце выше диагональных коэффициентов записывают коэффициенты с последовательно возрастающими индексами, а ниже – с последовательно убывающими индексами; на место с коэффициентами с индексами большими n или меньшими нуля проставляют нули. При этом каждый i–й определитель получается    размером i × i.

Так как последний столбец определителя  Δn содержит всегда только один элемент an , отличный от нуля, то согласно известному свойству определителей Δn= an Δn-1

Если хотя бы один из определителей, называемых определителями Гурвица, отрицателен, то система неустойчива. Если главный определитель ∆n=0, а все остальные определители положительны, то система находится на границе устойчивости.

Рассмотрим частные случаи критерия Гурвица для n=1;2;3;4. Раскрывая определители, фигурирующие в общей формулировке критерия, можно получить следующие условия.

- Для уравнения первого порядка (n=1)

a0p+a1=0

условие устойчивости: а0>0 и ∆1=а1>0, т.е. для устойчивости системы необходимо и достаточно, чтобы все коэффициенты характеристического уравнения были больше нуля.

- Для уравнения второго порядка (n=2)

a0p2+a1p+a2=0

условие устойчивости:

a0>0, ∆1=а1>0

∆2=а2∆1>0 или a2>0

Т.о., и для системы второго порядка необходимое условие устойчивости (положительность коэффициентов) является одновременно и достаточным.

3. Для уравнения третьего порядка (n=3)

a0p3+a1p2+a2p+a3=0

условие устойчивости:

a0>0, ∆1=а1>0

∆2=a1a3a0a2=a1a2-a0a3>0. ∆3=a3∆2>0⇒a3>0

При n=3  для устойчивости системы необходимо и достаточно, чтобы все коэффициенты характеристического уравнения были больше нуля и произведение средних коэффициентов уравнения (а1, а2) было больше произведения крайних (а0, а3).

- Для уравнения четвертого порядка (n=4)

a0p4+a1p3+a2p2+a3p+a4=0

Кроме положительности всех коэффициентов требуется выполнение условия

∆3=a1a2a3-a0a32-a12a4>0

При n=4 система будет устойчива при всех коэффициентах больших нуля и при

ai>0;i=1,n

Т.о., для устойчивости систем не выше четвертого порядка необходимо и достаточно, чтобы все коэффициенты характеристического уравнения и определитель ∆n-1 были положительными.

Критерий Гурвица удобно использовать при n<5. При n>5 критерий Гурвица становится громоздким и применяют критерий Рауса.

Пример. Открыть Microsoft Excel в новом документе в верхней строчке ввести название коэффициентов системы a0p4+a1p3+a2p2+a3p+a4+k. Ниже вводим сами коэффициенты (a0= 2, a1= 8, a2= 7, a3= 6, a4= 3, k = 0).  Затем на свободном месте пишем определитель Гурвица (рис 8.1).

Δ=a1a30a0a2a40a1a3+k0000……a4+k

Рис 8.1

Ниже организовываем расчет определителей Δ1, Δ2, Δ3, Δ4:

Δ1=a1,

Δ2=a1*a2-a0*a3,

Δ3=a1*a2*a3+a0*a1*0+a3*(a4+k)*0-0*a2*0-a1*(a4+k)*a1-a3*a0*a3

Δ4=a4* Δ3

Можно также воспользоваться МОПРЕД() – стандартной функцией Microsoft Excel.

Рис 8.2

Требуется подобрать такой коэффициент k=kкр, чтобы замкнутая система оказалась на границе устойчивости.

Ход работы:

- Ознакомиться с теоретическим обоснованием работы.

- Рассмотреть пример решения.

- Выполнить задание по варианту в EXCEL.

- Оформить отчет.

Задание. В Microsoft Excel в новом документе в верхней строчке вводим название коэффициентов системы a0p4+a1p3+a2p2+a3p+a4+k. Ниже сами коэффициенты (Таблица 1 по варианту).  Выполняем расчеты. Делаем вывод об устойчивости системы.

Таблица 1

| Варианты | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 |
| 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 |

Содержание отчета

- Наименование и цель работы.

- Расчеты определителей по Гурвицу в программе EXCEL.

- Письменные ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Как составляется главный определитель Гурвица?

- Сформулировать понятие устойчивости системы автоматики.

- В каком случае система находится на границе устойчивости?

- Сформулируйте частные случаи критерия Гурвица.

Список литературы:

1. Александровская А.Н. Автоматика. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 256 с.

2. Андреев С.М., Парсункин Б.Н. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. М.: Издательский центр «Академия», 2016. 272 с.

3. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического управления. СПб: Изд-во «Профессия», 2003. 752 с.

4. ПевзнерЛ.Д. Практикум по теории автоматического управления. М.: Высш. шк.,, 2006. 590 с.