Практическая работа №10

Тема: Определение устойчивости системы автоматики по критерию Найквиста.

Цель работы: формирование умения определять устойчивость системы автоматики по частотному критерию Найквиста.

Студент должен

знать: основные правила определения устойчивости системы автоматики;

уметь: определять устойчивость систему автоматики.

Теоретическое обоснование

Критерий Найквиста.

Критерий Найквиста применяется для исследования устойчивости замкнутых систем. На основе комплексной частотной характеристики (амплитудно-фазовой частотной характеристики) разомкнутой системы.

КЧХ имеет действительное и мнимое слагаемые:

W ( j) U() jV()  (10.1)

Для построения КЧХ задают ω от 0 до ∞ и на комплексной плоскости получают годограф. Вид годографа, его расположение относительно точки -1

на действительной оси, позволяют судить об устойчивости замкнутой системы.

Рассмотрим формулировки критерия Найквиста для трех случаев.

1. Разомкнутая система устойчива. Тогда, если годограф устойчивой

разомкнутой системы при изменении  от 0 до ∞ не охватывает точку -1

на оси абсцисс, то замкнутая система будет устойчивой. Охватывает – замкнутая система неустойчивая.

Примеры годографов, соответствующих устойчивой и неустойчивой

замкнутой системам, представлены на рис. 10.1 и 10.2

Рис 10.1

Рис 10.2

2. Разомкнутая система неустойчива. Тогда, если годограф неустойчивой разомкнутой системы при изменении  от 0 до ∞ охватывает точку -1 на оси абсцисс в положительном направлении m / 2 раз, где m – число корней характеристического уравнения разомкнутой системы с положительной действительной частью, то замкнутая система будет устойчивой.

Примеры годографов, соответствующих устойчивой и неустойчивой замкнутым системам во втором случае, представлены на рис. 10.3 и 10.4 для m = 2.

Рис 10.3

Рис 10.4

3. Разомкнутая система астатическая. Годограф зеркально отражается и кривые «замыкаются» на бесконечности. Тогда, если точка -1 на оси абсцисс оказалась вне замкнутой кривой – замкнутая система устойчивая. Если охватывается кривой – неустойчивая. Примеры таких годографов приведены на рис. 10.5 и 10.6.

Рис 10.5

Рис 10.6

Замкнутая система будет находиться на границе устойчивости, если годограф разомкнутой системы проходит через точку -1 оси абсцисс. Аналитически это условие можно записать в виде 1 + W(j) = 0 .

Пример. Дана передаточная функция разомкнутой системы:

Wp=kp3+3p2+4p+1

Полагая k=2 проверить с помощью критерия Найквиста, будет ли устойчивой замкнутая система?

Решение.

Найдём комплексную частотную характеристику разомкнутой системы:

Wj=2-j3-32+j4+1=2(1-32)-j2(4-3)1-322+4-32

Выделим действительный и мнимый частотные полиномы:

U=2(1-32)1-322+4-32

V=2(4-3)1-322+4-32

Построим годограф разомкнутой системы.

По условию V(ω) = 0 находим частоты пересечения годографом действительной оси и соответствующие значения U(ω):

V(ω) = 0, 4ω – ω3 = 0,

выносим за скобку (4-2)=0 1 = 0, 3 = 2,

U(0) = 2.

U2=2(1-3*22)1-3*222+4*2-232=2*(-11)121=-0,18

Полагая U(ω) = 0, находим частоту пересечения годографом мнимой оси и соответствующее значение V(ω):

U(ω) = 0,

1 – 3ω2 = 0,

3ω2=1

ω2=1/3

2=13

V(0,58) = – 0,94.

Для ω = 1 получаем U(1) = – 0,3, V(1) = – 0,46.

При ω = ∞ U(∞) = 0, V(∞) = 0.

Вид годографа показан на рис. 10.7.

Рис 10.7

Ответ: Система устойчива.

Ход работы:

- Ознакомиться с теоретическим обоснованием работы.

- Рассмотреть пример решения.

- Выполнить задание по варианту.

- Оформить отчет.

Задание. Исследовать на устойчивость по критерию Найквиста систему, характеристическое уравнение которой имеет вид:

Wp=ka0p3+a1p2+a2p+a3

Найти комплексную частотную характеристику разомкнутой системы: по варианту Таблица 1. Выделить действительную и мнимую части.

Построить годограф разомкнутой системы и определить устойчивость системы автоматики.

Таблица 1

| Варианты | a0 | a1 | a2 | a3 | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| 9 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 |
| 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 |

Содержание отчета

- Наименование и цель работы.

- Результаты задания и годограф разомкнутой системы.

- Письменные ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- В каких случаях применяют критерий Найквиста?

- Как выглядит характеристическое уравнение по Найквисту?

- Формулировка критерия Найквиста, когда замкнутая система устойчива.

- Формулировка критерия Найквиста, когда замкнутая система не устойчива

- Формулировка критерия Найквиста, когда замкнутая система находится на границе устойчивости.

Список литературы

1. Александровская А.Н. Автоматика. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 256 с.

2. Андреев С.М., Парсункин Б.Н. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. М.: Издательский центр «Академия», 2016. 272 с.

3. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического управления. СПб: Изд-во «Профессия», 2003. 752 с.

4. ПевзнерЛ.Д. Практикум по теории автоматического управления. М.: Высш. шк.,, 2006. 590 с.