Лабораторная работа №12

Тема: исследование мультиплексора.

Цели: ознакомится с принципом работы и применения мультиплексора;

изучить принцип построения функциональной схемы мультиплексора. Студент должен

знать:

- определение, назначение, функциональные особенности мультиплексора;

- условное обозначение логических элементов;

уметь:

- строить функциональную схему мультиплексора.

Теоретическое обоснование

Коммутатор – устройство, переключающее электрические цепи. В основном в вычислительной технике используются два типа коммутаторов: осуществляющие подключение с нескольких входов на один выход, и, наоборот, с одного входа на несколько выходов.

Коммутатор типа «несколько входов – один выход» (рис. 12.1, а) дает возможность подключать канал Y к разным источникам информации (D1, D2, D3). Выбор присоединяемого источника (одного из информационных входов коммутатора) осуществляется сигналом на адресном входе. При этом информация будет поступать из того канала, на элемент И которого подается разрешение в виде логической 1 с одного из адресных входов А1, А2, А3. Рассмотренный нами коммутатор выполнен на одной микросхеме, содержащей в корпусе три элемента И, выходы которых соединены с входами элемента ИЛИ.

Аналогичную задачу решает мультиплексор – коммутатор, в котором выбор входа по его номеру (адресу) осуществляется двоичным кодом.

Сфера применения мультиплексора (рис. 12.2) - использование для записи в регистры кодов, которые поступают из разных запоминающих устройств или устройств ввода. В цифровой телефонии он широко используется для передачи большого количества телефонных разговоров по одному каналу связи.

Рис. 12.1. Типы коммутаторов: несколько входов – один выход

В системах автоматического управления – для подачи выходных сигналов от нескольких источников (например, датчиков измерения температуры) к одному приемнику (показывающему прибору). При этом подсоединение к источникам сигналов производится последовательно (системы обегающего контроля) или адресно – по выбору оператора.

Пусть имеются управляющие входы A и B и информационные входы A, С, D, E, F. Рассмотрим таблицу всевозможных комбинаций управляющих входов A и B. (таблица 12.1)

Таблица 12.1

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | C |
| 0 | 1 | D |
| 1 | 0 | E |
| 1 | 1 | F |

Для выхода Y мультиплексора очевидно можно написать:

Y=CAB+DAB+EAB+FAB

Рис. 12.2. Мультиплексор.

Показанный на рис. 12.2 мультиплексор позволяет подключать к выходу Y один из четырех информационных входов C, D, E, F.

Мультиплексор позволяет передавать информацию по одному каналу связи от нескольких источников, но не одновременно. Следовательно, можно сказать, что выход Y представляет собой канал с временным разделением сигналов (рис 12.3).

Рисунок 12.3 Обозначение мультиплексора

Мультиплексор

Демультиплексор

Рис. 12.3. Цифровые элементы «Electronics Workbench».

Ход работы

- Изучить теоретическое обоснование.

- Выполнить практическое задание.

- Оформить отчет.

- Ответить на контрольные вопросы по указанию преподавателя.

Содержание отчета

- Название и цель лабораторной работы.

- Результаты	выполнения практических заданий (функциональные схемы  исследуемых устройств, таблицы состояний)

- Выводы по работе.

Практические задания

- Реализовать коммутатор «несколько входов – один выход» в соответствии со схемой представленной на рис. 12.2, проверить правильность его работы и заполнить таблицу.

| A | B | C | D | E | F | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |

Контрольные вопросы

- Что называется коммутатором?

- Объясните принцип работы коммутатора «несколько входов – один выход».

- Для чего нужен мультиплексор?

- Объясните принцип работы мультиплексора.

- Назовите основные сферы применения мультиплексора.

Литература:

- Келим Ю. М. - Вычислительная техника, Академия, 2015 г. - 384 с.

- Партыка Т. Л. – Вычислительная техника, Инфра-М, 2014 г. – 608 с.

- Колдаев В. Д. Архитектура ЭВМ, Инфра-М, 2014 г. – 384 с.