Практическая работа №11

Тема: Анализ и расчет параметров параметрических преобразователей. Расчет тензорезистивного преобразователя массы.

Цель работы: формирование умения определять параметры тензорезистивного преобразователя массы.

Студент должен

знать: основные правила анализа и расчета параметров параметрических преобразователей;

уметь: определять параметры параметрических преобразователей.

Теоретическое обоснование

Тензорезистивный преобразователь массы изображен на рис.11.1.

Рис.11.1. Схема тензорезистивного преобразователя массы

Целью расчетов тензорезистивных преобразователей массы является расчет механической части - измерительной консольной балочки, с помощью которой измеряемая масса преобразуется в относительную механическую деформацию; деформация преобразуется в изменение сопротивления тензорезистора и далее с помощью измерительной мостовой схемы изменение сопротивления преобразуется в электрическое напряжение.

Один из вариантов расчетов проводится в следующем порядке.

1. Выбирается тип тензорезисторов и их основные параметры: коэффициент тензочувствительности k, сопротивление R0, допустимый ток Imax и база lq.

2. Производится пересчет массы mх (кг) в силу Fx (Н) (g – ускорение свободного падения):

Fx=g·mx .

3. Выбирается материал измерительной балочки (обычно высококачественная сталь с допустимым механическим напряжением

σдоп=10 кг/мм2 и модулем упругости Е=2,1·105 н/мм2).

4.  Задаются механические параметры балочки: b - ширина, мм, h -толщина, мм.

Пример. Дано: mх max = 15 кг; материал балочки – сталь; размеры прямоугольной балочки: b = 40 мм (ширина), h = 4 мм (толщина) в месте расположения тензодатчика; тензодатчик типа 2ПКП-20-20 (база 20 мм, R0 = 200 Ом, Imax = 30 мА, k=2).

Расчет производится в следующей последовательности:

- Определяем силу Fx max, действующую на балочку под весом

mx max = 15кг, Fx max=g·mx = 9,81·15 = 147,15 Н.

2. В качестве материала балочки выбираем высококачественную сталь с параметрами σдоп.= 100 Н/мм2 и E = 2,1·105 Н/мм2.

10. Результаты расчетов целесообразно свести в таблицу 1, задаваясь шагом дискретизации ∆mх = 2 кг в пределах от 0 до mx max = 15 кг.

Таблица 1 – Результаты расчетов

| mx | кг | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uм.вых | мВ | 0 | 0,76 | 1,52 | 2,28 | 3,04 | 3,8 | 4,56 | 5,32 | 5,7 |

11. По результатам расчетов построить график зависимости  Uм вых = f(mx).

Рис.11.2. Зависимость выходного напряжения от нагрузки

Ход работы:

- Ознакомиться с теоретическим обоснованием работы.

- Рассмотреть пример решения.

- Выполнить задание по варианту.

- Оформить отчет.

Задание. Произвести расчёт параметров тензорезистивного преобразователя. Данные берем из Таблица 2. По результатам расчетов построить график зависимости  Uм вых = f(mx).

Таблица 2

Содержание отчета

- Наименование и цель работы.

- Результаты расчетов и график.

- Письменные ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Что лежит в основе работы тензорезистивных преобразователей?

- Какие основные характеристики тензоэффекта?

- Какие материалы используются для изготовления тензорезисторов?

- Какие тензорезисторы используются в настоящее время?

Список литературы

1. Александровская А.Н. Автоматика. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 256 с.

2. Андреев С.М., Парсункин Б.Н. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. М.: Издательский центр «Академия», 2016. 272 с.

3. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического управления. СПб: Изд-во «Профессия», 2003. 752 с.

4. ПевзнерЛ.Д. Практикум по теории автоматического управления. М.: Высш. шк.,, 2006. 590 с.