Практическая работа №3

Тема: Определение эквивалентной передаточной функции для системы автоматики.

Цель работы: получить передаточную функцию системы, используя правила эквивалентных преобразований.

Студент должен

знать:

-правила эквивалентных преобразований;

уметь:

-находить передаточные функции сложных систем соединений звеньев

Теоретическое обоснование

Звенья систем АУ могут соединяться последовательно, параллельно и встречно-параллельно (с обратной связью).

Последовательное соединение.

Соединение, при котором выходная величина предыдущего звена является входной для последующего.

W3

W2

W1

Y(t)

X(t)

Рисунок 3.1 – Последовательное соединение звеньев.

Передаточная функция последовательного соединения звеньев равна произведению передаточных функций всех звеньев, входящих в соединение.

W(p)=W1(p)W2(p)W3(p)             (3.1)

Параллельное соединение.

Соединение, при котором входная величина является общей для всех звеньев, а выходная равна алгебраической сумме выходных величин.

Рисунок 3.2 – Параллельное соединение звеньев.

Передаточная функция параллельно соединенных звеньев равна алгебраической сумме передаточных функций всех звеньев, входящих в соединение.

W(p) -Wi(p)+ W2(p) +W3(p)         (3.2)

Соединение с обратной связью.

Передаточная функция соединения с отрицательной (положительной) обратной связью равна передаточной функции прямой цепи, деленной на единицу плюс (минус) произведение передаточных функций прямой цепи и цепи обратной связи.

Рисунок 3.3 Соединение звеньев с обратной связью.

Для системы с положительной обратной связью (ПОС):

W(p) = Wn/(1 - Wn Wo.c )	(3.3)

Для системы с отрицательной обратной связью (ООС):

W(p) = Wn/(1 + Wn Wo.c )   (3.4)

Системы, содержащие несколько соединений звеньев, называют многоконтурными. Для нахождения передаточных функций  многоконтурных систем последовательно применяют вышеописанные преобразования.

Рисунок 3.4 Пример сложного соединения звеньев.

Рассмотрим пример нахождения передаточной функции системы, изображенной на рисунке 3.4

Для параллельного соединения звеньев 2 и 3 W23(p) =W2(p) + W3(p)

Для последовательного соединения звеньев 2,3 и звена 1 W123(p) = W23(p)Wl(p)

Для соединения с обратной связью W1234(p) =W123(p)/(l + W123(p)W4(p))

Ход работы:

- Повторить правила эквивалентных преобразований и рассмотреть пример.

- Зарисовать структурную схему соединения по заданию варианта.

- Найти передаточную функцию в общем виде.

- Найти передаточную функцию системы с заданными уравнениями элементов по вариантам, пояснить порядок получения передаточной функции.

- Ответить письменно на контрольные вопросы.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ:

Структура соединений звеньев для вариантов 1-5

- W1=3/(5р+1); W2=1/2p; W3=5/(2p+1); W4=1/(2p +1)

- W1=1/(2,5p+1); W2=1/p; W3=4/(6p+1); W4=1/(p +1)

- W1=1/(5р+1); W2=1/(2p+1); W3=1/(5p+1); W4=4/(6p +1)

- W1=2/(6p+1); W2=1/p; W3=3/(2p+1); W4=1/(4p +1)

- W1=1/5p; W2=1/(2p+1); W3=2/(0,2p+1); W4=5/(p +1)

Структура соединений звеньев для вариантов 6-10

- W1=1/(0,5p+1); W2=1/2p; W3=0,5/(2p+1); W4=1/(4p +1)

- W1=3/(p+1); W2=1/p; W3=5/(p+1); W4=4/(0,2p +1)

- W1=3/(2p+1); W2=1/(p+1); W3=1/2p; W4=6/(3p +1)

- W1=3/(0,4p+1); W2=1/2p; W3=5/(0,3p+1); W4=1/(0,5p+1)

- W1=1/5p; W2=1/(2p+1); W3=1/(0,5p+1); W4=5/(0,2p +1)

Контрольные вопросы:

- Какими способами можно соединить звенья в САР?

- Как осуществляются эквивалентные преобразования многоконтурных систем?

- Запишите передаточные функции для соединений двух звеньев.

Содержание отчета:

- Название и цель работы.

- Задание по варианту.

- Расчет переходной функции.

- Ответы на контрольные вопросы.

Список литературы:

- Андреев С.М., Парсункин Б.Н. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. М.: Издательский центр «Академия», 2017. 272 с.