Практическая работа №4

Тема: Частотная передаточная функция и частотные характеристики систем автоматики.

Цель работы: формирование умения анализировать структуру систем автоматики.

Студент должен

знать:

методику определения эквивалентной частотной передаточной функции для систем автоматики.

уметь:

строить амплитудно-фазовую, частотную характеристику на комплексной плоскости.

Теоретические сведения.

Одним из методов исследования систем автоматического регулирования является построение и анализ их частотных характеристик. Частотные характеристики позволяют определить поведение системы в период переходного процесса при подаче на ее вход гармонического сигнала с амплитудой Авх и с частотой 󠇢ω. Если система имеет линейную статическую характеристику, то на ее выходе также получится гармонический сигнал с той же частотой ω , но сдвинутый на угол φ и с амплитудой АВЫХ.

Соотношение между входным и выходным сигналами определяется с помощью передаточного коэффициента К, под которым понимается отношение вектора выходного колебания к вектору входного колебания.

При подаче на вход системы гармонического сигнала Х, изменяющегося по синусоидальному закону

X=Abxsin(ωt) (1)

возникает переходный процесс, по окончании которого в системе будут наблюдаться установившееся вынужденные колебания, изменяющиеся по тому же закону с той же частотой, что и на входе, но отличающиеся по амплитуде и фазе:

Y=AВЫХsin⁡(ω+φ) (2)

Применяя показательную форму уравнения (1) и (2)

X=AВХejωt;	 Y=AВЫХej(ω+φ)

где j=-1 -мнимая единица;

ω - угловая частота колебаний;

φ - фазовый сдвиг между входным и выходным сигналами;

AВХ и AВЫХ - амплитуды колебаний входного и выходного сигналов

Передаточный коэффициент К, изображенный в виде комплексной величины, будет иметь вид

Kjω=AВЫХej(ω+φ)/ AВХejωt

φ-аргумент передаточного коэффициента.

Для построения амплитудно-фазовой характеристики системы передаточный коэффициент K(jω), следует представить графически (рис.2) в виде отрезка длиной А, наклоненного под углом φ к оси абсцисс. Проекция этого отрезка на действительную и мнимую оси равны:

P=cosφ;   Q=sinφ;    tgφ=QP ;    φ=arctgQP

где Р- проекция передаточного коэффициента на горизонтальную ось;
Q- проекция передаточного коэффициента на вертикальную ось.

Передаточный коэффициент К, согласно формуле Эйлера ejω=cosφ+jsinφ можно выразить как алгебраическую сумму вещественной и мнимой частей.

Kjω=Acosφ±jsinφ=P±jQ;       A=K=P2+Q2

Амплитудно-фазовая характеристика системы-годограф представляет собой геометрическое место точек концов отрезка А, соответствующих различным значениям угловой частоты входного сигнала от 0 до ∞.

Для линейных систем каждой точке годографа соответствует определенное значение частоты, а модуль передаточного коэффициента зависит не только от частоты входного сигнала, но и от частоты ω .

Частотную передаточную функцию частоты ω можно представить на комплексной плоскости в виде вектора К(j ω), имеющего длину А= К(ω) и угол наклона к действительной оси φ (ω). При изменении частоты от 0 до ∞ конец вектора К(jω) описывает кривую- графическое изображение амплитудно-фазовой характеристики.

При анализе систем автоматического регулирования кроме амплитудно-фазовых характеристик используют также амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики систем или отдельных звеньев.

Зависимость модуля частотной функции К (ω) от частоты называется амплитудно-частотной характеристикой, а зависимость аргумента частотной функции (φ (ω) от частоты- фазо-частотной характеристикой. Амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики звеньев систем автоматического регулирования позволяют оценить допустимый диапазон частот в их рабочем и переходном режимах и зависимость коэффициента передачи звена от частотной характеристики.

Пример. Пусть имеется дифференциальное уравнение апериодического звена

5dydt+yt=10x(t)

Построить амплитудно-фазовую характеристику.

Решение. Заменим в уравнении звена ddt на P. Получим 5py+y=10x

(5p+1)y=10x

Передаточная функция Wp=105p+1

Амплитудно-фазовая характеристика Wjω=105jω+1

Освободимся от мнимой единицы в знаменателе

Wjω=10-50jω25ω2+1=1025ω2+1-j50ω25ω2+1

Обозначим 
Pω=1025ω2+1; Qω=-50ω25ω2+1

Составим таблицу 1.

| ω | 0 | 0.1 | 0.6 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pω | 10 | 8 | 1 | 0.384 | 0,099 | 0,0199 | 0,004 |
| Qω | 0 | -4 | -3 | -1,92 | -0,99 | -0,4 | -0,2 |

По найденным значениям Pω и Qω строим амплитудно-фазовую характеристику (Рисунок 1).

Находится значение

Kω=Pω2+Qω2

Строится амплитудно-частотная характеристика.

Рисунок 1 - Изображение амплитудно-фазовой характеристики

Находится

φω=QωPω

Строится фазо-частотная характеристика.

Порядок выполнения работы:

- Прочитать теоретическое обоснование.

- Рассмотреть пример решения.

- Найти аналитическое выражение для частотных характеристик по дифференциальным уравнениям по вариантам:

Вариант 1. 3dydt+yt=8x(t)

Вариант 2. 0.6dydt+yt=4x(t)

Вариант 3. 4dydt+yt=6x(t)

Вариант 4. 7dydt+yt=5x(t)

Вариант 5. 0.1dydt+yt=3x(t)

Вариант 6. 0.2dydt+yt=4x(t)

Вариант 7. 6dydt+yt=7x(t)

Вариант 8. 0.05dydt+yt=4x(t)

Вариант 9. 2dydt+yt=9x(t)

Вариант 10. 0.2dydt+yt=8x(t)

- По имеющейся эквивалентной передаточной функции в операторной форме Wэкв(р) для системы автоматики из второй работы перейти к эквивалентной передаточной функции в частотной форме, заменяя оператор “р” на единичный импульс “j ω ” получаем Wэкв(j ω).

- Избавиться в эквивалентной частотной передаточной функции Wэкв(jω) от мнимости в знаменателе.

- Выделить действительную P э(ω) и мнимую Q э(ω) части в Wэкв(jω).

- Задаваясь значениями угловой частоты ω от “0” до “∞” найти значения Рэ(ω) и Qэ(ω), свести эти данные в таблицу 2.

Таблица 2

| ω | 0 | 0.1 | 0.6 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рэ(ω) |  |  |  |  |  |  |  |
| Qэ(ω) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kjω=Pэω2+Qэω2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yэω=arctgQэ(ω)Pэ(ω) |  |  |  |  |  |  |  |

- Построить частотные характеристики для системы автоматики:

- амплитудно-фазовую характеристику(АФХ);

- амплитудно-частотную характеристику(АЧХ);

- фазо-частотную характеристику (ФЧХ).

Рисунок 2 - Амплитудно-фазовая характеристика (координатные оси).

Рисунок 3 - Амплитудно-частотная характеристика (координатные оси).

Рисунок 4 – Фазо-частотная характеристика (координатные оси).

Контрольные вопросы:

- Какая характеристика называется амплитудно-фазовой? Как ее построить?

- Какая характеристика называется амплитудно-частотной? Как ее построить?

- Какая характеристика называется фазо-частотной? Как ее построить?

- Какие характеристики называются логарифмическими?

- Какие единицы измерения откладываются на осях логарифмических частотных характеристик?

Список литературы:

- Андреев С.М., Парсункин Б.Н. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. М.: Издательский центр «Академия», 2017. 272 с.