Практическая работа № 6

Тема: практические приемы работы в Компас.

Цель работы: закрепить   приемы   построения   и  редактирования   геометрических примитивов; изучить основные способы построения и редактирования чертежа.

Студент должен

знать

- приемы построения простой детали в нескольких видах;

уметь:

- применять некоторые приемы простановки размеров и редактирования элементов

Теоретическое обоснование

Комплексный чертеж любого предмета включает необходимые виды, разрезы, сечения и размеры для изготовления данной детали.

Вид - изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета.

Сечение - изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями.

Разрез - изображение, полученное при мысленном рассечении предмета одной или несколькими секущими плоскостями: часть предмета, расположенную между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно отбрасывают, а на плоскости проекции изображают то, что находится в секущей плоскости, и то, что расположено за ней.

Число видов, разрезов и сечений на чертеже определяется сложностью изделия, и должно быть необходимым и достаточным для изготовления и определения формы детали (ГОСТ 2.305-68). Первоначально создается главный вид, далее в проекционной связи строятся следующие виды, выполняются необходимые разрезы и сечения. При необходимости в чертеж могут быть добавлены выносные элементы.

Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах без обозначения единиц измерения. Размеры проставляются истинные, независимо от масштаба, в котором выполнен чертеж.

Угловые размеры указывают обязательно с единицей измерения (градус, минута, секунда).

Размеры наносятся с помощью выносных и размерных линий, а также размерных чисел. При этом приняты следующие условные обозначения:

Ход работы

- Изучить теоретическое обоснование.

- Выполнить практические задания.

- Представить результаты практических заданий преподавателю.

- Оформить отчет.

- Ответить на контрольные вопросы.

Практические задания

Задание 1

Получить у преподавателя вариант задания. С помощью системы КОМПАС 2D построить комплексный чертеж предмета (три основных вида, сечение и разрез) с простановкой размеров в соответствии со стандартами ЕСКД.

Вариант 1: Размеры предмета (рис. 1): общая длина детали – 45 мм; длина цилиндрической части – 30 мм, ее диаметр – 10 мм; радиус окружности, которая описывает правильный шестиугольник – 20 мм. Деталь рассекается вертикальной плоскостью, проходящей через цилиндрическую часть детали.

Рис. 1

Вариант 2: Размеры предмета (рис. 2): длина цилиндра - 6 см,

Рис. 2

диаметр - 4 см, фаски с размерами 3 мм и углом наклона 45°. Деталь рассекается вертикальной плоскостью, проходящей через цилиндрическую часть детали.

Вариант 3: Размеры предмета (рис. 3): общая длина детали – 7,5 см; диаметры оснований кругового конуса – 4,6 и 2,6 см; расстояние между основаниями кругового конуса – 35 мм; длина, ширина и высота прямоугольной части детали составляет соответственно 25, 26 и 25 мм. Деталь рассекается вертикальной плоскостью, проходящей через прямоугольную часть детали.

Рис. 3

Рис. 4

Вариант 4: Размеры предмета (рис. 4): общая длина детали – 6 см; длина цилиндрической части – 48 мм, ее диаметр – 15 мм; радиус внешней окружности – 28 мм; линейные размеры четырех углублений – 5×5 мм. Деталь рассекается вертикальной плоскостью, проходящей через цилиндрическую часть детали.

Контрольные вопросы

- Что такое вид, сечение и разрез?

- В чем состоит основное отличие сечения от разреза?

- Что такое проекционная связь изображений?

- Что   такое   комплексный   чертеж   предмета?

- Сформулируйте основные правила выполнения видов, сечений, разрезов.

- Сформулируйте правила нанесения выносных и размерных линий.

- Сформулируйте правила проставление размерных чисел.

Содержание отчета

- Название и цели работы.

- Ответы на контрольные задания.

- Вывод.

Литература

- Е. В. Михеева   «Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности» М: «Академия»,  2019 г.