Тестовое задание

Профессиональный модуль: ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом»

Тема урока учебной практики: Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций

Задание №1: заполнить пропуски в таблице «Примеры движения электрода при различных видах сварки» (изобразить схему движений, описать назначение).

Таблица №1. Примеры движения электрода при различных видах сварки

| Наименование движений | Схема движений | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Возвратно-поступательное движение в одной плоскости |  | Применяется для получения подварочного валика сварного шва высокопроизводительными электродами во всех позициях и для всех типов соединений |
| Циклическое перемещение электрода |  | Применяется ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Прямолинейное зигзагообразное перемещение электрода в вертикальной плоскости |  | Применяется со всеми типами электродов для заполняющих вертикальных угловых и с V-образной разделкой швов, иногда применяется для облицовочного шва. С низко-водородными электродами применяется для проварки корня углового шва и V-образных разделок |
| Треугольное перемещение электрода |  | Применяется для облицовочного шва. С низководородными электродами применяется для проварки корня углового шва и V-образных разделок |
| Возвратно-поступательное движение с вертикальным смещением между проходами |  | Применяется ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Перемещение с нахлестом и небольшим качанием электрода вокруг сварочной ванны |  | Применяется со всеми типами электродов для сварки потолочных швов, иногда во время циклического движения делается захлест кратера |
| Прямолинейное зигзагообразное перемещение электрода в горизонтальной плоскости |  | Применяется ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Эталон ответов на тестовое задание

| Наименование движений | Схема движений | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Возвратно-поступательное движение в одной плоскости |  | Применяется для получения подварочного валика сварного шва высокопроизводительными электродами во всех позициях и для всех типов соединений |
| Циклическое перемещение электрода |  | Применяется для проварки корня углового шва и V-образных разделок высокопроизводительными электродами |
| Прямолинейное зигзагообразное перемещение электрода в вертикальной плоскости |  | Применяется со всеми типами электродов для заполняющих вертикальных угловых и с V-образной разделкой швов, иногда применяется для облицовочного шва. С низко-водородными электродами применяется для проварки корня углового шва и V-образных разделок |
| Треугольное перемещение электрода |  | Применяется для облицовочного шва. С низководородными электродами применяется для проварки корня углового шва и V-образных разделок |
| Возвратно-поступательное движение с вертикальным смещением между проходами |  | Применяется со всеми типами электродов для заполняющих вертикальных угловых и с V-образной разделкой швов. В конце горизонтального перемещения, на обеих краях, электрод имеет фиксированную задержку, затем небольшое перемещение вверх |
| Перемещение с нахлестом и небольшим качанием электрода вокруг сварочной ванны |  | Применяется со всеми типами электродов для сварки потолочных швов, иногда во время циклического движения делается захлест кратера |
| Прямолинейное зигзагообразное перемещение электрода в горизонтальной плоскости |  | Применяется со всеми типами электродов в широких V-образных разделках в нижнем положении |