МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.01«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

программы подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих, служащих

23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Улан-Удэ,

2021г

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств (далее - КОС) предназначен для контроля и оценки результатов освоения ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорт- ных средств.

КОС разработан на основании рабочей программы ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств в соответствии с ФГОС СПО по специальности

23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

В результате освоения программы ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств обучающимися осваиваются умения и знания, а также формируются общие и профессиональные компетенции.

| Код | Наименование общих компетенций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |  |  |  |  |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |  |  |  |
| ОК 09. | Использовать деятельности. | информационные | технологии | в | профессиональной |

Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. |
| ПК 1.2. | Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации. |
| ПК 1.3. | Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологиче- ской документацией. |
| ПК 2.1. | Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. |
| ПК 2.2. | Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электрон- ных систем автомобилей согласно технологической документации. |
| ПК 2.3. | Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией. |
| ПК 3.1. | Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей. |
| ПК 3.2. | Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологической документации. |
| ПК 3.3. | Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомо- билей в соответствии с технологической документацией. |
| ПК 4.1. | Выявлять дефекты автомобильных кузовов. |
| ПК 4.2. | Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. |
| ПК 4.3. | Проводить окраску автомобильных кузовов. |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей    -

иметь практический опыт в:

- проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей;

- разборке и сборке автомобильных двигателей;

- осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей.

знать:

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного двигателя; методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей;

- показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов;

- основные положения действующей нормативной документации технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей.

уметь:

- осуществлять технический контроль автотранспорта;

- выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного двигателя;

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта двигателя;

- выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей;

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач.

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей - иметь практический опыт в:

- проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и электронных систем автомобилей; осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных двигателей

знать:

- классификацию, основные характеристики и технические параметры элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля;

- методы и технологии технического обслуживания и ремонта элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля;

- базовые схемы включения элементов электрооборудования;

- свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов.

уметь:

- выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей;

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей;

- выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и электронных систем автотранспортных средств;

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач

Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей  студент должен:

иметь практический опыт в:

- проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей;

- осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных средств.

знать:

- классификацию, основные характеристики и технические параметры шасси автомобилей;

- методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей.

уметь:

- осуществлять технический контроль шасси автомобилей;

- выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей;

- разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных средств

### Проведение кузовного ремонта студент должен:

### иметь практический опыт в:

- проведении ремонта и окраски кузовов

знать:

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильных кузовов;

- правила оформления технической и отчетной документации;

- методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов.

уметь:

- выбирать методы и технологии кузовного ремонта;

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного ремонта;

- выполнять работы по кузовному ремонту.

Результаты освоения профессионального модуля

| Профессиональные и общие компе- тенции | Показатели оценки результата | Средства проверки (№№ заданий, условия выполне- ния) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей | Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документа- цию. Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неис- правностей. Выбирать методы диагностики, выби- рать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагно- стическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику двигателей с соблюдением безопасных условий труда в профессиональной деятельности. Проведе- ния инструментальной диагностики автомобиль- ных двигателей с соблюдение безопасных приемов труда, использованием оборудования и контрольно-измерительных инструментов с ис- пользованием технологической документации на диагностику двигателей и соблюдением регламен- ты диагностических работ, рекомендованных авто- производителями. Читать и интерпретировать дан- ные, полученные в ходе диагностики и определять по результатам диагностических процедур неис- правности механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о не- обходимости ремонта и способах устранения выяв- ленных неисправностей. Составлять отчетную документацию с применением информационно- коммуникационных технологий при составлении отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля. | Экспертное наблю- дение при выполне- нии практической работы, решении си- туационных задач |
| ПК 1.2. Осуществлять техническое об- служивание автомо- | Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документа- | Экспертное наблю- дение (Практическая работа, ситуацион- |

| бильных двигателей согласно технологиче- ской документации. | цию. Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; определять тип и количество необходимых эксплуатационных мате- риалов для технического обслуживания двигателя в соответствии с технической документацией под- бирать материалы требуемого качества в соответ- ствии с технической документацией. Выполнять регламентные работы по разным видам техниче- ского обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: замена технических жидко- стей, замена деталей и расходных материалов, проведение необходимых регулировок и др. Ис- пользовать эксплуатационные материалы в про- фессиональной деятельности. Определять основ- ные свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для кон- кретного применения. Составлять отчетную документацию по проведению технического об- служивания автомобилей с применением информа- ционно- коммуникационные технологий. Запол- нять форму наряда на проведение технического об- служивания автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выпол- ненной работе. | ная задача) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.3. Проводить ре- | Оформлять учетную документацию. Использовать | Экспертное наблю- |
| монт различных типов | уборочно-моечное и технологическое оборудова- | дение (Практическая |
| двигателей в соответ- | ние. Снимать и устанавливать двигатель на автомо- | работа, ситуацион- |
| ствии с технологиче- | биль, разбирать и собирать двигатель. Использо- | ная задача) |
| ской документацией | вать специальный инструмент и оборудование при |  |
|  | разборочно-сборочных работах. Работать с ка- |  |
|  | талогами деталей. Выполнять метрологическую |  |
|  | поверку средств измерений. Производить замеры |  |
|  | деталей и параметров двигателя контрольно-изме- |  |
|  | рительными приборами и инструментами. Выби- |  |
|  | рать и пользоваться инструментами и приспособле- |  |
|  | ниями для слесарных работ. Снимать и устанав- |  |
|  | ливать узлы и детали механизмов и систем |  |
|  | двигателя. Определять неисправности и объем ра- |  |
|  | бот по их устранению. Определять способы и сред- |  |
|  | ства ремонта. Выбирать и использовать специаль- |  |
|  | ный инструмент, приборы и оборудование. Опре- |  |
|  | делять основные свойства материалов по маркам. |  |
|  | Выбирать материалы на основе анализа их свойств |  |
|  | для конкретного применения. Соблюдать безопас- |  |
|  | ные условия труда в профессиональной деятельно- |  |

|  | сти. Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы двигателя |  |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Осуществлять | Выявлять по внешним признакам отклонения от | Экспертное наблю- |
| диагностику элек- | нормального технического состояния приборов | дение (Практическая |
| трооборудования и | электрооборудования автомобилей и делать | работа) |
| электронных систем | прогноз возможных неисправностей. Демонстриро- |  |
| автомобилей. | вать приемы проведения инструментальной и |  |
|  | компьютерной диагностики технического состоя- |  |
|  | ния электрических и электронных систем автомо- |  |
|  | билей: Выбирать методы диагностики, выбирать |  |
|  | необходимое диагностическое оборудование и |  |
|  | инструмент, подключать диагностическое оборудо- |  |
|  | вание для определения технического состояния |  |
|  | электрических и электронных систем автомобилей, |  |
|  | проводить инструментальную диагностику техни- |  |
|  | ческого состояния электрических и электронных |  |
|  | систем автомобилей. - Измерять параметры элек- |  |
|  | трических цепей электрооборудования автомо- |  |
|  | билей с соблюдением правил эксплуатации элек- |  |
|  | троизмерительных приборов и правил безопасно- |  |
|  | сти труда Читать и интерпретировать данные, по- |  |
|  | лученные в ходе диагностики, делать выводы, |  |
|  | определять по результатам диагностических |  |
|  | процедур неисправности электрических и элек- |  |
|  | тронных систем автомобилей. |  |
| ПК 2.2. Осуществлять | Определять исправность и функциональность | Экспертное наблю- |
| техническое об- | инструментов, оборудования; подбирать расход- | дение (Практическая |
| служивание элек- | ные материалы требуемого качества и количества в | работа) |
| трооборудования и | соответствии с технической документацией для |  |
| электронных систем | проведения технического обслуживания. Измерять |  |
| автомобилей согласно | параметры электрических цепей автомобилей. |  |
| технологической | Пользоваться измерительными приборами. Без- |  |
| документации. | опасное и качественное выполнение регламентных |  |
|  | работ по разным видам технического обслужива- |  |
|  | ния: проверка состояния элементов электрических |  |
|  | и электронных систем автомобилей, выявление и |  |
|  | замена неисправных деталей. |  |
| ПК 2.3. Проводить ре- | Пользоваться измерительными приборами. | Экспертное наблю- |
| монт электрооборудо- | Снимать и устанавливать узлы и элементы элек- | дение - Практиче- |
| вания и электронных | трооборудования, электрических и электронных | ская работа |
| систем автомобилей в | систем автомобиля. Использовать специальный |  |

| соответствии с техно- | инструмент и оборудование при разборочно-сбо- |  |
| --- | --- | --- |
| логической докумен- | рочных работах. Работать с каталогом деталей. Со- |  |
| тацией. | блюдать меры безопасности при работе с элек- |  |
|  | трооборудованием и электрическими инструмен- |  |
|  | тами. Выполнять метрологическую поверку |  |
|  | средств измерений. Производить проверку ис- |  |
|  | правности узлов и элементов электрических и |  |
|  | электронных систем контрольно-измерительными |  |
|  | приборами и инструментами. Выбирать и пользо- |  |
|  | ваться приборами и инструментами для контроля |  |
|  | исправности узлов и элементов электрических и |  |
|  | электронных систем. Разбирать и собирать основ- |  |
|  | ные узлы электрооборудования. Определять неис- |  |
|  | правности и объем работ по их устранению. Устра- |  |
|  | нять выявленные неисправности. Определять |  |
|  | способы и средства ремонта. Выбирать и использо- |  |
|  | вать специальный инструмент, приборы и оборудо- |  |
|  | вание. Регулировать параметры электрических и |  |
|  | электронных систем и их узлов в соответствии с |  |
|  | технологической документацией. Проводить |  |
|  | проверку работы электрооборудования, электриче- |  |
|  | ских и электронных систем |  |
| ПК 3.1. Осуществлять | Безопасно пользоваться диагностическим оборудо- | Экспертное наблю- |
| диагностику транс- | ванием и приборами; определять исправность и | дение - Практиче- |
| миссии, ходовой | функциональность диагностического оборудования | ская работа |
| части и органов | и приборов. Пользоваться диагностическими |  |
| управления автомо- | картами, уметь их заполнять. Выявлять по внеш- |  |
| билей. | ним признакам отклонения от нормального техни- |  |
|  | ческого состояния автомобильных трансмиссий, |  |
|  | делать на их основе прогноз возможных неис- |  |
|  | правностей. Выбирать методы диагностики, выби- |  |
|  | рать необходимое диагностическое оборудование и |  |
|  | инструмент, подключать и использовать диагно- |  |
|  | стическое оборудование, выбирать и использовать |  |
|  | программы диагностики, проводить диагностику |  |
|  | агрегатов трансмиссии. Соблюдать безопасные |  |
|  | условия труда в профессиональной деятельности. |  |
|  | Выявлять по внешним признакам отклонения от |  |
|  | нормального технического состояния ходовой |  |
|  | части и механизмов управления автомобилей, де- |  |
|  | лать на их основе прогноз возможных неисправно- |  |
|  | стей. Выбирать методы диагностики, выбирать не- |  |
|  | обходимое диагностическое оборудование и |  |

|  | инструмент, подключать и использовать диагно- стическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструмен- тальную диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой части и механизмов управления автомобилей |  |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.2. Осуществлять техническое об- служивание трансмис- сии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологической документации. | Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам техниче- ского обслуживания: проверка состояния автомо- бильных трансмиссий, выявление и замена неис- правных элементов. Использовать эксплуатацион- ные материалы в профессиональной деятельности. Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Соблюдать безопас- ные условия труда в профессиональной деятельно- сти. Безопасного и высококачественного выполне- ния регламентных работ по разным видам техниче- ского обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов управления автомобилей, выявле- ние и замена неисправных элементов. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной де- ятельности. | Экспертное наблю- дение - Практиче- ская |
| ПК 3.3. Проводить ре- монт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соот- ветствии с технологи- ческой документацией | Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и технологиче- ское оборудование. Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. Использовать специальный инструмент и оборудование при раз- борочно-сборочных работах. Работать с ка- талогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Выпол- нять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольно- измерительными приборами и инструментами. Вы- бирать и пользоваться инструментами и при- способлениями для слесарных работ. Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмис- | Экспертное наблю- дение - Практиче- ская работа |

|  | сий, ходовой части и органов управления автомо- билей. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. Регулиро- вать механизмы трансмиссий в соответствии с тех- нологической документацией. Регулировать па- раметры установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с техно- логической документацией Проводить проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей |  |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобиль- ных кузовов. | Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов автомобиля. Пользоваться технической документацией. Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова. Пользоваться подъемно-транспорт- ным оборудованием. Визуально и инструменталь- но определять наличие повреждений и дефектов автомобильных кузовов. Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими параметрами автомо- бильных кузовов. Пользоваться измерительным оборудованием, приспособлениями и инструмен- том. Оценивать техническое состояния кузоваВы- бирать оптимальные методы и способы выполне- ния ремонтных работ по кузову. Оформлять техни- ческую и отчетную документацию | Экспертное наблю- дение Практическая работа |
| ПК 4.2. Проводить ре- монт повреждений автомобильных ку- зовов. | Выполнять работы ремонту автомобильных ку- зовов с использованием оборудования для правки геометрии кузовов, сварочное оборудование раз- личных типов. Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов. Проводить об- служивание технологического оборудования. Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова. Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов ку- зовов. Использовать специальную оснастку, при- способления и инструменты для правки кузовов. Использовать оборудование и инструмент для уда- ления сварных соединений элементов кузова. При- менять рациональный метод демонтажа кузовных элементовПрименять сварочное оборудование для | Экспертное наблю- дение - Практиче- ская работа |

|  | монтажа новых элементов. Обрабатывать заменен- ные элементы кузова и скрытые полости защит- ными материалами. Восстановление плоских по- верхностей элементов кузова. Восстановление ре- бер жесткости элементов кузова |  |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.3. Проводить окраску автомобиль- ных кузовов. | Визуально определять исправность средств инди- видуальной защиты; Безопасно пользоваться раз- личными видами СИЗ; Выбирать СИЗ, согласно требованиям. при работе с различными материа- лами. Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными материалами Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасоч- ного покрытия и способы устранения их. Подби- рать инструмент и материалы для ремонтаПодби- рать материалы для восстановления геометриче- ской формы элементов кузова. Подбирать материа- лы для защиты элементов кузова от коррозии. Под- бирать цвета ремонтных красок элементов кузова. Наносить различные виды лакокрасочных матери- алов. Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности. Использовать меха- низированный инструмент при подготовке поверх- ностей. Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов Использовать краскопульты различных систем распыления. Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы кузов. Окрашивать элементы деталей ку- зова в переход. Полировать элементы кузова. Оце- нивать качество окраски деталей. | Экспертное наблю- дение - Практиче- ская работа |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и ин- терпретацию информации, необхо- димой для выполне- ния задач профессио- нальной деятельности. | Планирование информационного поиска из ши- рокого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных за- дач и развития собственной профессиональной де- ятельности и деятельности подчиненного персона- ла. Анализ информации, выделение в ней главные аспекты, структурирование, презентация. Владение способами систематизации и интерпретация по- лученной информации в контексте своей деятель- ности и в соответствии с задачей информацион- ного поиска | №1-3 |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, | Обучение членов группы (команды) рациональным приемам по организации деятельности для эффек- | №1-3 |

| эффективно взаи- модействовать с кол- легами, руководством, клиентами. | тивного выполнения коллективного проекта. Рас- пределение объема работы среди участников коллективного проекта. Умение справляться с кри- зисами взаимодействия совместно с членами группы (команды). Проведение объективного ана- лиза и указание субъективного значения результа- тов деятельности. Использование вербальных и не- вербальных способов эффективной коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими заинтересованными сторонами |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 09. Использовать информационные тех- нологии в профессио- нальной деятельности | Планирование информационного поиска. Принятия решения о завершении (продолжении) информаци- онного поиска на основе оценки достоверности (противоречивости) полученной информации для решения профессиональных задач. Осуществление обмена информации с использованием современ- ного оборудования и программного обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия. Ана- лиз информации, выделение в ней главные аспек- ты, структурирование, презентация | №1-3 |

# Организация контроля и оценки освоения программы профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: «Организация процессов по тех- ническому обслуживанию и ремонту автомобиля»

# Формы промежуточной аттестации при освоении профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

| Элементы профессионального модуля | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 01.01 Устройство автомобилей | Экзамен (комплексный) |
| МДК 01.02 Автомобильные эксплуатацион- ные материалы |  |
| МДК 01.03 Технологические процессы тех- нического обслуживания и ремонта автомо- билей |  |
| МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей |  |
| МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электрон- |  |

| ных систем автомобилей |  |
| --- | --- |
| МДК 01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей |  |
| МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей |  |
| МДК 01.08 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, работающих на га- зовом топливе |  |
| Учебная практика | Дифференцированный зачет |
| Производственная практика (по профилю специальности) | Дифференцированный зачет |
| Курсовые работы (5 и 6 семестры) | Защита курсового проекта |
| ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Экзамен (квалификационный) |

  - Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.01 Техническое об- служивание и ремонт автотранспортных средств

Промежуточная аттестация по виду деятельности ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК и производственной практики.

Предметом оценки по производственной практики является приобретение практического опыта.

Контроль и оценка производственной практики проводится на основе оценки за прове- рочную работу обучающегося, Дневника и Характеристики с места прохождения прак- тики. По итогам прохождения производственной практики и дифференцированных заче- тов заполняется Аттестационный лист.

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-    ЛЯ

  - Текущий контроль освоения МДК 01.01 Устройство автомобилей

Тестирование Вариант №1

    - По какому признаку пассажирские автомобили подразделяются на легковые и автобусы?

- По мощности двигателя

- По вместимости

- По габаритным размерам.

- По полной массе.

# Какая сборочная единица служит для плавного трогания автомобиля с места?

      - Сцепление,

      - Коробка передач,

      - Главная передача, в зависимости от дорожных условий?

      - Дифференциал.

      - Полуось

# Какие параметры не влияют на значение рабочего объема цилиндров?

1)Длина шатуна.	2)Диаметр поршня. 3) Объем камеры сгорания.

- Ход поршня.

# 4 Какие детали кривошипно-шатунного механизма относятся к подвижным?

1) Поршневой палец.2)Шатун. 3) Головка блока.4) Коленчатый вал.

- Поддон картера.6)Маховик.

# Тепловые зазоры в клапанных механизмах устанавливают для того, чтобы исклю- чить...

1) разрушение коромысел и штанг.	2)неплотное закрытие клапанов.

3) повышенный износ кулачков	4) все перечисленные последствия

# Какие конструктивные элементы используются для регулирования тепловых зазо- ров в клапанных механизмах двигателей автомобилей ВАЗ-2121

  - Регулировочные шайбы;

  - Регулировочные винты, воздействующие на стержни клапанов.

  - Регулировочные винты, упирающиеся в штанги.

  - Регулировочные винты, изменяющие положение одноплечих рычагов.

# Какие из перечисленных функций НЕ выполняют смазочные системы?

  - Уменьшение трения и интенсивности износа трущихся поверхностей.

  - Вынос продуктов износа из зоны трения

  - Снижение ударных нагрузок на детали цилиндро-поршневой группы.

  - Частичный отвод тепла от трущихся поверхностей.

  - Обеспечение оптимального теплового режима работы двигателя.	.

  - Защита деталей от коррозии.

# В каком ответе дано наиболее правильное определение горючей смеси?

  - Смесь бензина и воздуха, которая характеризуется определенным соотношением массы бензина и объема воздуха.

  - Смесь, состоящая из воздуха и капель бензина, равномерно распределенных по все- му объему смеси. .

  - Смесь паров бензина и воздуха, имеющая произвольное отношение массы бензина и массы воздуха/

  - Смесь паров бензина с воздухом, имеющая определенное весовое соотношение вхо- дящих в нее компонентов.

# Какие из перечисленных явлений ведут к понижению емкости аккумуляторной батареи?

  - Понижение температуры электролита.

  - Повышение температуры электролита.

  - Увеличение силы разрядного тока.

  - Уменьшение силы разрядного тока.

  - Повышение плотности электролита.

  - Понижение плотности электролита,

# Ранним называется такое зажигание, при котором...

  - искра возникает в цилиндре раньше прихода поршня в ВМТ.

  - угол опережения зажигания слишком большой.

  - угол опережения зажигания слишком малый.

  - рабочая смесь в цилиндре воспламеняется раньше возникновения искры.

# Какие из перечисленных функций НЕ, выполняет трансмиссия?

  - Изменяет значение крутящего момента, передаваемого от двигателя к ведущим ко- лесам.

  - Обеспечивает движение автомобиля по криволинейной траектории.

  - Передает крутящий момент к ведущим мостам под изменяющимся углом.

  - Увеличивает мощность, подводимую к ведущим колесам.

  - Изменяет направление крутящего момента, передаваемого к ведущим колесам.

# В трансмиссии автомобилей КамАЗ может применяться делитель, который устанавливается между...

  - двигателем и сцеплением.

  - сцеплением и коробкой передач.

  - коробкой передач и карданной передачей.

  - карданной передачей и ведущим мостом.

# Какая деталь главной передачи жестко соединяется с карданной передачей?

1) Ведущая шестерня.	2) Ведомая шестерня

3) Ведущая или ведомая в зависимости от конструктивных особенностей моста.

# Развалом называется такая установка передних колес, при которой в боль- шинстве случаев оси поворотных цапф...

  - наклонены концами вниз.

  - наклонены концами вверх.

  - расположены параллельно поверхности дороги.

  - находятся в одном из указанных положений.

# На каких автомобилях в тормозных системах используются Установленные внутри колесных тормозных цилиндров устройства для автоматической регулиров- ки зазора между колодками и барабаном?

1) ВАЗ-2121. 2) ВАЗ-2108. 3) ГАЗ-24 4) УАЗ-469  5) УАЗ-452 6) ГАЗ-53-12 7) ГАЗ-66

# Где размещаются детали и узлы стояночных тормозных механизмов на автомоби- лях ГАЗ-3110?

- На задней стенке картера коробки передач

- На опорном щите тормозных механизмов задних колес

- На опорном щите тормозных механизмов передних колес.

# Какие детали применяются в приводах стеклоподъемника изучаемых легковых автомобилей?

  - Шестерни.	2)	Зубчатые секторы.	3)	Кулисы.

- Тросы.	5) Все перечисленные.

# Какую из перечисленных операций следует выполнить в первую очередь при сцепке автомобиля-тягача с полуприцепом?

  - Поставить, в переднее крайнее положение рукоятку управления сцепкой.

  - Отвести в сторону предохранительную планку, связанную со штоком запорного ку- лака.

  - Подать автомобиль-тягач задним ходом под полуприцеп.

# В четырехступенчатых коробках передач, имеющих два синхронизатора, вклю- чаются с их помощью ….

  - четыре передачи.  2) две передачи.	3) три передачи.

# Автомобиль установлен на ровной горизонтальной площадке. Как расположена ось шкворня?

  - Строго вертикально, перпендикулярно поверхности площадки.

  - Невертикально, с наклоном только в поперечной плоскости.

  - Невертикально, с наклоном только в продольной плоскости.

  - С наклоном в поперечной и продольной плоскостях.

# Вариант №2

- Какой показатель положен в основу классификации легковых автомобилей?

- Габаритные размеры.

- Рабочий объем двигателя

- Вместимость.

- Максимальная скорость.

# Какая сборочная единица изменяет крутящий момент, передаваемый от двигателя к ведущим колесам в различное число раз

  - Сцепление,

  - Коробка передач,

  - Главная передача, в зависимости от дорожных условий?

  - Дифференциал.

  - Полуось

# Рабочий объем цилиндра равен 500 см3, объем камеры сгорания — 100 см3. Чему равна степень сжатия?

1) 5.	2) 6.	3) 0,2. 4) 1,2.

# Какие детали кривошипно-шатунного механизма относятся к неподвижным?

1) Поршневой палец.  2) Шатун. 3) Головка блока. 4) Коленчатый вал.

- Поддон картера. 6) Маховик.

# Тепловые зазоры в приводе клапанов проверяют и регулируют при...

  - закрытых клапанах.

  - открытых клапанах.

  - открытых или закрытых клапанах в зависимости от модели двигателя.

# Какие конструктивные элементы используются для регулирования тепловых зазо- ров в клапанных механизмах двигателей автомобилей ВАЗ-2108 ?

  - Регулировочные шайбы;

  - Регулировочные винты, воздействующие на стержни клапанов.

  - Регулировочные винты, упирающиеся в штанги.

  - Регулировочные винты, изменяющие положение одноплечих рычагов

# Какие детали и поверхности деталей смазываются под давлением?

  - Шейки коленчатого вала.

  - Распределительные шестерни.

  - Втулки коромысел.

  - Гильзы.

  - Опорные шейки распределительного вала.

  - Толкатели.

  - Верхние наконечники штанг.

  - Кулачки распределительного вала.

# В результате удаления отработавших газов (ОГ) в конце такта выпуска...

  - цилиндр удается полностью очистить,от ОГ.

  - в цилиндре остается часть ОГ.

# Если аккумуляторная батарея разряжена летом более чем на 50% и зимой на 25%, следует...

  - продолжать эксплуатацию, включая стартер не более чем на 2 с.

  - завести двигатель пусковой рукояткой и подзарядить батарею за счет работы автомобильного генератора.

  - снять с автомобиля аккумуляторную батарею и поставить ее на заряд.

  - действовать любым из указанных способов.

# Отклонение угла опережения зажигания от оптимального значения ведет к...

  - перегреву двигателя.

  - снижению мощности.

  - ускоренному износу деталей.

  - уменьшению частоты вращения коленчатого вала.

  - всем перечисленным последствиям.

# Несоответствие свободного хода установленному значению может привести к ...

- пробуксовыванию сцепления

- затрудненному переключению передач.

- ускоренному износу сцепления.

- любой из указанных неисправностей.

# Делитель служит для ...

- уменьшения в 2 раза, передаточного отношения на каждой передаче, включаемой в коробке передач.

- увеличения вдвое крутящего момента на ведомом валу коробки передач при движе- нии по труднопроходимым участкам дороги.

- удвоения числа передач при движении вперед с целью более выгодного подбора пе- редачи в зависимости от условий движения.

- увеличения вдвое частоты вращения ведомого нала коробки передач с целью по- вышения скорости движения автомобиля.

# Какая деталь главной передачи жестко соединяется с карданной передачей?

1) Ведущая шестерня.	2) Ведомая шестерня

3) Ведущая или ведомая в зависимости от конструктивных особенностей моста.

# Амортизаторы служат для...

  - увеличения жесткости упругих элементов, применяемых в подвесках передних ко- лес.

  - гашения колебаний автомобиля, возникающих после наезда колеса на препятствие.

  - уменьшения жесткости упругих элементов, применяемых в подвесках задних мо- стов.

  - ограничения вертикальных перемещений колес и мостов относительно кузова или рамы.

  - выполнения всех или большинства перечисленных функций в зависимости от вида автомобилей.

# С какими системами и узлами двигателя соединяется компрессор тормозной системы?

- С системой охлаждения.

- С системой смазки.

- С воздушным фильтром системы питания.

- Со всеми перечисленными.

# Ускорительный клапан предназначен для уменьшения времени срабатыва- ния...

- энергоаккумуляторов при затормаживании.

- тормозных камер передних колес при затормаживании

- тормозных камер задних колес при растормаживании.

- энергоаккумуляторов при растормаживании.

- всех перечисленных устройств в указанных выше случаях.

# Во внутренней полости автомобильной двери монтируется замок, имеющий предохранитель в виде кнопки, которая размещается в нижней частей оконного про- ема. В какое положение надо переместить кнопку предохранителя, чтобы дверь нельзя было открыть снаружи без ключа?

  - В верхнее.	2)	В нижнее.	3) В одно из указанных в зависимости от конструктивных особенностей замка.

# После выполнения сцепки рукоятка управления, связанная с запорным кулаком, должна находиться...

  - в крайнем заднем положении.

  - в крайнем переднем положении.

  - в одном из указанных положений.

# Пятиступенчатая коробка передач автомобиля ЗИЛ-130 имеет два синхрониза- тора. Какие передачи включаются в этой коробке с помощью синхронизаторов?

  - первая.	2) вторая.	3) третья.	4) четвертая.	5) пятая.

# Особая установка шкворня позволяет...

  - создать усилия, которые способствуют возврату колес в исходное положение после их поворота.

  - улучшить маневренность и устойчивость автомобиля.

  - удлинить выбег и увеличить срок службы шин.

  - достичь всех перечисленных результатов.

# Вариант №3

- Автобусы подразделяются на классы по...

  - габаритной длине.

  - площади пассажирского салона.

  - числу мест для сидения.

  - полной массе.

# Какая сборочная единица изменяет направление вращения (вектор крутящего мо- мента трансмиссии) под углом 90°?

  - Сцепление,

  - Коробка передач,

  - Главная передача, в зависимости от дорожных условий?

  - Дифференциал.

  - Полуось

# Уменьшение объема камеры сгорания (при неизменности других параметров ци- линдра)...

  - ведет к увеличению степени сжатия.

  - вызывает уменьшение степени сжатия.

  - не влияет на степень сжатия.

# 4 Что называется порядком работы двигателя?

- Своевременное воспламенение рабочей смеси в каждом цилиндре.

- Последовательность чередования одноименных тактов в цилиндрах.

- Своевременное заполнение цилиндров горючей смесью и ее воспламенение.

- Последовательность чередования тактов в каждом цилиндре.

# Тепловые зазоры в двигателе автомобиля «Волга» ГАЗ-24 устанавливают между...	;

  - носком коромысла и стержнем клапана.

  - толкателем и распределительным валом.

  - штангой и толкателем.

  - штангой и коромыслом.

# Какие конструктивные элементы используются для регулирования тепловых зазо- ров в клапанных механизмах двигателей автомобилей КамАЗ-5320?

  - Регулировочные шайбы;

  - Регулировочные винты, воздействующие на стержни клапанов.

  - Регулировочные винты, упирающиеся в штанги.

  - Регулировочные винты, изменяющие положение одноплечих рычагов.

# Какие способы подачи масла к трущимся поверхностям применяются в смазочных системах изучаемых двигателей?

  - Под давлением.	3) Разбрызгиванием.

  - Самотеком.	4) Все перечисленные.

# Сколько воздуха теоретически необходимо и достаточно Для полного сгорания 1 кг бензина?

  - 7 кг. 2) 11 кг. 3) 15 кг. 4) 19 кг. 5) 23 кг.

# От каких показателей в, наибольшей мере зависит-напряжение, вырабатываемое автомобильным генератором?

  - Частоты вращения ротора.

  - Температуры окружающей среды.

  - Мощности, развиваемой генератором.

  - Силы тока в обмотках возбуждения.

# Какая неисправность в наибольшей мере влияет на появление слишком раннего или слишком позднего зажигания?

  - Отложение нагара на электродах свечи.

  - Несоответствие зазора между контактами прерывателя установленному значению.

  - Обгорание контактной пластины ротора и контактов распределителя.

  - Неплотность стыков в местах крепления свечи к головке блока.

# Регулировка свободного хода осуществляется путем воздействия на ...

  - привод выключения сцепления.

  - механизм сцепления.

  - привод и механизм.

  - привод или механизм.

# Управление делителем осуществляется ...

  - за счет перемещения рычага коробки передач в нужное положение.

  - с помощью переключателя, укрепленного на рычаге коробки передач.

  - перемещением отдельного рычага, размещенного на полу кабины.

# В каких случаях следует включать блокировку дифференциала?

  - На скользких дорогах.

  - На сухих дорогах с твердым покрытием.

  - На размокших дорогах.

  - На всех перечисленных дорогах.

# Усилие хода отдачи, создаваемое телескопическим амортизатором, должно быть...

  - равно усилию хода сжатия.

  - больше усилия хода сжатия в 2—3 раза.

  - меньше усилия хода сжатия в 2—3 раза.

  - больше или меньше усилия хода сжатия в зависимости от конструктивных особен- ностей амортизатора.

# Какие тормозные системы включаются с помощью тормозного крана, который имеет две независимые секции расположенные последовательно?

- Рабочая тормозная система.

- Стояночная тормозная система.

- Запасная тормозная система.

# Где размещаются тормозные механизмы?

1) в передних колесах.	2) в задних колесах 3) в тормозном приводе

- во всех названных местах.

# Какие регулировки имеют сиденья легковых автомобилей?

1) В продольном направлении.	2) По наклону спинки.	3) По высоте,

4) Все перечисленные.

# При выполнении сцепки...

  - опорное устройство полуприцепа должно быть в крайнем нижнем положении.

  - стояночный тормоз полуприцепа должен быть включен.

  - необходимо выполнить оба указанных требования.

# Какие передачи включаются с помощью синхронизатора в четырехступен- чатой коробке передач, имеющей только один синхронизатор?

1) Первая.	2) Вторая.	3) Третья.	4) Четвертая

# Расположение оси шкворня...

  - можно регулировать в процессе эксплуатации.

  - устанавливается заводом-изготовителем и регулировке не подлежит.

  - остается неизменным или регулируется в зависимости от модели автомобиля.

# Вариант №4

- Основная классификация грузовых автомобилей общего назначения и специали- зированных осуществляется по...

  - грузоподъемности.-

  - полной массе.

  - виду платформы.

  - мощности двигателя.

# Какая сборочная единица передает крутящий момент непосредственно к колесам?

  - Сцепление,

  - Коробка передач,

  - Главная передача, в зависимости от дорожных условий?

  - Дифференциал.

  - Полуось

# Что поступает при такте впуска в цилиндры дизельного двигателя?

  - Топливо 2) Топливовоздушная смесь,	3) Воздух.

# Шатун имеет...

  - верхнюю неразъемную головку.

  - верхнюю разъемную головку.

  - нижнюю неразъемную головку.

  - нижнюю разъемную головку.

# В каких пределах лежат значения тепловых зазоров в газораспределительных механизмах изучаемых двигателей?

- 0,15—0,45 мм.	3) 0,75—1,05 мм.

- 0,45—0,75 мм.	4) 1,05—1,35 мм.

# В цилиндрах работающего двигателя выделяется большое количество тепла. При этом в полезную работу преобразуется...

  - большая часть выделяемого тепла.

  - меньшая часть выделяемого тепла.

  - все выделяемое тепло или его большая часть.

# Какие последствия вызывает прекращение подачи масла к шейкам коленчатого вала?

  - Сокращение ресурса работы двигателя вследствие увеличения износа.

  - Незначительное увеличение температуры трущихся поверхностей.

  - Выплавление подшипников и выход двигателя из строя.

  - Ухудшение экономичности работы двигателя.

# Как называется смесь, в которой на 1 кг топлива приходится 15 кг воздуха?

  - Нормальной. 2) Обедненной. 3) Обогащенной.

# Для нормальной работы потребителей напряжение, вырабатываемое автомо- бильным генератором, должно быть в пределах ...

  - 9—11 В. 2) 11 —13 В. 3) 13—15 В.4) 15—17 В.

# Муфта свободного хода стартера обеспечивает передачу крутящего момента...

  - от вала якоря к шестерне стартера.

  - от шестерни стартера к валу якоря.

  - в обоих направлениях.

# Конец свободного хода педали сцепления определяется по ...

  - резкому увеличению усилия на педали.

  - началу плавного нарастания усилия на педали.

  - резкому уменьшению усилия при нажатии на педаль.

  - любому из перечисленных признаков.

# Для чего в раздаточной коробке применяется понижающая передача?

  - Для увеличения крутящего момента, передаваемого к ведущим колесам.

  - Для уменьшения крутящего момента и повышения скорости движения.

  - Для достижения одного из указанных результатов в зависимости от конструктив- ных особенностей раздаточной коробки.

# Рама как отдельный узел применяется преимущественно на...

  - легковых автомобилях среднего класса обычной проходимости.

  - только грузовых автомобилях полной массой более 3,5 т.

  - легковых автомобилях повышенной проходимости.

  - грузовых автомобилях любой полной массы.

# Мелкий рисунок протектора применяется в шинах, предназначенных для...

  - дорог с усовершенствованным покрытием.

  - работы в условиях бездорожья.

  - эксплуатации на дорогах с любым покрытием или без покрытия.

# Подача сжатого воздуха в тормозные камеры задних колес осуществляется через...

  - верхнюю секцию тормозного крана.

  - нижнюю секцию тормозного крана.

  - обе секции тормозного крана.

  - клапан крана обратного действия.

# Замедление движения автомобиля при нажатии на тормозную педаль обуслов- лено действием силы, возникающей…

  - в устройствах, относящихся к приводу.

  - между колесами и дорогой.

  - между колодками и тормозным барабаном.

# В изучаемых легковых автомобилях регулируется положение...

1) только сиденья водителя.	2)передних и заднихсидений

- передних сидений,	4) сиденья водителя и задних сидений.

# Какое действие надо выполнить в первую очередь при расцепке тягача с по- луприцепом?

  - Опустить опорное устройство полуприцепа и закрепить его в крайнем нижнем по- ложении.

  - Отвести в сторону предохранительную планку сцепного устройства.

  - Затормозить полуприцеп стояночным тормозом.

  - Поставить рукоятку управления сцепкой в переднее положение.

# Применение синхронизаторов ...

  - полностью исключает возможность поломки зубьев при переключении передач.

  - уменьшает ударные нагрузки, воспринимаемые зубчатыми венцами (муфтами) в момент переключения передач.

  - позволяет осуществить переключение передач без предварительного выключения сцепления.

  - удлиняет срок службы коробки передач и облегчает управление ею.

# Какие параметры, характеризующие установку передних колес, регулируются на автомобиле ГАЗ-3110?

1) Продольный наклон 2) Поперечный наклон 3) Развал колес, шкворня.

- Схождение колес, шкворня,

# Вариант №5

- Что означают условно.первые цифры 4 и 5 в индексах 4320 и 5335?

- Полную массу.

- Рабочий объем двигателя.

- Мощность двигателя.

- Грузоподъемность автомобиля.

# Какие сборочные единицы автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» не перемещаются относи- тельно кузова при движении автомобиля (врашение и вибрацию не учитывать)?

  - Сцепление,	2) Коробка передач 3) Карданная передача.

  - Главная передача.	5) Дифференциал,	6) Полуоси, ведущих мостов?

# При каком такте в цилиндр дизельного двигателя поступает топливо?

  - Впуск.	2) Сжатие.	3) Рабочий ход.

# Какие из перечисленных деталей жестко крепятся к коленчатому валу?

  - Храповик.

  - Шатун.

  - Маховик.

  - Шкив.

  - Крышка коренного подшипника.

  - Все перечисленные детали.

# С какого номера цилиндра рекомендуется начинать проверку наличия тепловых зазоров в приводе клапанов изучаемых двигателей?

- С первого. ,	3) С третьего.

- Со второго.	4) С любого.

# Поддержание наивыгоднейшего теплового режима н двигателях с жидкостным охлаждением достигается за счет...

  - только изменения скорости циркуляции жидкости и рубашке охлаждения.

  - постоянного пропускания всей жидкости через радиатор.-

  - периодического пропускания части жидкости через радиатор, использования жалю- зи, отключаемого вентилятора, утеплительного чехла.

  - использования одного из указанных способов и зависимости от модели двигателя.

# Каким способом очищается масло в смазочной системе изучаемых двигателей от продуктов износа?

  - Механическим, путем задержки загрязненных частиц в фильтрах.

  - Задержкой продуктов износа в магнитных уловителях

  - Химическим, путем использования веществ, поглощающих продукты износа.

  - Любым из перечисленных способов.

# Что такое детонация?

  - Возникновение при работе двигателя стуков и вибраций.

  - Возникновение резких металлических стуков в верхней части двигателя.

  - Взрывное сгорание рабочей смеси в цилиндрах.

  - Самовоспламенение рабочей смеси после выключения зажигания.

# Генератор подзаряжает аккумуляторную батарею, когда напряжение на генера- торе ... аккумуляторной батареи.

  - выше напряжения.	3) равно напряжению.

  - ниже напряжения.

# Если на всех режимах работы стартера и двигателя обоймы муфты свободного хода жестко связаны друг с другом, может произойти недопустимое...

  - увеличение частоты вращения якоря после пуска двигателя.

  - снижение частоты вращения якоря после пуска двигателя.

  - увеличение частоты вращения якоря перед пуском двигателя.

# Свободный ход педали сцепления необходим для обеспечения ... сцепления.

  - полного выключения.

  - плавного включения.

  - полного включения.

  - быстрого выключения.

# Понижающая передача включается в раздаточной коробке ...

  - после подключения переднего и заднего моста;

  - после подключения заднего моста и отключений переднего.

  - после подключения переднего и отключения заднего моста.

  - в любом из перечисленных случаев.

# Блокировку межосевого дифференциала ...

  - следует производить после остановки автомобиля перед началом движения.

  - можно производить при движении автомобиля с малой скоростью.

  - разрешается выполнять при движении автомобиля с любой скоростью.

  - нужно выполнять только на стоянке.

# Ободную ленту, которая защищает камеры от повреждения ободом, применяют...

  - в основном в шинах грузовых автомобилей.

  - только в шинах легковых автомобилей.

  - в шинах как грузовых, так и легковых автомобилей:

# Как растормозить автомобиль при отсутствии запаса сжатого воздуха в системе аварийного растормаживания?

  - Нажать на тормозную педаль и затем резко отпустить ее.

  - Вывернуть винт, установленный вдоль оси цилиндра пружинного энергоаккумуля- тора.

  - Повернуть рукоятку тормозного крана обратного действия на половину оборота.

  - Выполнить все перечисленные действия.

# Тормозная система состоит из двух частей тормозного механизма и тормоз- ного привода. В какой части системы при торможении возникают силы, препятству- ющие вращению колес?

1) В приводе.	2) В механизме.  3) В приводе и в механизме.

# Чем обусловлена необходимость использования усилителей в рулевых управле- ниях на ряде грузовых автомобилей?

  - Стремлением увеличить прочность деталей рулевого механизма.

  - Недостаточной жесткостью тяг и других деталей рулевого привода.

  - Значением усилий, требующихся для поворота цапф передних колес.

  - Необходимостью ограничить усилия, прикладываемые к рулевому колесу.

  - Всеми перечисленными факторами.

# После установки опорного устройства полуприцепа в нужное положение его закрепляют...

- если производят сцепку

- если выполняют расцепку.

- перед началом движения.

- во всех случаях,

# Какой прием переключения передач содействует увеличению срока службы син- хронизаторов?

  - быстрый и безостановочный перевод рычага из нейтрального положения в положе- ние, соответствующее включаемой передаче.

  - медленный, равномерный и безостановочный перевод рычага в положение, соответ- ствующее включаемой передаче.

  - перевод рычага с задержкой в положении, при котором увеличивается сопротивле- ние его перемещению.

  - медленное перемещение рычага в начале хода, затем быстрое и резкое перемещение рычага в конце хода.

# Устанавливать совместно на колеса одного моста шины диагональной и радиаль- ной конструкции...

  - запрещается во всех случаях.

  - разрешается только на легковых автомобилях.

  - разрешается при условии движения по дорогам с усовершенствованным покрыти-

ем.

Тестирование обучающихся проводится с целью проверки усвоенных обучающи- мися знаний и умений по конкретной учебной дисциплине, оценки уровня остаточных знаний и оценки качества подготовки специалиста среднего звена по специальности

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Вопросы тестов по учебным дисциплинам соответствуют требованиям ФГОС и рабочих программ.

Тесты составлены по 5 вариантам, каждое тестовое задание по варианту включает 20 вопросов. Содержание вопросов оценивает сформированность личностных и межпред- метных результатов освоения ООП, которые подлежат проверке.

Задания теста охватывают все важные аспекты области содержания. В тесты вклю- чены наиболее важные, базовые знания, выражающие сущность, содержание, законы и закономерности рассматриваемых явлений.

В заданиях предусмотрены 1 верный ответ, выбор нескольких верных ответов, отве- ты «да» или «нет».

Тестовые задания выполняются индивидуально без использования вспомогательных учебных материалов в письменном виде.

Среднее время ответа студента на одно тестовое задание составляет 2 мин. Общее время на решение теста – не более 30-40 мин.

Критерии оценки:

«5» 90% - 100% правильных ответов;

«4» 70% - 89% правильных ответов;

«3» 50% - 69% правильных ответов;

«2» менее 50% правильных ответов.

Критерии оценки представленных тестовых заданий:

«5» 18 -20 правильных ответов;

«4» 14 - 17 правильных ответов;

«3»10 - 13 правильных ответов;

«2» менее 9 правильных ответов.

# Эталон ответов по МДК 01.01 «Устройство автомобилей»

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1В | 1 | 1 | 1,3 | 1,2 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 1,3,6 | 2 | 2,4 | 2 | 1 | 1 | 1,2,3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 2В | 2 | 2 | 1 | 3,5 | 1 | 1 | 1,3,5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1,2 | 1,4 | 2 | 1 | 2,3,4,5 | 4 |
| 3В | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1,4 | 2 | 1 | 2 | 1,3 | 2 | 1 | 1,2 | 1,2 | 3 | 3,4 | 2 |

| 4В | 1 | 5 | 3 | 1,4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,4 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5В | 1 | 1,2 | 2 | 1,3,4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,2 | 1 | 2 | 2 | 3,4 | 4 | 3 | 1 |

Вопросы к экзамену по МДК 01.01 «Устройство автомобилей»

- Устройство и принцип действия элементов магистрали низкого давления: топливного бака, фильтров грубой и тонкой очистки топлива.

- Устройство и принцип действия топливоподкачивающего насоса низкого давления.

- Устройство и принцип действия элементов магистрали высокого давления: топливно- го насоса высокого давления, форсунок.

- Устройство и принцип действия муфты опережения впрыскивания, регуляторов ча- стоты вращения коленчатого вала.

- Турбонаддув в дизелх.

- Состав и назначение электрооборудования автомобиля.

- Функциональная схема электрооборудования

- Функциональная схема системы электроснабжения автомобиля.

- Устройство и работа аккумуляторных батарей.

- Электротехнические данные и маркировка аккумуляторных батарей.

- Общее устройство генераторной установки автомобиля.

- Устройство и принцип действия автомобильных генераторов.

- Устройство и принцип действия регуляторов напряжения..

- Выключатели зажигания: назначение, устройство, принцип работы.

- Функциональная схема системы электропуска автомобильного двигателя

- Виды возбуждения электродвигателей постоянного тока и их особенности.

- Общее устройство и принцип действия автомобильного стартера.

- Устройство и принцип действия тягового реле стартера.

- Устройство и принцип действия обгонной муфты.

- Требования к системам зажигания.

- Функциональная схема системы зажигания.

- Виды систем зажигания и их краткая характеристика.

- Устройство и принцип работы систем зажигания и их элементов.

- Устройство и принцип работы контактной системы зажигания.

- Устройство и принцип работы контактно-транзисторной и бесконтактных	систем зажигания.

- Устройство и принцип действия катушек зажигания, свечей зажигания, проводов вы- сокого напряжения.

- Устройство и прнцип действия прерывателей-распределителей и датчиков-распреде- лителей.

- Приборы освещения и световой и звуковой сигнализации.

- Устройство и принцип действия системы наружного и внутреннего освещения, го- ловных фар.

- Устройство и принцип действия приборов световой и звукой сигнализации.

- Датчики и контрольно-измерительные приборы

- Контрольно-измерительные приборы, их устройство и принцип действия.

- Датчики, их устройство и принцип действия.

- Дополнительное электрооборудование.

- Устройство и принцип действия стеклоочистителя и омывателя лобового стекла.

- Устройство и принцип действия	отопителя салона, электровентилятора системы охлаждения

- Управление экономайзером принудительного холостого хода.

- Монтажные блоки, блоки предохранителей, автомобильная электропроводка.

- Работа и взаимодействие элементов электрооборудования базовых автомобилей

- Назначение и общее устройство трансмиссий.

- Виды трансмиссий.

- Назначение, общее устройство и принцип работы сцепления.

- Однодисковое сцепление с периферийным расположением пружин.

- Однодисковое сцепление с мембранной пружиной.

- Двухдисковые сцепления.

- Приводы сцепления, усилители приводов сцепления.

- Назначение и виды коробок переключения передач.

- Общее устройство коробки переключения передач, синхронизаторы, механизм пере- ключения передач.

- Четырёх- и пятиступенчатые коробки переключения передач.

- Коробки переключения передач переднеприводных автомобилей.

- Многоступенчатые коробки переключения передач.

- Раздаточные коробки.

- Двухступенчатая раздаточная коробка.

- Раздаточная коробка с межосевым дифференциалом.

- Гидромеханический трансформатор.

- Гидромеханическая двухступенчатая коробка передач.

- Карданные передачи

- Карданные шарниры неравных и равных угловых скоростей.

- Назначение и общее устройство карданных передач.

- Назначение, виды и общее устройство главных передач.

- Конический симметричный дифференциал.

- Межосевой конический дифференциал.

- Кулачковый дифференциал повышенного трения.

- Устройство ведущего моста.

- Устройство полуоси.

- Колёсная (бортовая) передача.

- Типы и особенности конструкции рам.

- Тягово-сцепное устройство

- Передний управляемый мост

- Углы установки колёс.

- Виды и общее устройство подвесок

- Зависимые подвески передних и задних колёс.

- Независимые подвески передних ведомых колёс.

- Независимые подвески передних ведущих колёс.

- Балансирная подвеска.

- Гидравлические амортизаторы.

- Колёса и шины.

- Понятие о повороте автомобиля.

- Рулевые механизмы.

- Рулевой привод и усилители рулевых приводов.

- Назначение и типы тормозных систем.

- Тормозные механизмы.

- Механический тормозный привод.

- Общее устройство гидралического тормозного привода.

- Вакуумный усилитель гидропривода тормозов.

- Редукционный гидроклапан и регулятор давления.

- Общее устройство пневматического тормозного привода.

- Приборы пневматического привода тормозов: компрессор, регулятор давления, тормозные камеры, тормозные краны, защитные и ускорительные клапаны, регуля- торы тормозных сил.

- Работа многоконтурных пневматических тормозных приводов.

- Устройство и работа элементов тормозной системы с механическим

- приводом (стояночного тормоза)

- Кузова легковых автомобилей и автобусов.

- Кабины и кузова грузовых автомобилей.

- Органы управления, система вентиляции и отопления.

- Силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме.

- Эффективные показатели работы двигателя.

- Скоростная и нагрузочная характеристики двигателя.

- Снятие нагрузочной характеристики двигателей базовых автомобилей

- Снятие скоростной характеристики двигателей базовых автомобилей

- Силы, действующие на автомобиль при его движении.

- Эксплуатационные свойства автомобиля (топливная экономичность, устойчивость)

- их оценочные параметры и определения.

- Эксплуатационные свойства автомобиля (управляемость, проходимость и плав- ность хода) их оценочные параметры и определения.

- Свойства и показатели качества бензинов.

- Исследование топлива для карбюраторных двигателей.

- Свойства и показатели качества дизельного топлива.

- Определение показателей качества дизельного топлива.

- Свойства газов как моторного топлива.

- Смазочные материалы для агрегатов и механизмов автомобиля

- Моторные масла, их свойства и показатели качества

- Определение показателей качества свежих и отработавших моторных масел.

- Рансмиссионные масла, их свойства и показатели качества.

- Пластичные смазки, эксплуатационные свойства и показатели качества.

- Охлаждающие жидкости, требования к ним, их свойства.

- Определение показателей качества низкозамерзающих охлаждающих жидкостей.

- Тормозные и амортизационные жидкости, требования к ним, их свойства

- Назначение лакокрасочных материалов и требования к ним.

- Классификация и обозначения лакокрасочных материалов

- Назначение клеящих материалов и требования к ним.

- Классификация и обозначения клеящих материалов

- Назначение, виды и свойства полимерных материалов

- Применение полимерных материалов в автомобилях

# Текущий контроль освоения МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы

Вопросы к экзамену по МДК 01.02 «Автомобильные эксплуатационные материалы»

    - Назначения автомобильных топлив.

    - Очистка топлив и масел.

    - Нефть, ее состав.

    - Способы получения автомобильных топлив из нефти.

    - Получение альтернативных топлив.

    - Назначение, эксплуатационные требования к качеству бензинов.

    - Свойства и показатели бензинов, влияющие на смесеобразование, на подачу топлива, на процесс сгорания, на образование отложений.

    - Коррозионность бензинов.

    - Марки бензинов и их определение.

    - Химическая стабильность бензинов, влияние на работу двигателя.

    - Современные методы повышения качества бензина

    - Назначение, эксплуатационные требования к дизельным топливам.

    - Свойства, влияющие на подачу топлива, на смесеобразование, на самовоспламене- ние и процесс сгорания; образование отложений.

    - Самовозгорание дизельного топлива и его влияние на работу двигателя.

    - Методы увеличения самовозгораемости дизельного топлива.

    - Коррозионность дизельных топлив.

    - Марки дизельного топлива и область их применения.

    - Способы повышения цетанового числа.

    - Классификация альтернативных топлив.

    - Сжиженные нефтяные газы.

    - Сжатые природные газы. Оценка качества.

    - Газоконденсатные топлива.

    - Спирты. Водород.

    - Назначение смазочных материалов, эксплуатационные требования к качеству сма- зочных материалов.

    - Получение смазочных материалов.

    - Классификация масел по назначению.

    - Вязкостные свойства масел: вязкость, вязкостно – температурная характеристика, индекс вязкости. Взаимозаменяемость отечественных и зарубежных масел.

    - Масла для двигателей.

    - Условия работы масла в двигателе.

    - Вязкостные свойства масел для двигателей.

    - Смазочные свойства моторных масел.

    - Антиокислительные, моющие, антипенные, противокоррозионные, защитные свойства.

    - Классификация моторных масел по уровню эксплуатационных свойств и по вязко- сти. Марки моторных масел и их применение.

    - Старение масла в двигателе.

    - Условия работы трансмиссионных масел.

    - Вязкостные, смазочные, защитные свойства трансмиссионных масел.

    - Присадки. Классификация и марки трансмиссионных масел и их применение.

    - Условия работы гидравлических масел.

    - Вязкостные, смазочные и антипенные свойства.

    - Классификация масел по уровню эксплуатационных свойств и вязкости.

    - Марки гидравлических масел и их применение.

    - Срабатываемость присадок.

    - Назначение и состав, получение пластичных смазок.

    - Классификация пластичных смазок.

    - Эксплуатационные свойства пластичных смазок: вязкостно – температурные, проч- ностные, смазочные.

    - Термостойкие и морозостойкие смазки.

    - Назначение жидкостей для системы охлаждения.

    - Эксплуатационные требования к качеству охлаждающих жидкостей.

    - Электролиты. Требования к ним.

    - Специальные автомобильные жидкости.

    - Состав низкозастывающих жидкостей, марки и их применение.

    - Жидкости для гидравлических систем

    - Амортизаторные жидкости. Эксплуатационные требования, марки и применение.

    - Тормозные жидкости. Эксплуатационные требования, марки и применение.

    - Эксплуатационные требования для жидкостей исполнительных механизмов, марки и их применение.

    - Промывочные и очистительные жидкости.

    - Основные элементы управления расхода топлива и смазочных материалов.

    - Планирование и нормирование расхода топлива и смазочных материалов.

    - Оперативное управление расходам топлива: по линейным нормам, по удельному расходу топлива.

    - Использование различных видов топлива.

    - Групповое нормирование расхода топлива и смазочных материалов

    - Экономия топлива при эксплуатации автомобилей, в результате совершенствова- ния автомобильной техники и ТСМ.

    - Экономия моторных масел.

    - Методы замера расхода масла

    - Качество топлива и смазочных материалов, эффективность их использования

    - Влияние качества топлив и масел на их расход.

    - Организация контроля качества топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей при их применении.

    - Восстановление качеств топлив и масел.

    - Повторное использование отработавших масел.

    - Лакокрасочные и защитные материалы

    - Назначение, состав и требование к лакокрасочным материалам.

    - Способы нанесения лакокрасочных материалов.

    - Классификация лакокрасочных покрытий.

    - Основные показатели качества лакокрасочных материалов: вязкость, продолжи- тельность высыхания, укрывистость.

    - Оценка качества лакокрасочных покрытий по адгезии, твердости, прочности при изгибе и ударе.

    - Маркировка лакокрасочных материалов и покрытий.

    - Нанесение лакокрасочных покрытий. Вспомогательные лакокрасочные материалы.

    - Применение резины в качестве конструкционного материала.

    - Состав резины.

    - Вулканизация резины.

    - Армирование резиновых изделий.

    - Резиновые клеи.

    - Физико-механические свойства резины.

    - Изменение свойств резины в процессе старения.

    - Автомобильные стекла. Типы стекол.

    - Способы крепления автомобильных стекол

    - Назначение и требования, предъявляемые к уплотнительным материалам, их виды и применение.

    - Назначение и требования, предъявляемые к обивочным, электроизоляционным материалам и к синтетическим клеям.

    - Токсичность бензинов, дизельных топлив, отработавших газов, масел и специаль- ных жидкостей.

    - Виды отравлений. Меры профилактики.

    - Порядок оказания первой помощи при отравлениях.

    - Пожаро- и взрывоопасность топлив, смазочных материалов, технических жидко- стей и лакокрасочных материалов.

# Вопросы для собеседования

по дисциплине МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы Тема 3. Автомобильные дизельные топлива

- Назначение, эксплуатационные требования к дизельным топливам.

- Свойства, влияющие на подачу топлива,

- Свойства, влияющие на смесеобразование,

- Свойства, влияющие на самовоспламенение и процесс сгорания;

- Свойства, влияющие на образование отложений.

- Самовозгорание дизельного топлива и его влияние на работу двигателя.

- Методы увеличения самовозгораемости дизельного топлива.

- Коррозионность дизельных топлив.

- Марки дизельного топлива и область их применения.

- Способы повышения цетанового числа.

# Тема 6. Масла для двигателей.

- Условия работы масла в двигателе.

- Вязкостные свойства масел для двигателей.

- Смазочные свойства моторных масел.

- Антиокислительные свойства масел.

- Моющие свойства масел.

- Антипенные свойства масел.

- Противокоррозионные свойства масел.

- Защитные свойства масел.

- Присадки.

- Классификация моторных масел по уровню эксплуатационных свойств

- Классификация моторных масел по вязкости.

- Марки моторных масел и их применение.

- Старение масла в двигателе.

# Тема 9. Жидкости для системы охлаждения

- Назначение жидкостей для системы охлаждения.

- Эксплуатационные требования к качеству охлаждающих жидкостей

- Определенная вязкость охлаждающих жидкостей,

- Постоянство объема при нагревании и замерзании охлаждающих жидкостей,

- Высокая температура кипения охлаждающих жидкостей,

- Высокая теплоемкость и теплопроводность охлаждающих жидкостей,

- Стойкость против вспенивания охлаждающих жидкостей,

- Стабильность охлаждающих жидкостей,

- Нетоксичность охлаждающих жидкостей,

- Непожароопасность охлаждающих жидкостей.

- Электролиты. Требования к ним.

- Специальные автомобильные жидкости.

- Состав низкозастывающих жидкостей, марки и их применение

# Тема 13. Качество топлива и смазочных материалов, эффективность их использо- вания

- Влияние качества топлив и масел на их расход.

- Организация контроля качества топлив,

- Организация контроля качества смазочных материалов

- Организация контроля качества специальных жидкостей

- Восстановление качеств топлив и масел.

- Повторное использование отработавших масел.

# Тема 17. Токсичность и огнестойкость автомобильных эксплуатационных мате- риалов

- Токсичность бензинов,

- Токсичность дизельных топлив,

- Токсичность отработавших газов,

- Токсичность масел

- Токсичность специальных жидкостей.

- Виды отравлений. Меры профилактики.

- Порядок оказания первой помощи при отравлениях.

- Пожаро- и взрывоопасность топлив, смазочных материалов, технических жидко- стей и лакокрасочных материалов.

- Электризация топлив

  - Задания для оценки освоения МДК 01.03 Технологические процессы техниче- ского обслуживания и ремонта автомобилей

Тестовые задания

Тема 1. Диагностирование технического состояния автомобилей.

Вариант 1

- К основному оборудованию диагностики двигателя относится: а) сканеры;

б) измерительные приборы; в) тестеры.

Ответ: а, б, в..

- К измерительным приборам относятся:

а) газоанализаторы;	г) стробоскопы;

б) тестеры давления топлива;	д) тестеры форсунок. в) тестеры утечек клапанно-поршневой группы; Ответ: а, б, в, г.

- К оборудование для углубленной проверки ЭСУД и ее отдельных узлов относятся: а) имитаторы сигналов датчиков;	г) тестеры свечей зажигания;

б) вакуумный насос;	д) высоковольтный разрядник. в) стробоскопы;

Ответ: а, б, г, д.

- К вспомогательному оборудованию для диагностики относятся: а) компрессометр;	д) ультразвуковые детекторы;

б) эндоскоп;	е) тестер электромагнитных форсунок;

в) стетоскоп;	ж) мультиметр;

г) вакуумметр;	з) тестер-разрядник. Ответ: все

- Линии инструментального контроля формируются по:

а) стоимости; б) размерам;

в) модульному принципу. Ответ: в.

- На посту диагностики двигателей автомобилей, оборудованных системами впрыска, необходимы:

а) вакуумный насос;	в) мотор-тестер; б) системный сканер;	г) газоанализатор. Ответ: б, в, г..

- Оптимальный состав комплекта средств технического диагностирования определяется: а) размер и мощность СТОА;

б) направление деятельности и специализация СТОА;

в) стадия становления диагностического участка и квалификация персонала. Ответ: все.

- К оснащению диагностического участка предъявляются следующие требования:

а) инструментарий диагноста должен содержать основные и вспомогательные средства измерения, программное и информационное обеспечение;

б) комплект оборудования должен быть построен по модульному принципу;

в) оборудование должно продолжительное время сохранять и свою актуальность и эффективность.

г) оборудование участка должно быть согласовано по техническим характеристикам; д) оборудование участка должно обеспечивать разумный срок его окупаемости.

Ответ: все.

- Стационарный проездной диагностический комплекс должен состоять из следующих модулей: а) тестер (детектор) увода автомобиля от направления прямолинейного движения;

б) амортизационный стенд; в) тормозной стенд;

г) анализатор света фар; д) газоанализатор;

е) тестер тормозной жидкости;

ж) тестер охлаждающей жидкости и аккумулятора. Ответ: все.

- Оборудование для контроля углов УКК можно подразделить на: а) оборудование для экспресс-диагностики;

б) оборудование для углубленного контроля и регулирования УКК; в) оборудование для балансировки.

Ответ: а, б.

Вариант 2

- Применяемые методы тестирования амортизаторов:

а) шок-тест;

б) способ резкого торможения; в) метод колебаний колес.

Ответ: все.

- На стенде проверки карбюраторов и бензонасосов проверяют следующие параметры: а) герметичность топливного клапана;

б) уровень топлива в поплавковой камере;

в) производительность ускорительного насоса г) пропускную способность жиклеров

Ответ: все.

- На стенде для диагностики и регулировки топливных насосов высокого давления (ТНВД) проверяется: а) производительность насосных секций;

б) давление открытия нагнетательных клапанов;

в) характеристика автоматической муфты опережения впрыска и поддержания заданной темпе- ратуры.

Ответ: все.

- Эндоскоп - средство, позволяющее без разборки двигателя с абсолютной достоверностью сде- лать заключение о:

а) степени износа стенок цилиндров; б) величине нагара;

в) степени повреждения днищ поршней или поверхности клапанов. Ответ: все.

- Стенды для измерения и регулировки углов установки колес могут быть: а) проводные кордовые;

б) проводные бескордовые;

в) беспроводные бескордовые стенды. Ответ: все.

- Для оснащения правочных стендов используются контрольно-измерительные системы: а) механические;

б) электронные;

в) перефирийные. Ответ: а, б.

- Оптимальный состав комплекта средств технического диагностирования определяется: а) размер и мощность СТОА;

б) направление деятельности и специализация СТОА;

в) стадия становления диагностического участка и квалификация персонала. Ответ: все.

- К оснащению диагностического участка предъявляются следующие требования:

а) инструментарий диагноста должен содержать основные и вспомогательные средства измерения, программное и информационное обеспечение;

б) комплект оборудования должен быть построен по модульному принципу;

в) оборудование должно продолжительное время сохранять и свою актуальность и эффективность.

г) оборудование участка должно быть согласовано по техническим характеристикам; д) оборудование участка должно обеспечивать разумный срок его окупаемости.

Ответ: все.

- Стационарный проездной диагностический комплекс должен состоять из следующих модулей: а) тестер (детектор) увода автомобиля от направления прямолинейного движения;

б) амортизационный стенд; в) тормозной стенд;

г) анализатор света фар; д) газоанализатор;

е) тестер тормозной жидкости;

ж) тестер охлаждающей жидкости и аккумулятора. Ответ: все.

- Оборудование для контроля углов УКК можно подразделить на: а) оборудование для экспресс-диагностики;

б) оборудование для углубленного контроля и регулирования УКК; в) оборудование для балансировки.

Ответ: а, б.

# Тема 2. Неисправности КШМ и ГРМ, их причины, при знаки и проявление.

Вариант 1

- Какие неисправности характеризует серый/чёрный цвет выхлопа?

1). Прогар выпускного клапана 2). Неисправность инжектора

3). Некачественное топливо

- Неустойчивая работа двигателя возникает в результате:

  - Неисправность термостата

  - Неисправность датчиков системы управления

  - Износ деталей цилиндро-поршневой группы

- Перегрев двигателя возникает в результате:

- Износ механизма газораспределения

- Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры 3). Неисправность системы охлаждения

- Посторонние шумы и стуки при работе двигателя возникают в результате:

  - Неисправность термостата

  - Увеличенные зазоры в сопряжениях деталей

  - Прогар выпускного клапана

- Двигатель “ест” масло. Почему?

- Износ деталей цилиндро-поршневой группы

- Неотрегулированные зазоры клапанов

- Неисправность системы зажигания

- Посторонние шумы в области коленвала, это результат:

  - Износ маслосъемных колпачков

  - Износ коренных и шатунных подшипников

  - Износ подшипника натяжного ролика ремня ГРМ

- Причина возникновения посторонних шумов в головке блока цилиндров?

- Износ поршневых колец

- Повреждение выпускных клапанов

- Неправильные зазоры в паре клапан-коромысло

- Посторонние шумы в зоне поршневой группы возникают при:

  - Повреждении прокладки головки блока цилиндров

  - Неисправности свечей зажигания

  - Износ поршневых пальцев

- Двигатель долго прогревается 1). Неисправность термостата

- Попадание воздуха в систему охлаждения

- Неисправность электровентилятора

- Сизый дым выхлопных газов результат:

  - Повреждения радиатора

  - Подтекания жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров

  - Обрыва/проскальзывания ремня привода насоса

Вариант 2

- Повышенный расход масла происходит по причине:

  - Дефект сопрягаемых плоскостей и соединений

  - Износ маслоотражательных колпачков

  - Засорение сетки маслоприемника

- Наличие масла в воздушном фильтре обусловлено:

  - Использование некачественного масла

  - Неисправность масляного насоса

  - Загрязнение системы вентиляции картера

- Падение давления масла, результат:

  - Засорение масляного фильтра

  - Дефект прокладки головки блока цилиндров

  - Дефект сопрягаемых плоскостей и соединений

- Возможные причины повышения содержания окиси углерода (СО) в выхлопных газах следующие:

  - Засорение воздушного фильтра

  - Загрязнение свечей

  - Негерметичность впускного тракта

- Вероятной причиной повышенного содержания углеводородов (CH) в выхлопных газах является:

  - Загрязнение свечей

  - Повышенное давление топлива

  - Неисправность системы вентиляции картера

- Низкий уровень двуокиси углерода (СО2) в выхлопных газах, говорит о том, что:

  - Нарушены обороты двигателя на холостом ходу

  - Изношены поршневые кольца и гильзы цилиндров 3). Топливная смесь бедная или богатая

- Высокие значения содержания кислород (О2) в выхлопных газах, особенно на холостом ходу означают:

  - Негерметичность впускного тракта

  - Пропуски воспламенения в системе зажигания

  - Перегрев двигателя

- Посторонние шумы в зоне поршневой группы возникают при:

  - Повреждении прокладки головки блока цилиндров

  - Неисправности свечей зажигания

  - Износ поршневых пальцев

- Двигатель долго прогревается 1). Неисправность термостата

- Попадание воздуха в систему охлаждения

- Неисправность электровентилятора

- Сизый дым выхлопных газов результат:

  - Повреждения радиатора

  - Подтекания жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров

  - Обрыва/проскальзывания ремня привода насоса

# Тема 3. Контроль и диагностирование системы смазки двигателя, приборы, оборудование и приспособления для их проведения.

Вариант 1

- Увеличенный люфт рулевого колеса.

- Ослабление картера рулевого механизма

- Износ упора рейки

- Неправильная регулировка зацепления в реечной передаче

- Тугое вращение рулевого колеса обусловлено:

  - Нарушение регулировки упора рейки

  - Нарушение углов установки колес

  - Износ шлицевого соединения эластичной муфты

- Повышенное содержание окислов азота (NOx) в выхлопных газах обычно имеет место, когда

- Пропуски воспламенения в системе зажигания 2). Перегрев двигателя

3). Негерметичность дроссельного патрубка или карбюратора

- При нарушение регулировки привода сцепления происходит:

  - Рывки при работе сцепления

  - Повышенный шум при выключении сцепления 3). Неполное выключение сцепления (ведет)

- Рывки при работе сцепления результат:

  - Коробление ведомого диска 2). Заедание привода сцепления

3). Недостаточный полный ход педали сцепления

- Повышенный шум при включении сцепления возникает при:

  - Поломка пружин демпфера ведомого диска

  - Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала 3). Износ/повреждение, утечка смазки из выжимного подшипника

- Неполное включение сцепления (буксует). 1). Заедание привода сцепления

- Поломка пружин демпфера ведомого диска

- Ослабление заклепок ведомого диска

- Неполное выключение сцепления (ведет).

1). Недостаточный полный ход педали сцепления 2). Износ/пригорание фрикционных накладок

3). Замасливание фрикционных накладок

- Самопроизвольное выключение передач происходит по причине:

  - Неполное включение сцепления 2). Ослабление пpужин фиксаторов

3). Ослабли гайки крепления крышек подшипников и фланцев каpдана

- Шум в коробке передач характерен при:

  - Износ штоков вилок переключения

  - Повышенный уpовень масла в каpтеpе коpобки пеpедач

  - Износ подшипников валов

Вариант 2

- Повышенный нагрев коробки передач происходит в результате:

  - Нарушение регулировки привода переключения

  - Пеpекосы в зацеплениии шестеpен или заедание валов в подшипниках

  - Износ торцов и рабочей поверхности зубьев муфт синхpонизатоpов и зубьев фиксаторов

- Трудность переключения передач возникает при:

  - Износ или выкpашивание pабочей повеpхности зубьев шестеpен

  - Наличие металлических частиц или стpужки в масле

  - Износ подшипников валов

- При трогании с места автомобиль с АКПП немного пробуксовывает, но набрав потом не- большую скорость едет нормально, переключаясь на остальные скорости. В чем при- чина?

- Неисправен гидротрансформатор.

- Заело регулирующий клапан в центробежном переключателе скоростей.

- Износ фрикционных дисков муфты переднего хода

- Нет движения вперед, автомобиль с АКПП буксует на месте. Задняя скорость в норме. По- чему?

- Обрыв манжет поршня этой муфты прямого хода

- Заедание клапана центробежного регулятора

- Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя

- Шум в ступицах колес при движении происходит из-за:

  - Износ шаровых опор

  - Дисбаланс колес

  - Износ подшипников

- Раскачка автомобиля при движении. В чем причина?

- Дисбаланс колес

- Неисправность амортизатора(ов)

- Износ сайленблоков

- Хруст при повороте колеса в движении происходит по причине неисправности:

  - Износ ШРУСов

  - Усталость пружин

  - Износ шаровых опор

- Увод автомобиля в сторону при движении- это результат неисправности:

  - Дисбаланс колес

  - Износ подшипников

  - Деформация рычагов, нарушение углов установки колес

- Повышенный шум при выключении сцепления. Причина неисправности?

- Неисправность синхронизаторов

- Износ выжимного подшипника

- Дисбаланс карданного вала, износ карданных шлицев

- Когда сцепление ведет?

- Неисправность синхронизаторов

- Износ выжимного подшипника

- Коробление ведомого диска, Ослабление крепления или поломка фрикционных накладок ведомого диска

# Тема 4. Неисправности системы охлаждения двигателя, их причины, признаки и проявление.

Вариант 1

- Занос или увод автомобиля в сторону при торможении на автомобиле оборудованном тормозной системы с пневмоприводом. В чем причина?

- Неправильная регулировка привода регулятора давления

- Часто срабатывает регулятор давления при заполненной пневмосистеме

- Ресиверы пневмосистемы не заполняются или заполняются медленно

- Отсутствие торможения при включении вспомогательной тормозной системы.

- Утечка воздуха из магистрали вспомогательной тормозной системы

- Утечка воздуха из атмосферного вывода ускорительного клапана

- Превышение допустимой величины хода штоков тормозных камер

- Частое перегорание нитей накала ламп. В чем причина?

- Отсоединились провода от включателя

- Обрыв проводов цепи подключения 3). Завышена регулировка напряжения

- Указатели поворотов горят без мигания. 1). Спекание контактов реле-прерывателя

- Отсоединились провода от датчика включения заднего хода

- Перегорел предохранитель системы освещения

- Затрудненный пуск двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Какой из датчиков электронной системы управления двигателем вышел из строя?

- Датчика температуры

- Датчика детонации 3). Датчика кислорода

- Повышенный расход топлива. Какой из датчиков электронной системы управления двигателем вышел из строя?

- Датчика фаз

- Датчика массового расхода воздуха

- Датчика детонации

- Двигатель не запускается, либо запускается и глохнет, неустойчивые обороты холостого хода. Какой из датчиков электронной системы управления двигателем вышел из строя?

- Датчика положения коленчатого вала

- Датчика детонации

- Датчика скорости

- Переобогащенная смесь. Какой из датчиков электронной системы управления двигателем вышел из строя?

- Датчика кислорода

- Датчика фаз

- Датчика положения дроссельной заслонки

- Повышенный расход топлива, провалы и поддергивания в работе двигателя. Какой из дат- чиков электронной системы управления двигателем вышел из строя?

- Датчика скорости

- Датчика температуры

- Датчика положения дроссельной заслонки

- Температура в салоне не регулируется. Почему? 1). Неисправен переключатель отопителя

- Заедание крана отопителя, заслонок, тросов в оболочках или их обрыв, ослабло крепле- ние оболочек тросов

- Недостаточная температура охлаждающей жидкости

Вариант 2

- Повышенный расход газового топлива и уровень токсичности в отработавших газах происходит по причине?

- Не работает газовый клапан

- Не срабатывает электромагнитный бензиновый клапан

- Разрегулировка экономайзера

- Отсутствие подачи бензина в системе питания на инжекторных автомобилях с газовой си- стемы топливопитания обусловлено:

  - Нарушение регулировки холостого хода

  - Не срабатывает электромагнитный бензиновый клапан

  - Негерметичность газовой системы

- Стук в карданной передаче при трогании с места, при резком разгоне или переключении передач возникает при:

  - Увеличение зазора в подшипниках карданных шарниров

  - Повышенный зазор в подшипниках промежуточной опоры (при наличии)

  - Износ или повреждение центрирующей втулки и центрирующего кольца

- Шум и вибрация карданной передачи возникают в результате:

  - Ослабление затяжки болтов и гаек крепления эластичной муфты и фланцев карданных шарниров

  - Увеличение окружного зазора в шлицевом соединении переднего карданного вала

  - Повреждение или износ сальников карданных шарниров

- По какой из причин появляется повышенный шум насоса ГУР при вращении руля?

- Имеется воздух в гидроусилителе, низкий уровень в заправочном бачке

- Дефект сальников насоса

- Механическая неисправность насоса

- В результате какой неисправности на автомобилях с ГУР при движении с большой скоро- стью поворачивание рулевого колеса требует большого усилия?

1). Слабо натянут или изношен ремень привода насоса ГУР 2). Механическая неисправность насоса

3). Неисправность электронного оборудования

- Постоянный повышенный шум при работе ведущего моста возникает в результате?

- Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала

- Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редукто- ра

- Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

- Повышенный нагрев ступицы колеса результат:

  - Чрезмерная затяжка подшипника

  - Увеличенный зазор в подшипнике

  - Износ подшипника

- Повышенный шум от ступицы колеса при его вращении возникает при:

  - Некачественная смазка подшипника

  - Отсутствие смазки в подшипнике 3). Разрушение подшипника

- Некорректные показания спидометра бывают при:

  - Неисправность троса спидометра

  - Неисправность прибора тахометра

  - Слишком низкое давление в шинах

# Вопросы к экзамену

- Параметры, нормативы и системы диагностирования

- Содержание процесса диагностирования, методы и средства диагностирпования.

- Неисправности КШМ и ГРМ, их причины, признаки и проявление.

- Контроль и диагностирование КШМ и ГРМ, приборы, оборудование и приспособления для их проведения

- Виброакустическое диагностирование КШМ и ГРМ, приборы и методика его проведения.

- Диагностирование КШМ и ГРМ по величине компрессии и вакуума в цилиндрах, утечкам сжатого воздуха, применяемые приборы и методика его проведения.

- Неисправности системы смазки двигателя, их причины, признаки и проявление.

- Контроль и диагностирование системы смазки двигателя, приборы, оборудование и при- способления для их проведения.

- Неисправности системы охлаждения двигателя, их причины, признаки и проявление.

- Контроль и диагностирование системы охлаждения двигателя, приборы,

- оборудование и приспособления для их проведения

- Контроль и диагностирование приводов натяжных ремней и термостатов, приборы для их проведения

- Диагностирование систем смазки и охлаждения двигателя в целом

- Неисправности системы питания карбюраторных двигателей, их причины, признаки

- Контроль и диагностирование приборов подачи и очистки топлива и воздуха, приборы для их проведения.

- Контроль и диагностирование смеседозирующих устройств карбюратора, оборудование для их проведения.

- Диагностирование приборов подачи топлива и воздуха в карбюраторном двигателе

- Неисправности системы питания дизельных двигателей, их причины, признаки и проявление.

- Неудовлетворительная работа форсунок дизельного двигателя и их специфические неис- правности.

- Контроль и диагностирование системы питания дизельных двигателей, приборы, оборудова- ние и приспособления для их проведения.

- Контроль и диагностирование воздушной системы двигателя, контроль дымности отра- ботавших газов, приборы для их проведения.

- Контроль и диагностирование момента подачи топлива, равномерности подачи, диагностиро- вание форсунок, приборы для их проведения.

- Диагностирование воздушной системы двигателя, контроль дымности отработавших газов

- Диагностирование и топливного насоса высокого давления дизельного двигателя и топ- ливоподкачивающего

- Неисправности системы питания газобаллонных двигателей, их причины, признаки и прояв- ление.

- Контроль и диагностирование системы питания газобаллонных двигателей, приборы, обору- дование и приспособления для их проведения.

- Неисправности аккумуляторных батарей, их причины, признаки и проявление.

- Контроль и диагностирование аккумуляторных батарей, приборы, оборудование и приспособ- ления для их проведения.

- Неисправности автомобильных генераторных установок, их причины, признаки и проявление.

- Контроль и диагностирование автомобильных генераторных установок , оборудование, при- боры и приспособления для их проведения.

- Диагностирование автомобильных регуляторов напряжения

- Неисправности систем электропуска двигателя, их причины, признаки и проявление.

- Контроль и диагностирование систем электропуска двигателя, оборудование, приборы и при- способления для их проведения.

- Контроль и диагностирование стартера и его элементов

- Неисправности систем зажигания двигателя, их причины, признаки и проявление.

- Контроль и диагностирование систем зажигания двигателя, оборудование, приборы и при- способления для их проведения.

- Комплексное диагностирование системы зажигания, приборы и оборудование для его прове- дения.

- Поэлементное диагностирование системы зажигания, приборы и оборудование для его прове- дения.

- Неисправности датчиков и контрольно-измерительных приборов автомобиля

- Неисправности систем освещения и сигнализации.

- Контроль и диагностирование датчиков и КИП, систем освещения и сигнализации, оборудо- вание, приборы и приспособления для их проведения.

- Контроль и диагностирование механизма сцепления, оборудование, приборы и приспособле- ния для их проведения.

- Неисправности коробок переключения передач и раздаточных коробок, их причины, при- знаки и проявление.

- Контроль и диагностирование КПП и раздаточных коробок, оборудование, приборы и при- способления для их проведения.

- Основные неисправности карданных и главных передач автомобиля, их причины, признаки и проявление.

- Контроль и диагностирование карданных и главных передач автомобиля, оборудование, при- боры и приспособления для их проведения.

- Неисправности ходовой части автомобиля, их причины, признаки и проявление.

- Диагностирование установки колёс, балансировка колёс.

- Диагностирование амортизаторов, элементов передней и задней подвесок.

- Контроль и диагностирование амортизаторов

- Контроль и диагностирование углов установки колёс

- Неисправности рулевых управлений автомобиля, их причины, признаки и проявление.

- Контроль и диагностирование рулевых управлений автомобиля, оборудование, приборы и приспособления для их проведения.

- Неисправности автомобильных тормозов с различными приводами, их причины, признаки и проявление.

- Контроль и диагностирование тормозных систем автомобиля, оборудование, приборы и при- способления для их проведения.

- Бортовое диагностирование автомобиля.

- Автосервис как подсистема автомобильного транспорта.

- Правовые и нормативные основы технического сервиса колесных транспортных средств.

- Пути совершенствования автосервиса.

- Причины изменения технического состояния.

- Классификация видов изнашивания.

- Понятия и основные показатели надежности.

- Методы обеспечения работоспособности автомобилей в эксплуатации.

- Характеристика производственно-технической базы предприятий автосервиса.

- Типы предприятий автосервиса.

- Совершенствования производственно-технической базы предприятий автосервиса.

- Техническое оснащение предприятий технического сервиса

- Общая классификация технологического оборудования.

- Уборочно-моечное оборудование.

- Подъемно-осмотровое оборудование.

- Смазочно-заправочное оборудование.

- Контрольно-диагностическое оборудование.

- Шиноремонтное оборудование.

- Оборудование и инструмент для разборочно-сборочных работ.

- Кузовное и окрасочное оборудование.

- Контрольно-измерительное оборудование и инструмент.

- Общая характеристика технологических воздействий, обеспечивающих работоспособ- ность автомобилей.

- Технологическая документация.

- Виды производственной деятельности СТО.

- Организация торговли автомобилями.

- Организация производственного процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей на СТОА.

- Организация работ на постах ТО и ремонта. .

- Организация работ на производственных участках.

- Оперативное управление производственной деятельностью станций технического об- служивания.

- Современные информационные технологии управления работой СТОА.

- Роль, значение и важнейшие принципы маркетинга в сфере автосервисных услуг.

- Источники маркетинговой информации.

- Анализ видов и потребителей услуг автосервиса.

- Анализ конкуренции в сфере автосервисных услуг.

- Прогнозирование емкости рынка спроса на автосервисные услуги.

- Характеристика материально-технических ресурсов. Запасные части.

- Определение потребности в запасных частях.

- Логистические методы организации обеспечения запасными частями.

- Управление запасами деталей на складах запасных частей.

- Организация складского хозяйства.

- Учет расхода запасных частей и материалов.

- Снижение расхода запасных частей.

- Пути совершенствования материально-технического обеспечения станций техниче- ского обслуживания и владельцев автомобилей.

  - Задания для оценки освоения МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей

Вопросы к контрольной работе.

Вариант 1

    - Неисправности КШМ, их признаки и причины.

    - Содержание и порядок выполнения работ при замене поршневых колец, заме- не вкладышей, замене шатунов

    - Основные неисправности системы смазывания, их признаки и причины

    - Проверка и регулировка натяжения ремней приводов вентилятора, проверка технического состояния термостатов.

# Вариант 2

- Неисправности ГРМ, их признаки и причины.

- Содержание и порядок выполнения работ при ремонте головки блока, под- боре, притирке и установке клапанов.

- Основные неисправности системы охлаждения, их признаки и причины.

- Проверка и регулировка тепловых зазоров ГРМ.

Вопросы к экзамену:

- Неисправности КШМ, их признаки и причины.

- Неисправности ГРМ, их признаки и причины.

- Проверка и регулировка тепловых зазоров ГРМ.

- Основные работы, выполняемые при ТО двигателя.

- Содержание и порядок выполнения работ при удалении нагара из камер сгорания, замене цилиндропоршневой группы.

- Содержание и порядок выполнения работ при замене поршневых колец, замене вкладышей, замене шатунов

- Содержание и порядок выполнения работ при ремонте головки блока, подборе, при- тирке и установке клапанов.

- Основные неисправности системы смазывания, их признаки и причины

- Содержание ТО смазочной системы автомобильного двигателя.

- Основные работы, выполняемые при текущем ремонте элементов системы смазыва- ния.

- Основные неисправности системы охлаждения, их признаки и причины.

- Влияние накипи на работу двигателя, предупреждение и удаление накипи из си- стемы охлаждения.

- Содержание ТО системы охлаждения автомобильного двигателя.

- Проверка и регулировка натяжения ремней приводов вентилятора, проверка техни- ческого состояния термостатов.

- Особенности обслуживания системы охлаждения при применении низкозамерза- ющих жидкостей.

- Основные работы, выполняемые при текущем ремонте элементов системы охлажде- ния.

- Основные неисправности системы питания карбюраторного двигателя, их признаки и причины.

- Содержание ТО системы питания карбюраторного двигателя.

- Регулировка карбюратора с применением газоанализатора и определением состава отработавших газов.

- Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере.

- Регулировки карбюратора и топливного насоса.

- Основные работы выполняемые при текущем ремонте элементов системы питания карбюраторного двигателя.

- Основные неисправности системы питания от газобаллонной установки, их при- знаки и причины.

- Содержание ТО системы питания от газобаллонной установки.

- Регулировка газовых редукторов и карбюраторов-смесителей.

- Основные работы, выполняемые при ТР элементов системы питания от газобаллон- ной установки.

- Меры безопасности, противопожарная защита при проведении ТО и ТР системы пи- тания ГБУ

- Возможные отказы и неисправности системы питания дизелей, их признаки и причи- ны.

- Содержание ТО системы питания дизельных двигателей.

- Опрессовка системы питания дизельных двигателей.

- Проверка и регулировка ТНВД.

- Основные работы, выполняемые при ТР элементов системы питания дизельного двигателя.

# Задания для оценки освоения МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей

Тестовые задания

Контрольный срез №1 Выполнить тестовые задания ВАРИАНТ 1

    - Какое номинальное напряжение установлено для системы электрооборудования автомобиля ВАЗ или ГАЗ:

- 12 В.

- 24 В.

- 28 В.

    - Какой ток должен проходить через обмотку возбуждения генератора, не более:

- 3-7 А.

- 10-15 А.

- 100-150 А.

- Какие функции выполняет ЭБУ:

  - Следит за работой датчиков.

  - Следит за работой исполнительных устройств.

  - Управляет работой двигателя, по средствам исполнительных устройств.

  - Какое бортовое напряжение используется в автомобиле:

    - Постоянное.

    - Переменное.

  - Какой полюс АКБ подсоединяется к кузову автомобиля:

    - Только положительный.

    - Только отрицательный.

  - Для чего служит аккумуляторная батарея:

    - Для питания электрическим током стартера и всех потребителей при нера- ботающем генераторе.

    - Для питания потребителей совместно с генератором, когда потребляемая сила тока превышает максимально допустимую для генератора.

    - Оба ответа правильные.

  - Какой уровень электролита должен быть установлен в аккумуляторной батарее:

    - На 10 мм ниже пластин.

    - На 10 мм выше пластин.

  - Техник А сказал, что напряжение на выводах ненагруженной аккумуляторной батареи должно быть не менее 12,4 В для нормальной работы стартера. Если это не так, перед проведением диагностики электронных компонентов аккумулятор следует дозаря- дить.

Техник Б сказал, что большинство электрических и электронных систем автомоби- ля требуют для нормальной работы чтобы напряжение в бортовой сети было не менее 10 В. При более низком напряжении выполнить последовательность диагностических опера- ций не удается.

Кто из них прав:

- Только А.

- Только Б.

- Оба правы.

- Оба не правы.

  - Какой процесс происходит при зарядке аккумулятора:

    - Преобразование электрической энергии в химическую.

    - Преобразование химической энергии в электрическую.

    - Преобразование химической энергии в тепловую.

  - Какой процесс происходит при разрядке аккумулятора:

    - Преобразование электрической энергии в химическую.

    - Преобразование химической энергии в тепловую.

    - Преобразование химической энергии в электрическую.

11 От какого параметра зависит разрядная ёмкость аккумулятора:

- От количества пластин в аккумуляторе.

- От силы разрядного тока.

- От температуры электролита.

- От всех перечисленных выше параметров.

- Какие аккумуляторные батареи в основном применяются в системах элек- трооборудования автомобиля:

  - Щелочные железоникелевые.

  - Щелочные свинцовокадмиевые.

  - Кислотные свинцовые.

  - Кислотные кадмиевые.

- Какой из перечисленных факторов не может вызвать разряд аккумуляторной батарей при эксплуатации автомобиля:

  - Проскальзывание ремня привода генератора.

  - Неисправность генератора.

  - Короткое замыкание между пластинами батареи.

  - Повышенный уровень электролита.

- По какой причине на поверхности аккумуляторной батареи появляется элек- тролит:

  - Кипение электролита вследствие очень высокого напряжения генератора.

  - Короткое замыкание между пластинами.

  - Чрезмерное загрязнение поверхности батареи.

Выполнить тестовые задания ВАРИАНТ 2

- Какая маркировка соответствует аккумуляторной батареи, состоящей из шести стандартных аккумуляторов стартерного типа и номинальной емкости 55 А/ч:

  - 6СТ-55.

  - 6АК-55.

  - 8СА-155.

- Какая маркировка по системе DIN соответствует аккумуляторной батареи за- рубежного производства номинальным напряжением 12В, емкостью 55 А/ч:

1.	65548.

2.	55548.

3.	56548

- Какая аккумуляторная батарея зарубежного производства соответствует батарее отечественного производства 6СТ-55:

1.	65548.

2.	56548.

3.	55548.

ях:

- Каким прибором проверяется плотность электролита в аккумуляторных батаре-

- Ареометром.

- Нагрузочной вилкой.

- Амперметром.

- При измерении плотности электролита температура электролита должна находи- ться в пределах:

  - 30-40 °С.

  - 20-30 °С.

  - 15-20 °С.

- Какому значению должна соответствовать плотность электролита в полностью заряженной аккумуляторной батарее:

  - 1,20 г/см3.

  - 1,24 г/см3.

  - 1,28 г/см3.

- О чем свидетельствует зеленый индикатор на аккумуляторной батарее:

  - О том, что необходима зарядка.

  - О том, что аккумуляторная батарея заряжена.

  - О том, что аккумуляторную батарею понадобится скоро зарядить.

- Как связана температура замерзания электролита в аккумуляторной батарее и степень её разреженности:

  - Чем выше степень заряженности аккумуляторной батареи, тем ниже темпе- ратура замерзания электролита.

  - Чем ниже степень заряженности аккумуляторной батареи, тем ниже темпе- ратура замерзания электролита.

  - Между температурой замерзания электролита и степенью заряженности ак- кумуляторной батареи нет связи.

- Зарядный ток от ёмкость аккумуляторной батареи должен составлять:

1.	50%.

2.	70%.

3.	10%.

- Во время зарядки температура электролита не должна превышать:

1.	+55 °С.

2.	+85 °С.

3.	+15 °С.

- Допустимая разность плотности электролита между секциями аккумуляторной батарей должна быть не более:

  - 0,10 г/см3.

  - 0,02 г/см3.

  - 0,08 г/см3.

- При проверке АКБ нагрузочной вилкой напряжение должно снизиться не более, чем на :

  - 3 В.

  - 5 В.

  - 7 В.

- Допустимая разность напряжений между секциями АКБ должна быть не более:

  - 0,5 В.

  - 1,0 В.

  - 0,2 В.

- Допустимый диапазон колебаний напряжения бортовой сети не должен пре- вышать:

1.	±3 %.

2.	±7 %.

3.	±15 %.

Контрольный срез №2 Выполнить тестовые задания ВАРИАНТ 1

- В генераторных установок постоянного тока ЭДС индуцируется	в обмотках,

если:

если:

- Обмотки вращаются относительно неподвижного магнитного поля.

- Магнитное поле вращается относительно неподвижных обмоток.

2. В генераторных установок переменного тока ЭДС индуцируется	в обмотках,

- Обмотки вращаются относительно неподвижного магнитного поля.

- Магнитное поле вращается относительно неподвижных обмоток.

- Какое напряжение поддерживает регулятор напряжения генератора при темпера- туре в моторном отсеке -20 0С:

  - 14,2 – 15,4 В.

  - 13,4 – 14,6 В

- Какое напряжение поддерживает регулятор напряжения генератора при темпера- туре в моторном отсеке 60 0С:

  - 14,2 – 15,4 В.

  - 13,4 – 14,6 В

- От каких источников напряжения получают питание обмотки возбуждения гене- раторных установок:

А.	Аккумуляторной батареи. Б.	Обмоток ротора.

В.	Обмоток статора.

- А и Б.

- Б и В.

- А и В.

- В генераторных установках с самовозбуждением аккумуляторная батарея пред- назначена:

А.	Для постоянного питания обмотки возбуждения.

Б.	Для начала генерации напряжения в обмотках статора.

- Только А.

- Только Б.

- А и Б.

- В генераторных установках с возбуждением от аккумулятора аккумуляторная ба- тарея предназначена:

А.	Для постоянного питания обмотки возбуждения.

Б.	Для начала генерации напряжения в обмотках статора.

- Только А.

- Только Б.

- А и Б.

- В каком случае потухнет контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в генераторных установках с возбуждением от аккумулятора:

  - Когда в центральной точке обмоток статора появится напряжение (6 – 7 В), которое снизит напряжение на втягивающей обмотке реле контрольной лампы за- ряда АКБ.

  - Когда на выводах трехфазных обмоток статора появится напряжение, кото- рое снизит перепад напряжения на клеммах контрольной лампы заряда АКБ.

- В каком случае потухнет контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в генераторных установках с самовозбуждением:

  - Когда в центральной точке обмоток статора появится напряжение (6 – 7 В), которое снизит напряжение на втягивающей обмотке реле контрольной лампы за- ряда АКБ.

  - Когда на выводах трехфазных обмоток статора появится напряжение, кото- рое снизит перепад напряжения на клеммах контрольной лампы заряда АКБ.

- Для какой цели выпрямительный блок генератора комплектуется дополнитель- ными диодами:

  - Для питания обмоток возбуждения.

  - Для управления контрольной лампой заряда АКБ.

  - Для подключения вольтметра.

- Какой буквой обозначается клемма генераторной установки «Подвод напряже- ния к регулятору напряжения от «+» АКБ»:

  - D.

2.	+B.

- W.

- DF.

- Какой буквой обозначается клемма генераторной установки «Силовой вывод

«+» генератора»:

- D.

2.	+B.

- W.

- DF.

- Какой буквой обозначается клемма генераторной установки «Вывод от одной из обмоток статора перед диодами (может использоваться для подключения тахометра)»:

  - D.

2.	+B.

- W.

- DF.

- Какой буквой обозначается клемма генераторной установки «Вывод с мину- совой щетки регулятора напряжения»:

  - D.

2.	+B.

- W.

- DF.

- Напряжение на силовой клемме генератора при оборотах двигателя 2500 об/мин и включенных фарах дальнего света должно снизится не более, чем на:

  - 0,5 В.

  - 0,8 В.

  - 1,0 В.

ВАРИАНТ 2

- Какая осциллограмма характеризует работу исправного генератора: 1.

- ​

- ​

- Какая осциллограмма характеризует работу генератора с обрывом положитель- ного диода:

1.

2.

3.

- Какая осциллограмма характеризует работу генератора при обрыве в одной из обмоток статора:

  - ​

  - ​

  - ​

  - При каком напряжении контрольная лампа зарядки АКБ должна погаснуть:

    - 10 – 12 В.

    - 12 – 12,5 В.

    - 13 – 15 В.

- Какое напряжение должно быть на клеммах аккумуляторной батареи при 3000 об/мин коленчатого вала двигателя:

  - В пределе 13,7 – 14,5 В.

  - Равным 12 В.

  - Более 15 В.

- Какую цепь размыкает выключатель массы:

  - Между положительной клеммой батареи и корпусом автомобиля.

  - Между отрицательной клеммой батареи и корпусом автомобиля.

  - Между отрицательной и положительной клеммами батареи.

- Величина выходного напряжения генератора зависит:

  - Только от оборотов двигателя.

  - Только от величины напряжения в обмотке возбуждения.

  - От оборотов двигателя и величины напряжения в обмотке возбуждения.

- Как должно изменяться напряжение на силовой клемме исправного генератора:

  - Изменяться минимально относительно 13,7 В.

  - Изменяться скачкообразно в пределах 3-12 В.

  - Изменяться плавно от -12 В до +12 В.

- Неисправный регулятор напряжения приведет к:

А.	Недозарядке АКБ. Б.	Перезарядке АКБ.

В.	Появлению переменного напряжения на силовой клемме генератора.

- А и Б.

- А и В.

- Б и В.

- Как могут соединяться обмотки статора генератора:

  - Только треугольником.

  - Только звездой.

  - Звездой и треугольником.

- Статорные обмотки генератора соединяются в звезду для: А.		Увеличения напряжения на силовой клемме генератора. Б.		Увеличения тока на силовой клемме генератора.

В.	Для стабилизации напряжения бортовой сети.

- А.

- Б.

- В.

- Статорные обмотки генератора соединяются треугольником для: А.		Увеличения напряжения на силовой клемме генератора.

Б.	Увеличения тока на силовой клемме генератора. В.	Для стабилизации напряжения бортовой сети.

- А.

- Б.

- В.

- Величина индуцируемого ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле не зависит от:

  - Длины проводника.

  - Скорости движения проводника.

  - Напряженности магнитного поля.

  - Диаметра проводника.

- Генераторы, какого типа применяют на современных автомобилях:

  - Переменного тока.

  - Постоянного тока.

  - Смешанной конструкции.

- Из каких деталей состоит выпрямительный блок генератора:

  - Резисторов.

  - Диодов.

  - Конденсаторов.

# Задания для контрольной работы

Задание 1. Вычертить электрическую схему зажигания. Описать работу электриче- ской схемы. Цветными карандашами показать путь движения тока в различных режимах работы. Сделать описание устройства отдельных элементов схемы и методы проверки их исправности.

Задание 2. Изобразить схему и сделать описание устройства и принципа работы цен- тробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Изобразить характеристики этих регуляторов и описать методику их построения.

Задание 3. Вычертить электрическую схему генераторной установки и дать описа- ние ее работы. Описать методику проверки исправности генератора с помощью осци- ллографа.

Задание 4. Вычертить электрическую схему стартера, дать описание его работы.

Описать методы проверки исправности стартера.

Задание 5. Изобразить схематично и дать описание устройства и принципа работы датчиков исполнительных устройств микропроцессорной системы зажигания. Описать ме- тоды проверки исправности указанных элементов.

Номера вариантов для заданий 1, 2, 3 и 4.

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | «Волга» ГАЗ-31099 | «Жигули» ВАЗ-2107 | «Нива» ВАЗ-2121 | «Жигули» ВАЗ-2108 | «Жигули» ВАЗ-2106 |
| № варианта | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Марка автомобиля | «Москвич» М- 412 | «ЛАДА Приора» | «ЛАДА Гранта» | ГАЗ-3302 «Газель» | «Москвич» 2141 |

Номера вариантов для задания 5

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчики и ис- полнительное устройство | Датчик ча- стоты вращения положения коленчатого вала | Датчик темпера- туры охла- ждающей жидко- сти с положитель- ным температур- ным коэффициен- том | Датчик по- ложения дроссельной заслонки | Электрон- ный блок управления (блок-схема) | Датчик детона- ции |
| № варианта | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Датчики и ис- полнительное устройство | Масло- наполненная катушка зажигания | Датчик темпера- туры охла- ждающей жидко- сти с отрицатель- ным температур- ным коэффициен- том | «Сухая» ка- тушка зажига- ния | Электро- магнитный клапан ЭПХХ кар- бюратора | Датчик абсолют- ного дав- ления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Задания для оценки освоения МДК 01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей

Контрольный срез 1

Вариант 1

- К подвеске автомобиля, которая обеспечивает упругое соединение несущей системы с ко- лесами автомобиля, предъявляютследующие требования:

  - Обсечение плавности хода.

  - Обеспечение движения по неровным дорогам без ударов в ограничитель.

  - Ограничение поперечного крена автомобиля.

  - Обеспечение затухания колебаний кузова и колес.

  - Обеспечение жесткости элементов кузова. Варианты ответов:

1. 1; 2; 3; 5.

- 1; 3; 4; 5.

- 1; 2; 3; 4.

2. Характеристики подвески колес автомобилей должны обеспечивать оптимальную частоту колебаний:

- Для грузовых автомобилей 1,2...1,9 Гц.

- Для легковых автомобилей 0,8...1,2 Гц.

- Для грузовых и легковых автомобилей - 1,1 Гц.

- Для грузовых и легковых автомобилей – 0,6 Гц. Варианты ответов:

1. 3.

2. 1; 2.

3. 4.

- Какой должен быть допустимый осевой люфт рулевого колеса:

  - 1 мм.

  - 2 мм.

  - Люфт недопустим.

  - Предельно допустимый люфт рулевого колеса грузового автомобиля должен быть в пре- делах:

1. 10°.

2. 15°.

3. 25°.

  - Люфт в подшипниках ступицы передних колёс заднеприводных автомобилей должен быть не более:

    - 0,20 мм.

    - 0,35 мм.

    - 0,15 мм.

  - Если при радиальном или осевом нагружении пальца шарнира подвески усилием 980 Н, перемещение составит в обе стороны более 0,5мм то:

    - Шаровый шарнир заменяют новым.

    - Шаровый шарнир смазывают и он годен к дальнейшей эксплуатации.

  - При движении по неровным дорогам с увеличением амплитуды колебаний подвески, жесткость подвески должна:

    - Увеличиваться.

    - Уменьшаться.

    - Оставаться неизменной.

  - Угол развала передних колес автомобиля ВАЗ – 2110 должен быть в пределах:

    - 00 30´ ± 30´.

    - 00 45´ ± 20´.

    - 0050´ ± 30´.

  - Продольный наклон оси поворота передних колес автомобиля ВАЗ – 2112 должен быть в пределах:

    - 10 20´ ± 30´.

    - 1045´ ± 20´.

    - 20 10´ ± 30´.

  - Разность углов развала колес левой и правой сторон должна быть не более:

    - 00 30´.

    - 00 45´.

    - 00 50´.

  - Техническое состояние амортизаторов определяют на стенде по параметрам:

    - Амплитуды колебаний, совершаемых системой автомобиль-опорные площадки стенда, в зоне резонансной частоты.

    - Амплитуды колебаний, совершаемых амортизатором за определённое число циклов.

  - При отсутствии специальных стендов, проверку технического состояния амортизаторов

передней и задней подвески проводят, за счёт её раскачивания и прикладывания усилия к переднему или заднему бамперу, при этом, исправные амортизаторы не должны превы- сить число колебаний более:

- Двух.

- Трёх.

- Четырёх.

  - Усилие на рулевом колесе не должно превышать:

    - 400Н для легковых автомобилей и 700Н для грузовых автомобилей.

    - 500Н для легковых автомобилей и 900Н для грузовых автомобилей.

    - 250Н для легковых автомобилей и 500Н для грузовых автомобилей.

  - Осевой зазор в шаровом шарнире рулевых тяг автомобиля ВАЗ – 2107 допускается не более:

    - 0,7 мм.

    - 0,3 мм.

    - 0,1 мм.

  - В рулевом механизме автомобиля ВАЗ – 2110 максимально допустимый зазор между упором и гайкой должен быть в пределах:

    - 0,2 мм.

    - 0,5 мм.

    - 0,7 мм.

  - Резинометаллические шарниры рычагов подвески автомобиля ВАЗ-2106 подлежат замене:

    - При невозможности дальнейшей регулировки развала колес (когда удалены все регули- ровочные шайбы).

    - При разрывах и одностороннем износе резины.

    - Если радиальное смещение превышает 2,5 мм.

    - При ослабленной гайке крепления оси рычага подвески. Варианты ответов:

1.	1; 2; 4.

2.	1; 2; 3.

3.	2; 3; 4.

  - Схождение колес автомобиля ВАЗ – 2107, измеренное под нагрузкой, должно быть в пределах:

    - 2...4 мм.

    - 3...5 мм

    - 4...5 мм.

  - Предельно допустимый дисбаланс колеса (в сборе с шиной) легкового автомобиля должен быть не более:

    - 25,4 Н·мм.

    - 15,5 Н·мм.

    - 20,3 Н·мм.

  - При замене или ремонте деталей передней подвески, влияющих на установку пе- редних колес, необходимо производить контроль углов их установки. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному износу:

    - Протектора шин.

    - Шаровых опор подвески.

    - Рычагов подвески.

  - Давление воздуха в шинах 175/70 R13, установленных на автомобиле ВАЗ – 2107, должно быть в пределах:

    - 0,17 – 0,19 МПа.

    - 0,22 – 0,23 МПа.

    - 0,21 – 0,22 МПа.

  - Как изменяются нагрузки на упругий элемент зависимой подвески автомобиля:

    - Увеличиваются с увеличением реакции на колесо и веса подрессоренных масс.

    - Увеличиваются с увеличением веса подрессоренных масс и уменьшаются с увеличением реакции на колесо.

    - Увеличиваются с увеличением веса неподрессоренных и подрессоренных масс.

Вариант 2

- Шум и стук в подвеске колёс при движении автомобиля возникает по причине:

  - Неисправности амортизатора.

  - Износа резинотехнических шарниров рычагов.

  - Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устой- чивости.

  - Износа шаровых шарниров рычагов.

  - Пониженного давления в шинах. Варианты ответов:

| 1. | 1,2,4,5. |
| --- | --- |
| 2. | 2,3,4. |
| 3 | 1,2,3,4. |

- Углы установки передних колёс не поддаются регулировки по причине:

  - Деформации оси нижнего рычага.

  - Износа резинометаллических шарниров.

  - Большого дисбаланса колёс. Варианты ответов:

1.	1,2,3.

2.	1,2.

3.	1,3.

- Частые «пробои» подвески передних колёс возникают по причине:

  - Неисправности амортизаторов.

  - Увеличенной осадки пружин подвески.

  - Износа шаровых шарниров.

  - Износа сайлент-блоков. Варианты ответов:

1.	1,2,3,4.

2.	1,2.

3.	3,4.

4.	1,3,4.

- Увеличенный зазор в шаровых шарнирах передней подвески происходит по причине:

  - Износа трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного не герметичностью защитного чехла или его повре- ждением.

  - Превышения нагрузки на переднюю ось автомобиля.

  - Повышенного износа протектора шин.

- Увеличенный свободный ход рулевого колеса возникает в результате:

  - Износа шаровых шарниров рулевых тяг.

  - Увеличенного зазора в зацеплении ролика с червяком.

  - Ослабления гаек шаровых пальцев рулевых тяг.

  - Увеличенного зазора во втулках амортизатора. Варианты ответов:

1.	1,2,3,4.

2.	2,3,4.

3.	1,2,3.

4.	1,3,4.

- Какие неисправности не влияют на тугое вращение рулевого колеса легкового автомобиля:

  - Деформация деталей рулевого механизма.

  - Отсутствия масла в картере рулевого механизма.

  - Низкого давления в шинах передних колёс.

  - Нарушения зазора в зацеплении ролика с червяком.

  - Износа втулок оси маятникового рычага.

- Какие неисправности не влияют на шум (стуки) в рулевом управлении:

  - Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг.

  - Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колёс.

  - Увеличенный зазор между осью маятникового рычага и втулками.

  - Нарушение зазора в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка.

  - Нарушены углы установки колёс.

- Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия, возникает по причине:

  - Негерметичности клапана сжатия.

  - Недостаточного количества жидкости в резервуарах амортизатора.

  - Износа направляющей втулки штока.

  - Износа резиновых втулок в проушине. Варианты ответов:

1. 1; 2; 3; 4.

2. 2; 3; 4.

3. 1; 2; 3.

- Увод автомобиля от прямолинейного движения возникает по причине:

  - Разного давления в шинах.

  - Нарушения углов установки передних колёс.

  - Неодинаковой упругости пружин подвески.

  - Неполного растормаживания тормозного механизма колёс.

  - Все указанные причины.

- При каких условиях измеряется предельная величина усилия на ободе рулевого ко- леса при проверке рулевого механизма:

  - Продольная рулевая тяга отсоединена, двигатель работает на холостом ходу, рулевое коле- со проходит нейтральное положение.

  - Продольная рулевая тяга отсоединена, двигатель не работает, рулевое колесо проходит нейтральное положение.

  - Продольная рулевая тяга подсоединена, двигатель работает, рулевое колесо повернуто на два оборота от среднего положения.

- Неправильная регулировка схождения колес вызывает:

  - Увеличение свободного хода рулевого колеса.

  - Ухудшение работы тормозов.

  - Ухудшение управляемости автомобиля и увеличения износа шин.

  - Повышение износа подшипников ступиц колес.

- Пониженное давление воздуха в шинах автомобиля приводит к следующему:

  - Повышается вибрация автомобиля.

  - Снижается комфортабельность езды.

  - Увеличивается тормозной путь автомобиля.

  - Снижается ресурс шин, повышается расход топлива.

- Повышенный износ протектора шины в средней части беговой дорожки является причиной эксплуатации шин с давлением:

  - Ниже установленной нормы.

  - Выше установленной нормы.

  - Соответствующим норме.

- Повышенный износ протектора шины расположенный по боковым поверхностям беговой дорожки, является причиной эксплуатации шин с давлением:

- Выше установленной нормы.

- Ниже установленной нормы.

- Соответствующим норме.

- Повышенный износ протектора шины расположенный по внутренней боковой части беговой дорожки, является причиной эксплуатации автомобиля:

  - С неправильным углом развала колес.

  - С неправильным углом схождения колес.

  - С нарушением балансировки колес.

- Повышенный износ протектора шины расположенный по внешней боковой части беговой дорожки, является причиной эксплуатации автомобиля:

  - С неправильным углом развала колес.

  - С неправильным углом схождения колес.

  - С угловым биением колес.

- Тугое вращение рулевого колеса, на автомобиле ВАЗ – 2110, возникает по причине:

  - Повреждения подшипника верхней опоры стойки подвески.

  - Повреждения опорной стойки или упора рейки.

  - Низкого давления в шинах передних колес.

  - Повреждения деталей шаровых шарниров тяг.

  - Износа протектора шин передних колес. Варианты ответов:

1. 1; 2; 3; 4.

2. 2; 3; 4; 5.

3. 3; 4; 5.

- Повышенный нагрев подшипников ступицы колеса автомобиля ВАЗ – 2105, возни- кает по причине:

  - Увеличенного зазора в подшипниках ступицы колеса.

  - Недостаточного количества смазки в подшипниках ступицы колеса.

  - Люфта в подшипниках ступицы колеса: Варианты ответов:

1. 1; 2; 3.

2. 1; 2.

3. 2; 3.

- Шум при работе подшипников узла ступицы колеса и невозможность отрегулиро- вать натяг в подшипниках ступицы колеса является причиной:

  - Износа подшипников ступицы колеса.

  - Износа сальника ступицы колеса.

  - Нарушения регулировки углов установки передних колес.

- Сквозные повреждения в резиновых чехлах шаровых шарниров являются основной причиной:

  - Преждевременного износа деталей работающих в узлах трения.

  - Повышенного зазора в подшипниках ступицы колес.

  - Износа резинометаллических шарниров осей рычагов.

- Частые “пробои ” подвески колес возникают по причине:

  - Осадки пружин подвески.

  - Неисправности амортизаторов.

  - Большого дисбаланса колес. Варианты ответов:

1.	1; 2; 3.

2.	2; 3.

3.	1; 2.

Контрольный срез 2

Вариант 1

- При каком ТО проверяется люфт рулевого колеса:

  - ТО-1.

  - ТО-2.

  - При сезонном ТО.

- Как проверяется люфт рулевого колеса:

  - Двигатель работает на холостом ходу, колеса в нейтральном положении, ру- левое колесо покачивают в ту и другую сторону до начала поворота колес.

  - Двигатель не работает, колеса в нейтральном положении, рулевое колесо поворачивают в ту и другую сторону до начала поворота колес.

  - Двигатель не работает, колеса в нейтральном положении, рулевое колесо поворачивают в одну сторону до начала поворота колес.

- На автомобиле ВАЗ -2110 угол развала колёс регулируется:

  - Верхним болтом крепления телескопической стойки к бобышки пово- ротного кулака.

  - Ползуном на резьбовом стержне нижнего болта.

- Чем регулируется затяжка подшипников вала рулевой колонки:

  - Гайкой.

  - Шайбами.

  - Винтом.

- В каком направлении необходимо повернуть регулировочный винт на рулевом механизме для уменьшения люфта рулевого колеса:

  - Вращение винта не влияет на величину люфта.

  - По часовой стрелке.

  - Против часовой стрелки.

- Допустимый осевой люфт вала сошки должен быть в пределах:

  - 0,01-0,05 мм.

  - 0,02-0,08 мм.

  - 0,2-0,8 мм.

- Чем	регулируется	люфт	вала	сошки	рулевого	управления	автомобиля:

  - Винтом.

  - Шайбой.

  - Прокладками.

- Развал колес автомобиля устанавливается в целях:

  - Уменьшения усилия при совершении поворота.

  - Снижения нагрузки на наружный подшипник ступицы переднего колеса.

  - Стабилизации управляемых колес.

  - Уменьшения расхода топлива.

- На участках диагностирования амортизаторы проверяют непосредственно на автомобиле, для чего применяют специальные стенды, которые по принципу действия различаются на два вида:

  - С замером колебаний подрессоренных масс.

  - С замером колебаний не подрессоренных масс.

  - С замером амплитуды колебаний кузова автомобиля.

  - С замером амплитуды резонансных колебаний передней подвески автомоби- ля.

Варианты ответов:

1) 1,4.

2) 1,3.

3) 1,2.

4) 2,4.

- О необходимости замены резинометаллических шарниров передней подвески автомобиля ВАЗ-2106 свидетельствуют такие дефекты как:

  - Разрывы резины и одностороннее её выпучивание.

  - Подрезание и износ резины по торцам шарниров.

  - Невозможность дальнейшей регулировке установки передних колёс.

  - Все указанные дефекты.

- При какой величине люфта, в подшипниках ступицы колеса, необходимо проводить регу- лировки:

  - 0,15 мм.

  - 0,25 мм.

  - 0,35 мм.

- Регулировочная шайба толщиной 3мм, установленная в подвеске автомобиля ВАЗ-2110, позволяет изменить угол продольного наклона оси поворота на:

- 10`.

- 20`

- 30`

- Особенностью снятия деталей передней подвески автомобиля ВАЗ-2114 является то, что при снятии пальца шарового шарнира рулевой тяги необходимо использовать только:

  - Съёмник.

  - Торцевой ключ.

  - Накидной ключ.

- Каким цветом краски маркируются пружины подвески автомобиля ВАЗ-2109, относящи- еся к первой группе:

  - Жёлтой краской.

  - Зелёной краской.

  - Чёрной краской.

- Какая марка масла заливается в гидравлические амортизаторы автомобиля ВАЗ-2107:

  - М6310Г1.

  - ТАД-17.

  - МГМ-10

- Для увеличения угла продольного наклона оси поворота на автомобиле ВАЗ-2110, число шайб на растяжке в передней или задней её части:

  - Увеличивают.

  - Уменьшают.

- Перед регулировкой углов установки колес, автомобиля ВАЗ – 2107, необходимо проверить:

  - Давление воздуха в шинах.

  - Осевой зазор в подшипниках передних колес.

  - Исправность амортизаторов.

  - Состояние резинометаллических шарниров.

  - Зазор в верхних шаровых шарнирах подвески.

  - Балансировку колес. Варианты ответов:

1. 1; 2; 4; 6.

2. 2; 4; 5.

3. 1; 2; 3; 4; 5.

- Для замены смазки в подшипниках ступицы колес, применяется консистентная смазка марки:

  - Литол – 24.

  - Фиол – 2У.

  - ШРБ – 4.

- При регулировке зазора в подшипниках ступицы колеса автомобиля ВАЗ -2104, следует учитывать, что направление резьбы на цапфах следующие:

  - На левой цапфе поворотного кулака – правое, на правой цапфе – левое.

  - На левой цапфе поворотного кулака - левое, на правой цапфе – правое.

- Укажите марку масла применяемого для смазки рулевого механизма автомобиля ВАЗ – 21074:

  - ТАД – 17И или ТМ5 – 18.

  - ТМ15 – 18.

  - М63/12Г1.

Вариант 2

- Какой угол наклона нитей каркаса к продольной оси имеют радиальные шины:

  - 85... 90 градусов.

  - 25...30 градусов.

  - 35...40 градусов.

  - 50...60 градусов.

- Перечислите преимущества радиальных шин по сравнению с диагональными:

  - Меньший износ и меньшее сопротивление качению.

  - Меньшая масса.

  - Лучшую передачу продольных и боковых сил.

  - Более быстрая реакция на поворот руля.

  - Меньший момент инерции относительно оси вращения (проявляется при разгоне и торможении).

  - Более мягкое качение.

  - Большая грузоподъемность по сравнению с диагональной такого же разме- ра.

- Что такое "проскальзывание":

  - Это относительное перемещение (кинематические потери) между шиной и поверх- ностью дороги, возникающее если катящаяся шина передает в точке контакта продольную силу, например, тяговую.

  - Это перемещение шины относительно поверхности дороги, обусловленное, с одной стороны, наличием крутящего момента на колесе, а с другой - наличием силы сопротивле- ния дороги.

  - Это относительное перемещение шины относительно поверхности дороги, обу- словленное неровностью и влажностью дорожной поверхности.

  - Это перемещение брекера в шине из центрального положения, вызванное понижен- ным давлением воздуха.

- При какой величине проскальзывания на сухой дороге колеса имеют наилучшие возмож- ности для передачи сил, т.е. коэффициент сцепления φх максимальный:

1.	15-25%

2.	0-10%

3.	45-55%

4.	90-100%

5.	75-85%

- Возможна ли такая ситуация, когда коэффициент трения скольжения шины будет больше 1:

  - Да, возможна.

  - Нет, не возможна.

- Какая шина имеет лучшее сцепление на сухой цементной или асфальтовой дороге:

  - Гладкая шина (без рисунка протектора).

  - Шина с полным рисунком протектора.

  - Шина с рисунком протектора, изношенным на 30-40%.

  - Шина с рисунком протектора, изношенным на 70-80%.

- Как влияет на коэффициенты сцепления и трения скольжения шин, увеличение скорости движения:

Увеличение скорости движения приводит к падению коэффициентов сцепления и трения скольжения.

- Увеличение скорости движения приводит к росту коэффициентов сцепления и тре- ния скольжения.

- Увеличение скорости движения приводит к росту коэффициента сцепления и к па- дению коэффициента трения скольжения.

- Увеличение скорости движения приводит к росту коэффициента сцепления, а коэффициент трения скольжения не изменяется.

- Что такое аквапланирование:

  - "Всплытие" шины при движении автомобиля по лужам.

  - Появление в пятне контакта микроскопических капель воды, что обусловлено адгезией.

  - Использование свойства автомобильных шин увеличивать поверхность контакта со средой в условиях полного или частичного погружения в воду.

  - Ситуация, когда автомобиль некоторое время по инерции продолжает движение по поверхности воды, неожиданно попав в глубокую водную преграду.

- Какие шины меньше склонны к аквапланированию при прочих равных условиях:

  - Узкие шины.

  - Широкие шины.

  - Широкие шины низкого профиля.

- Как влияет на коэффициент трения скольжения применение шин с шипами:

  - При гололедице коэффициент трения скольжения выше, но на сухой или сырой до- роге он меньше.

  - Коэффициент трения скольжения выше во всех ситуациях.

  - При гололедице и на сырой дороге коэффициент трения скольжения выше, но на сухой дороге он меньше.

  - Коэффициент трения скольжения не изменяется (по определению).

- В маркировке автомобильных колес (5,5J R14 ЕТ25) цифра 5,5 обозначает:

- Посадочный диаметр кольцевой части обода.

- Посадочную ширину обода.

- Ширину протектора шины.

- Что означает обозначение «ЕТ25» в маркировке диска колеса:

  - Обозначает вылет – расстояние от привалочной плоскости колеса до плоскости, проходя- щей через середину посадочной ширины обода.

  - Обозначает диаметр окружности центра крепежных отверстий.

  - Обозначает диаметр центрального отверстия диска колеса.

- Установка колес с вылетом, значительно меньшим предусмотренного, приводит к:

  - Снижению устойчивости автомобиля в поворотах.

  - Износу шин автомобиля.

  - Увеличению люфта рулевого колеса.

- Какие эксплуатационные требования предъявляются к протектору шины:

  - Максимальная передача силы.

  - Увеличение пробега шины.

  - Равномерный износ.

  - Высокая устойчивость на поворотах.

  - Хорошая сцепляемость на мокрой дороге, снегу и льду.

  - Высокая безопасность при аквапланировании.

  - Привлекательный рисунок профиля. Варианты ответов:

1. 1; 2; 3; 4; 7.

2. 2; 3; 4; 5; 6.

3. 1; 2; 3; 4; 5; 6.

- При зимней эксплуатации шин, давление в них:

  - Увеличивают.

  - Уменьшают.

  - Поддерживают в пределах нормы.

- Проверка давления воздуха в шинах должна определяться с интервалом:

  - 14 дней.

  - 25 дней.

  - 7 дней.

- Для измерения давления в шинах без погрешностей, необходимо чтобы они были:

  - Холодные.

  - Чистые.

  - Горячие.

- Шины установленные на автомобиль должны быть:

- Одного размера и конструкции.

- Одной модели и по возможности одного производителя.

- С направленным рисунком. Варианты ответов:

1. 1, 2, 3.

2. 1, 2.

3. 2, 3.

- При установке на автомобиль шин с меньшим профилем:

  - Увеличивается топливная экономичность.

  - Повышается устойчивость и управляемость автомобиля.

  - Увеличиваются тормозные свойства автомобиля.

- Индекс грузоподъемности указанный в маркировке шины обозначает:

  - Максимальную нагрузку которую способна нести шина.

  - Вес груза перевозимого автомобилем.

  - Минимальную нагрузку на шину.

# Вопросы для собеседования

Тема 1. Требования к техническому состоянию ходовой части и рулевого управления различных конструктивных решений.

    - Назначение подвески

    - Назначение рулевого управления

    - Особенности эксплуатации, компоновочно-регулировочные решения подвесок (пружинных, рессорных, пневматических),

    - Особенности	эксплуатации,	компоновочно-регулировочные	решения	рулевых управлений и приводов (червячных, реечных, саморегулируемых),

    - Особенности эксплуатации, компоновочно-регулировочные решения амортизато- ров (гидравлических, газовых)

    - Требования к техническому состоянию подвесок

    - Требования к техническому состоянию рулевых управлений

# Тема 2. Причины изменения технических характеристик в эксплуатации.

- Основные отказы узлов и деталей подвесок и рулевых управлений, влияние на экс- плуатационные характеристики автомобиля, на безопасность его движения;

- показатели предельного состояния элементов и узлов;

- влияние эксплуатационных факторов на отказность и характеристики технического состояния.

- Характерные неисправности подвесок автомобилей отечественного и иностранного производства.

- Характерные неисправности рулевых управлений автомобилей отечественного и иностранного производства.

# Тема 3. Технология обслуживания и ремонта.

- Технологии обнаружения и устранения отказов и неисправностей:

- Диагностирование состояния амортизаторов со снятием и без снятия с автомобиля,

- Диагностирование состояния подшипников ступиц,

- Диагностирование состояния рулевых механизмов и их приводов,

- Диагностирование состояния геометрического положения колес относительно плоскости автомобиля (углы наклона оси поворотов колес, углы развал а и схожде- ния, параллельность мостов);

- Технологии замены рычагов подвески,

- Технологии замены шаровых опор,

- Технологии замены шкворней и их втулок,

- Технологии замены стоек амортизаторов, рессор, пружин, реактивных тяг

- регулировочные воздействия.

- Особенности обслуживания подвесок легковых автомобилей иностранного произ- водства с ограниченным спектром узлов регулировки.

# Тема 4. Организация работ на предприятиях автомобильного сервиса.

- Организация рабочих постов по диагностированию.

- Организация рабочих постов Регулировке, ремонту ходовой части автомобилей.

- Размещение оборудования, подвод коммуникаций.

- Типовые рабочие посты.

- Технологическая документация, оформление заявок на ремонт (обслуживание),

- Взаимоотношения с клиентурой (время и сроки выполнения работ, гарантийные обязательства).

# Тема 5. Технология обслуживания трансмиссий автомобилей

- Назначение трансмиссии

- Область применения трансмиссии

- Преимущества и недостатки в эксплуатации трансмиссий различных типов,

- Конструктивные решения трансмиссии.

# Тема 6. Технологии ремонта и обслуживания шин.

- Монтажно-демонтажные работы.

- Ремонт повреждений шин "горячей" и "холодной" вулканизацией.

- Углубление рисунка протектора.

- Восстановительный ремонт изношенного протектора.

- Экономическая целесообразность ремонтов.

- Методы устранения дисбаланса колес.

- Оборудование шиномонтажное.

- Воздухораздаточное,	технологическое	и	диагностическое	оборудование, устройство, принцип работы, обслуживание.

- Организация постов и участков по обслуживанию и ремонту шин и колес.

# Тема 7. Технологии и организация обслуживания тормозных систем.

- Изменение технического состояния тормозных систем в эксплуатации.

- Методы (дорожные и инструментальные) обнаружения неисправностей.

- Технологии диагностирования, обслуживания.

- Ремонт приводов,

- Ремонт механизмов управления,

- Ремонт тормозных колодок и барабанов,

- Ремонт пневмоаккумуляторов,

- Ремонт регуляторов тормозных сил.

- Особенности диагностирования ремонта тормозных систем с антиблокирующими механизмами.

- Организация рабочих постов, их место в производственном процессе предприятий автосервиса и автотранспортных предприятии.

# Тема 8. Технологии и организация обслуживания системы освещения.

- Основные характеристики систем освещения.

- Основные характеристики приборов и элементов освещения автомобилей разных типов: Госты, нормативы, технические требования.

- Отказы и неисправности в эксплуатации системы освещения, способы выявления и устранения.

- Технологии диагностирования и регулировки фар, применяемое оборудование, организация рабочих постов.

- Требования к стеклам кузова (кабины, салона) автомобиля в процессе эксплуата- ции. Ремонт трещин, сколов стекол: технология, применяемый инструмент, мате- риалы.

# Тема 9. Технологии и организация обслуживания приборов сигнализации.

- Требования к работе звуковой сигнализации,

- Требования к работе стоп-сигнала,

- Требования к работе реле поворотов и аварийного освещения,

- Требования к работе реле- и механизму стеклоочистителя, охранным сигнализаци- ям.

- Основные неисправности, отказы; способы обнаружения и устранения.

- Технологическое место и организация этих работ на предприятиях автосервиса.

# Задания для оценки освоения МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей Контрольный срез №1

Вариант 1

    - Материалы, используемые для производства кузовов.

    - Кузова легковых автомобилей.

    - Кузова автобусов.

    - Кузова и кабины грузовых автомобилей.

    - Материалы для изготовления кузовов и их элементов.

# Вариант2

    - Защита кузовов и кабин от коррозии при изготовлении.

    - Материалы, применяемые при техническом обслуживании кузовов.

    - Контроль геометрических параметров кузова.

    - Оборудование для правки и ремонта кузовов.

    - Инструмент правки и ремонта кузовов

# Вариант 3

    - Приёмка кузовов в ремонт

    - Дефектация кузовов.

    - Основные повреждения кузова и кабин.

    - Восстановление формы повреждённого кузова.

    - Оборудование и инструменты для правки и ремонта кузовов.

# Вариант 4

    - Приёмка кузовов в ремонт и дефекация.

    - Основные повреждения кузовов и кабин.

    - Виды и способы ремонта кузовов.

    - Сварка кузовных деталей.

    - Установление повреждений синтетическими материалами и пайкой.

# Контрольный срез №2

Дать письменные ответы на вопросы Вариант 1

- Восстановление кузова заменой деталей

- Оборудование для замены деталей кузовов.

- Правила и технические условия для замены деталей кузовов.

- Контроль качества выполненных работ.

- . Оборудование для правки кузовов

# Вариант 2

- Оборудование, применяемое для правки кузовов легковых автомобилей.

- Правила и технические условия правки кузовов легковых автомобилей.

- Контроль качества выполнения выполненных работ.

- Организация участка восстановления кузовов

- Оборудование участка восстановления кузовов легковых автомобилей.

# Вариант 3

- Правила размещения оборудования.

- Организация работ участка.

- Меры безопасности при выполнении работ на участке.

- Оборудование для покраски кузовов и деталей автомобиля. Технологии и организа- ция восстановления лакокрасочного покрытия.

- Перечень оборудования, применяемого при покраске кузовов и деталей автомоби- ля.

# Вариант 4

Технические характеристики основного оборудования для покраски кузовов.

- Правила применения и использования оборудования

- Материалы, применяемые при восстановлении лакокрасочного покрытия автомо- билей.

- Технологии восстановления лакокрасочного покрытия.

- Меры безопасности при выполнении работ по восстановлению лакокрасочного по- крытия.

# Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту за глубокое и полное овладение содержа- нием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом, за умение применять теоретические знания при решении практических за- дач. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (в письмен- ной форме), качественное внешнее оформление.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент полно освоил учебный мате- риал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ в письменной форме, но содержание и форма ответа имеют некоторые неточности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, при выполнении практических заданий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент имеет раз- розненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает грубые ошибки, при выполнении практических заданий, не может применять знания для решения практических заданий; за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ от выполнения письменной работы.

# Вопросы для собеседования Тема 2. Контроль геометрических параметров кузова.

- Оборудование для правки и ремонта кузовов.

- Инструмент правки и ремонта кузовов

- Приёмка кузовов в ремонт

- Дефектация кузовов.

- Основные повреждения кузова и кабин.

# Тема 3. Восстановление формы повреждённого кузова.

- Оборудование и инструменты для правки и ремонта кузовов.

- Приёмка кузовов в ремонт и дефекация.

- Основные повреждения кузовов и кабин.

- Виды и способы ремонта кузовов.

- Сварка кузовных деталей.

- Установление повреждений синтетическими материалами и пайкой.

- Контроль качества ремонта кузовов.

# Тема 4. Восстановление кузова заменой деталей

- Оборудование для замены деталей кузовов.

- Правила и технические условия для замены деталей кузовов.

- Контроль качества выполненных работ.

# Тема 5. Оборудование для правки кузовов

- Оборудование, применяемое для правки кузовов легковых автомобилей.

- Правила и технические условия правки кузовов легковых автомобилей.

- Контроль качества выполнения выполненных работ.

# Тема 6. Организация участка восстановления кузовов

- Оборудование участка восстановления кузовов легковых автомобилей.

- Правила размещения оборудования.

- Организация работ участка.

- Меры безопасности при выполнении работ на участке.

# Тема 7. Оборудование для покраски кузовов и деталей автомобиля. Технологии и организация восстановления лакокрасочного покрытия.

- Перечень оборудования, применяемого при покраске кузовов и деталей автомоби- ля.

- Технические характеристики основного оборудования для покраски кузовов.

- Правила применения и использования оборудования

- Материалы, применяемые при восстановлении лакокрасочного покрытия автомо- билей.

- Технологии восстановления лакокрасочного покрытия.

- Меры безопасности при выполнении работ по восстановлению лакокрасочного по- крытия.

# Тема 8. Антикоррозионная обработка кузова.

- Перечень оборудования, применяемого при антикоррозионной обработке кузовов и деталей автомобиля.

- Технические характеристики оборудования для покраски кузовов.

- Материалы, применяемые при антикоррозионной обработке кузовов автомобилей.

- Меры безопасности при антикоррозионной обработке.

  - Задания для оценки освоения МДК 01.08 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, работающих на газовом топливе

Контрольный срез №1 ВАРИАНТ 1

Задание 1

Схема работы двухступенчатого редуктора

Укажите цифры, которые должны стоять в местах пропуска:

- при открытом магистральном вентиле газ через впускное отверстие ... редуктора поступает в камеру ... первой ступени;

- при повышении давления в этой камере до 0,15 МПа мембрана преодолевая сопротивление пружины ..., поднимается:

- вместе с мембраной поворачивается коленчатый рычаг ..., который, воздействуя на клапан ..., закрывает его;

- если двигатель не работает, то клапан ... камеры второй ступени будет находить- ся в закрытом положении;

- закрытие клапана камеры второй ступени достигается за счет воздействия пружи- ны ... вакуумного разгружателя на диафрагму ... второй ступени и шток.

# Задание 2

Схема работы двухступенчатого редуктора

Укажите цифры, которые должны стоять в местах пропуска:

- в момент пуска двигателя и во время его работы на средних нагрузках разрежение во впускном трубопроводе (см. для справки также рисунок задания 3) передается по труб- ке ... в полость дозирующе- экономайзерного ... и разгрузочного ... устройств;

- за счет разрежения, возникающего в полости вакуумного разгру- жателя, сжима- ется его коническая пружина ... ;

- диафрагма ... второй ступени прогибается вверх;

- клапан ... камеры второй ступени открывается, и газ поступает в камеру ... ;

- из камеры ... второй ступени по трубке ... газ поступает к патрубку ввода газа в га- зовый смеситель, а по трубке ... - к отверстиям системы холостого хода.

# ВАРИАНТ 2

Задание 1

Газовый смеситель СГ-250

Какими позициями на рисунке обозначены:

- патрубок, к которому подводится газ от газового редуктора при работе двигателя при полной нагрузке;

- патрубок подвода газа в систему холостого хода;

- деталь, которую прикрывают при пуске холодного двигателя;

- клапан, перекрывающий путь газа к форсунке смесителя при работе двигателя на холостом ходу;

- детали, которые используются для регулировки состава газовоздушной смеси при работе двигателя на холостом ходу?

# Задание 2

Схема работы двухступенчатого редуктора Какими позициями на рисунке, б обозначены:

- диафрагма второй ступени двухступенчатого редуктора, которая связана со штоком, воздействующим на клапан второй ступени;

- диафрагма дозирующего устройства;

- трубка, соединяющая дозирующее устройство с впускной трубой;

- трубка, соединяющая камеру второй ступени с системой холостого хода смеси- теля (см. рисунок, а)

- трубка, соединяющая камеру второй ступени с патрубком ввода газа в смеситель (рисунок, б)?

# Контрольный срез №2 ВАРИАНТ 1

- Газовый смеситель, применяемый в газобаллонной установке, работающей на сжиженном газе и устанавливаемой на автомобиле ЗИЛ-130, имеет:

  - одну дроссельную и одну воздушную заслонки;

  - две дроссельные и одну воздушную заслонки;

  - две воздушные и одну дроссельную заслонки;

  - две воздушные и две дроссельные заслонки.

- Газовый смеситель обеспечивает полноценную работу двигателя при использо- вании в качестве топлива:

  - газа;

  - бензина;

  - как газа, так и бензина.

- Какие преимущества дает применение сжиженного газа в системе питания двигателей с внешним смесеобразованием?

  - уменьшение вредных примесей в отработавших газах;

  - повышение мощности двигателя;

  - уменьшение нагарообразования;

  - улучшение динамических характеристик двигателя;

  - уменьшение износа при пуске холодного двигателя.

- Наиболее существенным недостатком газобаллонных установок, применяемых в системе питания легковых автомобилей, является:

  - уменьшение грузоподъемности;

  - удорожание топливной аппаратуры;

  - пожароопасность;

  - повышение трудоемкости технического обслуживания.

V. Двигатель, оборудованный газобаллонной установкой и упрощенным резервным карбюратором, эксплуатировать в режиме использования карбюратора, готовящего бен- зовоздушную смесь:

- разрешается кратковременно при неисправности газового оборудования;

- допускается для маневрирования в гараже и передвижения на короткое расстоя- ние;

- можно в случае опорожнения баллонов для движения к ближайшей газонаполни- тельной станции;

- разрешается без ограничений при условии остановки двигателя для перевода с газа на бензин.

# ВАРИАНТ 1

- Где размещаются баллоны со сжиженным газом?

  - в передней части салона;

  - в задней части салона.

- На автомобиле ГАЗ-24-07 испаритель

  - выполнен в виде отдельного узла;

  - совмещен с газовым редуктором;

  - совмещен со смесителем газа;

  - установлен внутри баллона.

- Преобразование газа из сжиженного состояния в газообразное происходит за счет использования тепла

  - жидкости из системы охлаждения двигателя;

  - масла из системы смазки двигателя;

  - отработавших газов;

  - охлаждающей жидкости, масла и отработавших газов.

- Количество газа в баллоне определяют по показаниям...

  - манометра;

  - указателя уровня.

- Полностью заправленный сжиженным газом баллон автомобиля ГАЗ-24-07 позволяет при движении в городе проехать без заправки

  - 100-200 км;

  - 200-300 км;

  - 300-400 км;

  - 400-500 км.

# Вопросы к экзамену

- Газообразные топлива. Виды и свойства

- Газообразные моторные топлива

- Газобаллонное оборудование.

- Конструкции и классификация ГБО

- Газовые редукторы-испарители .

- Устройства хранения, подготовки и подачи газа.

- Газопроводы и соединительные элементы.

- Электрическая схема газобаллонного оборудования

- Обслуживание, регулирование и ремонт газобаллонного оборудования

- Дополнительное оборудование газодизельных систем питания.

- Топливно-экономическая характеристика автомобиля.

- Инжекторные системы подачи газового топлива

- Организация переоборудования транспортных средств в газобаллонные.

- Комплектность, документация, сопровождение.

- Качество автомобиля.

- Техническое состояние автомобиля.

- Причины изменения технического состояния.

- Надежность, как одно из свойств, обуславливающих качество автомобиля.

- Количественные характеристики свойств надежности.

- Экономическая и экологическая эффективность	эксплуатации газобаллонных автомобилей.

- Стоимость газового оборудования.

- Дополнительная экологическая эффективность.

- Экономическая и экологическая эффективность	эксплуатации газобаллонных автомобилей.

- Методы определения периодичности технического обслуживания автомобилей.

- Газодизельные установки.

- Перспективные силовые установки.

- Водородное топливо.

- Гибридные автомобили.

- Устройство испарителя сжиженного нефтяного газа.

- Объем сезонного технического обслуживания испарителей сжиженного нефтя- ного газа.

- Устройство газового редуктора РЗАА

- Типичные причины возникновения негерметичности клапанов первой и второй ступеней газового редуктора РЗАА.

- Внешние признаки нарушения герметичности диафрагм газового редуктора.

- Причины затрудненного пуска двигателя на ГСН.

- Устройство и назначение дозируюше-экономайзерного устройства и его тех- ническое обслуживание при ТО-2.

- Объем технического обслуживания полости второй ступени газового редуктора и его разгрузочного устройства.

- Назначение и устройство фильтрующих элементов.

- Основные неисправности газопроводов.

- Какие параметры газовой аппаратуры необходимо диагностировать при работе двигателя на ГСН?

- Особенности газобаллонной установки, работающей на ГСН. назначение и принцип работы основных элементов и узлов газовой аппаратуры.

- Устройство карбюратора-смесителя, газового смесителя, газовых фильтров, за- порно-предохранительной арматуры, газовых баллонов, подогревателей и испари- телей газа, а также их назначение и принцип работы.

- Как влияет изменение давления газа в баллоне на расход его при работе двигателя на газе?

- Назначение вакуум-разгружателя.

- Как выполняется регулировка диафрагмы атмосферного давления редуктора второй ступени?

- Объясните назначение пружин в редукторе РЗАА.

- В каких пределах достигается полное сгорание топлива (газа) в смеси с воздухом? Как будет гореть топливо, если кислорода будет недостаточно?

- Как осуществляют регулировку клапана первой ступени в редукторе РЗАА?

- Объясните устройство и работу безмоторного стенда.

- В чем заключается проверка редуктора на пропускную способность расхода газа (воздуха)?

- Какие существуют составы газовоздушных смесей.

# Вопросы из экзаменационных билетов по ПМ. 01

- Устройство и принцип действия элементов системы питания ГБУ: испарителя, подогре- вателя и фильтра газа, газового редуктора.

- Технологический процесс уборочно-моечных работ.

- Контроль и диагностирование систем зажигания двигателя, оборудование, приборы и приспособления для их проведения.

- Устройство и принцип действия топливоподкачивающего насоса низкого давления

- Техническое обслуживание и текущий ремонт КШМ и ГРМ.

- Неисправности коробок переключения передач и раздаточных коробок, их причины, признаки и проявление.

- Назначение, виды и общее устройство главных передач.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охлаждения и смазки.

- Контроль и диагностирование автомобильных генераторных установок, оборудование, приборы и приспособления для их проведения.

- Устройство и принцип действия катушек зажигания, свечей зажигания, проводов высо- кого напряжения.

- Техническое	обслуживание	и	текущий	ремонт	системы	питания	бензиновых двигателей.

- Контроль и диагностирование стартера и его элементов.

- Общее устройство пневматического тормозного привода.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных двигателей.

- Диагностирование систем смазки и охлаждения двигателя в целом.

- Устройство и принцип действия элементов магистрали высокого давления: топливного насоса высокого давления, форсунок.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования.

- Контроль и диагностирование системы охлаждения двигателя, приборы, оборудование и приспособления для их проведения.

- . Устройство и работа элементов тормозной системы с механическим приводом (стоя- ночного тормоза).

- Техническое обслуживание и текущий ремонт сцепления

- Контроль и диагностирование системы питания дизельных двигателей, приборы, обору- дование и приспособления для их проведения.

- Устройство и принцип действия системы наружного и внутреннего освещения, голов- ных фар.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт КПП.

- Контроль и диагностирование приборов подачи и очистки топлива и воздуха, приборы для их проведения.

- Устройство и принцип действия приборов световой и звуковой сигнализации.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт АКПП.

- Неисправности автомобильных генераторных установок, их причины, признаки и проявление.

- Контрольно-измерительные приборы, их устройство и принцип действия.

- Проверка и регулировка углов установки управляемых колес.

- Контроль и диагностирование приборов подачи и очистки топлива и воздуха в карбюра- торном двигателе, приборы для их проведения.

- Устройство и принцип действия муфты опережения впрыскивания, регуляторов ча- стоты вращения коленчатого вала.

- Ремонт элементов подвесок.

- Контроль и диагностирование карданных и главных передач автомобиля, оборудование, приборы и приспособления для их проведения.

- Турбонаддув в дизелях.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления.

- Контроль и диагностирование смеседозирующих устройств карбюратора, оборудование для их проведения.

- Виды и общее устройство подвесок.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной системы.

- Диагностирование газобаллонной аппаратуры, с помощью стационарного и пере- носного оборудования.

- Гидравлические амортизаторы. Устройство и принцип работы.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт ГБА.

- Контроль и диагностирование приводов натяжных ремней и термостатов, приборы для их проведения.

- Общее устройство системы питания дизельногодвигателя.

- Заделка трещин в корпусных деталях фигурными вставками.

- Контроль и диагностирование системы смазки двигателя, приборы, оборудование и приспособления для их проведения.

- Общее устройство генераторной установки автомобиля.

- Восстановление деталей методом постановки дополнительной ремонтной детали.

- Контроль и диагностирование технического состояния форсунок, приборы и оборудова- ние для их проведения.

- Устройство и принцип действия регуляторов напряжения.

- Восстановление резьбовых поверхностей спиральными вставками.

- Контроль и диагностирование механизма сцепления, оборудование, приборы и при- способления для их проведения.

- Рулевые механизмы. Виды и устройство.

- Восстановление посадочных отверстий свёртными втулками.

- Поэлементное диагностирование системы зажигания, приборы и оборудование для его проведения.

- Функциональная схема системы электропуска автомобильного двигателя.

- Восстановление размеров изношенных поверхностей деталей методами пластического деформирования.

- Контроль и диагностирование аккумуляторных батарей, приборы, оборудование и при- способления для их проведения.

- Назначение и типы тормозных систем.

- Восстановление деталей сваркой.

- Контроль и диагностирование рулевых управлений автомобиля, оборудование, приборы и приспособления для их проведения.

- Общее устройство и принцип действия автомобильного стартера.

- Восстановление деталей наплавкой.

- Контроль и диагностирование углов установки колёс.

- Тормозные механизмы. Виды и устройство.

- Физическая сущность процесса газотермического напыления.

- Контроль и диагностирование воздушной системы двигателя, контроль дымности отра- ботавших газов, приборы для их проведения.

- Виды систем зажигания и их краткая характеристика.

- Восстановление деталей пайкой.

- Контроль и диагностирование системы питания газобаллонных двигателей, приборы, оборудование и приспособления для их проведения.

- Устройство и принцип действия стеклоочистителя и омывателя лобового стекла.

- Восстановление деталей методом гальванических покрытий.

- Контроль и диагностирование тормозных систем автомобиля, оборудование, приборы и приспособления для их проведения.

- Общее устройство гидравлического тормозного привода.

- Технологический процесс покраски кузова.

- Контроль и диагностирование систем электропуска двигателя, оборудование, приборы и приспособления для их проведения.

- Устройство и принцип работы контактно-транзисторной и бесконтактных систем зажигания.

- Восстановление деталей с применением синтетических материалов.

- Контроль и диагностирование КШМ и ГРМ, приборы, оборудование и приспособления для их проведения.