Практическая работа №2

Тема: cоставление примерной проектной документации с учетом основных требований монтажа компьютерных сетей.

Цель работы: научиться составлять техническое задание, проводить его анализ и подбирать коммутационное оборудование согласно техническому заданию учетом основных требований монтажа компьютерных сетей.

Студент должен

знать:

- основы проектной документации монтажа компьютерных сетей;

уметь:

- подбирать устройства сетей согласно техническому заданию.

Теоретическое обоснование

Техническая и проектная документация

Проектирование ЛВС должно проводиться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», региональными строительными нормами и требованиями технического задания. Помимо этого, при проектировании ЛВС должны учитываться требования существующего законодательства и нормативных документов по экологии, охране труда и пожарной безопасности.

В начале всех работ исполнителем проводится предпроектное обследование, целью которого является определение комплекса мероприятий и разработка технических предложений с учетом сформированных типовых решений. По результатам обследования разрабатывается техническое задание на проектирование (ТЗ), являющееся основой для создания любого проекта.

В идеальном случае развернутое ТЗ на проектирование компьютерной сети должен предоставить заказчик. В случае отсутствия у заказчика соответствующих специалистов, которые могли бы составить полноценное ТЗ на проектирование ЛВС, включающее все параметры системы, он может обратиться за помощью к специалистам исполнителя.

Проектная документация ЛВС (стадия «П»). Состав проектной документации ЛВС регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 85 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Разработанная концепция ЛВС и техническое задание на ее проектирование дают основания для создания эскизного плана ЛВС — единого комплекса решений, предназначенного для обеспечения заданного режима эксплуатации ЛВС. Эскизный проект определяет оптимальную структуру ЛВС и трассу прокладки кабельных проводок, расположение и состав ОСИС организации, представление о бюджете проекта, а также целый ряд других параметров, которые позволят облегчить выбор конкретных решений.

Проектная документация ЛВС представляет собой текстовые и графические материалы, определяющие объемно-планировочные, конструктивные и технические решения для строительства или реконструкции (модернизации) ЛВС. Основой для разработки проекта ЛВС служат архитектурно-строительная, технологическая и инженерные части технического задания.

Рабочая документация ЛВС (стадия «Р»). На следующем этапе разрабатывается рабочая документация ЛВС, которая используется на этапе строительства ЛВС. Составив и согласовав с заказчиком ТЗ на проектирование сети и состав проектной документации, специалисты исполнителя приступают к разработке рабочей документации, включающей все необходимые документы, чертежи, схемы, журналы и описания, необходимые для производства работ на объекте заказчика. Рабочая документация (по сути — рабочий проект) описывает, что, где, каким образом и согласно каким стандартам, нормам и правилам должно быть установлено на объекте. Перед тем как приступить к работам, сотрудники исполнителя в обязательном порядке согласовывают с заказчиком разработанную рабочую документацию. Далее начинается монтаж ОСИС. За соответствием выполняемых работ рабочему проекту ЛВС в организации исполнителя следят инженеры — авторы проектов ЛВС. Такой контроль называется авторским надзором. Любые изменения и отступления от рабочего проекта ЛВС оперативно согласовываются с заказчиком и вносятся в проект.

По завершении работ выпускается исполнительная документация, которая некоторым образом повторяет рабочий проект ЛВС, но, в свою очередь, учитывает все изменения, внесенные в рабочий проект ЛВС в течение производства монтажных и наладочных работ, а также результаты тестирования телекоммуникационного оборудования и кабельных линий. Исполнительная документация передается заказчику, а также эксплуатационной службе здания, где смонтированы ОСИС. Указанная документация необходима для системных администраторов, службы эксплуатации здания, для обслуживания и возможности дальнейшей модернизации сети.

Заключительным этапом проектирования ЛВС является разработка сметной документации, в которой определяется полная стоимость оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

После завершения проектирования ЛВС и создания рабочей документации, согласно которой будут осуществляться работы по построению всей сетевой инфраструктуры на объекте, проводится контроль соответствия выполнения работ проектной документации.

Этой цели служит авторский надзор — следующее звено технологической цепочки при создании инженерных систем. Авторский надзор подразумевает постоянное участие и контроль над технологией монтажа со стороны отдела технического контроля компании исполнителя. Наличие данного этапа крайне важно, поскольку позволяет избежать ошибок во время выполнения работ и исключает возможность несоответствия построенной системы и согласованного проекта ЛВС.

В процессе выполнения работ иногда возникает необходимость корректировки рабочего проекта сети. При наличии авторского надзора эти моменты выполняются обычно быстро и безболезненно с последующей фиксацией в исполнительной документации.

Завершается цикл работ по инсталляции ЛВС подписанием акта приемки-сдачи. Порядок безопасной технической эксплуатации ОСИС обычно регламентирует документ «Правила эксплуатации и хранения техники. Эксплуатация ЛВС».

Технические требования заказчика, которые называются в некоторых случаях заданием на проектирование, являются тем первичным документом, с которого начинается работа по созданию СКС.

Документом, обобщающим исходную информацию и являющимся итогом совместной деятельности заказчика и исполнителя в процессе выполнения предпроектных работ, является утвержденное сторонами техническое задание (ТЗ). ТЗ составляется в соответствии со стандартом ГОСТ 34.602-89 и является тем документом, в соответствии с которым производится создание кабельной системы и ее приемка заказчиком в процессе ввода в эксплуатацию.

ТЗ на СКС разрабатывается на систему целиком или как на некоторую часть в составе другой системы. Дополнительно может быть разработано ТЗ на части СКС. В таких ситуациях на основании ГОСТ 34.201-89, пункт 1.2 достаточно часто практикуется название этого документа как частное техническое задание (ЧТЗ).

ТЗ в общем случае содержит следующие разделы:

- общие сведения;

- назначение и цели создания (развития) системы;

- характеристика объекта;

- технические требования к телекоммуникационным и прочим параметрам системы;

- состав и содержание работ по созданию системы;

- порядок контроля и приемки;

- требования к составу и содержанию работ по подготовке здания и внешних коммуникаций к вводу СКС в действие;

- требования к документированию;

- источники разработки.

При необходимости отдельные разделы могут делиться на подразделы. В ТЗ могут включаться также приложения. В зависимости от конкретных местных условий и специфических особенностей объекта допускается оформлять отдельные разделы ТЗ в виде приложений, вводить дополнительные, исключать и объединять разделы ТЗ.

В процессе разработки технического задания проекту присваивается шифр в соответствии с ГОСТ 34.201-89.

Методика расчета необходимого количества портов при проектировании ЛВС

Примерная методика расчета необходимого количества портов ЛВС выглядит следующим образом:

- Главный корпус.

  - 1 порт, исходя из организации 1 рабочего места для каждого сотрудника в кабинете зам. директора по УПР, работающего в одну смену

  - 1 порт, исходя из организации рабочего места секретаря (дополнительно по 1 порту в приемной руководителя и у заместителей - при наличии);

  - 1 порт, исходя из организации рабочего зам. директора по метод. работе;

  - Количество портов в кабинетах, зависит от количества преподавателей, ведущих прием студентов в одну смену;

  - Количество портов ЛВС для работы преподавателей рассчитывается исходя из фактического количества пользователей данных информационных систем и соответствующего необходимого количества организуемых рабочих мест.

- Мастерские.

  - Отделения мастерских:

1 порт, исходя из организации в рабочего места преподавателя;

  - Вспомогательные службы:

    - Планово-экономический отдел (кол-во портов, исходя из потребности)

    - Бухгалтерия (кол-во портов, исходя из потребности)

Отдел кадров (кол-во портов, исходя из потребности)

Ход работы

- Изучить теоретическое обоснование.

- Выполнить практическое задание.

- Оформить отчет.

- Ответить на контрольные вопросы.

Содержание отчета

- Название и цель практической работы.

- Результаты	выполнения практических заданий.

- Выводы по работе.

Практические задания

1. Разработать техническое задание.

Техническое задание на проектирование локальных вычислительных сетей в помещениях учреждения

1. Общие требования

1. Назначение системы

Проектируемая ЛВС должна быть предназначена для

1. Требования к проектированию ЛВС

Проектируемая ЛВС должна:

- являться частью комплекса информационно-вычислительных систем, предназначенного для организации единой информационной инфраструктуры;

- обеспечивать передачу сигналов по физическим линиям с активным сетевым оборудованием между компьютерным оборудованием ЛПУ.

Проектирование ЛВС должно предусмотреть следующие виды работ:

- создание новых портов ЛВС, исходя из потребности;

- интеграция уже имеющихся портов ЛВС в учреждении с вновь проектируемыми рабочими местами в единую сеть;

Проектируемые технические решения по созданию ЛВС полностью должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации зданий и сооружений.

Спроектированная СКС должна полностью соответствовать международному стандарту ISO/IES 11801 на слаботочные кабельные системы зданий.

Проектирование ЛВС и оформление результатов работ должны быть произведены в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство

- ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы Термины и определения;

1. Требования к ЛВС в целом

1. Проектируемая структурная схема построений ЛВС

ЛВС,	являясь	слаботочной	структурированной кабельной

системой	категорий кабелей и в соответствии с международным стандартом на кабельные системы	должна состоять из следующих подсистем:

- подсистемы внешних магистралей, содержащей внешние магистральные кабели между кроссовыми зданий, коммутационное оборудование в кроссовых зданий, к которому они подключаются, и коммутационные шнуры и перемычки в кроссовых зданий;

- подсистемы внутренних магистралей, содержащей внутренние магистральные кабели между кроссовой здания и кроссовыми помещений, коммутационное оборудование в кроссовой здания и кроссовых помещений, к которому они подключаются, и коммутационные шнуры и перемычки в кроссовой здания.

1. Рабочие места

На рабочих местах должны быть установлены розетки типового рабочего места, содержащие один информационный разъем, используемый для подключения компьютера. К информационной розетке подходит один кабель горизонтальной подсистемы ЛВС.

1. Горизонтальная подсистема.

Длят горизонтальной подсистемы должен

использоваться	кабель.

Кабель должен прокладываться, используя топологию	.

При разработке трасс прокладки кабелей должно быть учтено, что длина каждого отдельного сегмента кабеля от кроссового поля до информационного разъема не должна превышать _____м.

1. Подсистема внутренних магистралей

Для прокладки	кабельных трасс подсистемы внутренних	магистралей должен использоваться ______________________________________кабель.

1. Подсистема внешних магистралей

Для прокладки	кабельных	трасс подсистемы 	внешних	магистралей должен использоваться _____________________________________ кабель.

- Маркировка

Концы кабелей в процессе прокладки должны маркироваться на обоих концах липкой маркировочной лентой, на которой должен указываться идентичный для обоих концов уникальный идентификационный код.

1. Коммутационное оборудование для медных кабелей

В качестве коммутационного оборудования для медных кабелей должны быть использованы	- или	- парные	коммутационные	панели	с

разъемами  категории для разделки кабелей горизонтальной подсистемы.

| Тип оборудования | Марка/обозначение | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Сетевой концентратор | D-LINK | 1 | 5500 |

2. Провести анализ ТЗ и подобрать оборудование.

Контрольные вопросы

- Что содержит проектная документация ЛВС?

- Кто следит за выполняемыми работами по монтажу ЛВС?

- Что содержит рабочая документация?

- Что содержит исполнительная документация?

- Что содержит в себе сметная документация?

- Какую функцию выполняет авторский надзор?

- Назовите стандарты СКС?

- Что такое ТЗ?

- Из каких разделов состоит ТЗ?