Практическая работа №9

Тема: составление таблицы маршрутизации.

Цель работы: научиться правилам решения задач объединения сетей.

Студент должен

знать:

- определение маршрутов продвижения сетевых пакетов;

уметь:

- решать задачи по составлению таблиц маршрутизации.

Теоретическое обоснование

Компьютерная сеть нового филиала компании, рассмотренная в ПЗ № 8, состоит из пяти подсетей (сетей подразделений), которые объединены с помощью маршрутизаторов M1 и М2 (рис. 9.1). Маршрутизатор M1 непосредственно подключен к сетям «А». «Б» и «Д». а М2 — к сетям «В». «Г» и «Д».

Рисунок 9.1 Схема компьютерной сети компании

Заданный пул IP-адресов (192.168.20.0/24) был разделен между сетями подразделений в соответствии с таблицей 9.1.

Таблица 9.1

Разделение пула IP-адресов

| Подразделение | Количество узлов | Размер сети | Сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| В | 40 | 64 | 192.168.20.0/26 |
| Г | 15 | 32 | 192.168.20.64/27 |
| А | 10 | 16 | 192.168.20.96/28 |
| Д | 8 | 16 | 192.168.20.112/28 |
| Б | 3 | 8 | 192.168.20.128/29 |

Чтобы пакеты могли продвигаться из одной сети в другую, в настройках протокола TCP/IP необходимо указывать адрес основного шлюза. IP-адреса шлюзов (маршрутизаторов) назначаются администратором сети. Причем каждому интерфейсу маршрутизатора назначается IP-адрес из той сети, к которой подключен этот интерфейс. Эти адреса вводятся в настройки маршрутизатора при его конфигурировании.

Предположим, что интерфейсу маршрутизатора М2, которым он подключен к сети «В», назначен IP-адрес 192.168.20.1. Тогда в настройках всех компьютеров сети «В» в поле «Основной шлюз» надо указать 192.168.20.1 (рис. 9.2).

Рисунок 9.2 Настройка параметров сети

Таблица 9.2

Разделение пула IP-адресов

| Маршрутизатор | Интерфейс | Сеть | IP-адрес интерфейса |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | А | 192.168.20.96/28 | 192.168.20.97 |
|  | Б | 192.168.20.128/29 | 192.168.20.1 |
|  | Д | 192.168.20.112/28 | 192.168.20.113 |
| М2 | В | 192.168.20.0/26 | 192.168.20.1 |
|  | Г | 192.168.20.64/27 | 192.168.20.65 |
|  | Д | 192.168.20.112/28 | 192.168.20.114 |

Допустим, сетевой администратор решил назначать интерфейсам маршрутизаторов первые IP-адреса сетей, к которым они подключены в соответствии с таблицей 5.2.

Поскольку к сети «Д» подключены оба маршрутизатора, то их интерфейсам назначены первый и второй IP-адреса из этой сети.

Когда узел отправляет пакет в другую сеть, его принимает маршрутизатор и продвигает на другой порт в соответствии с таблицей маршрутизации, которая имеет следующие поля:

Таблица 9.3

Вид таблицы маршрутизации

| Номер сети (в которую идем) | Маска подсети (в которую идем) | Адрес следующего маршрутизатора (который ведет в сеть назначения) | Адрес выходного порта нашего маршрутизатора | Расстояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |

«Расстояние» означает количество маршрутизаторов до сети назначения. Если сеть назначения подключена к маршрутизатору непосредственно, маршрут сформируется автоматически, а если нет, то маршрут надо добавить в таблицу маршрутизации.

Таким образом, маршрутизатору M1 нужно «объяснить», как попасть в сети «В» и «Г», а маршрутизатору М2 — как попасть в сети «А» и «Б». Заполним таблицы маршрутизации.

Таблица 9.4

Таблица маршрутизации маршрутизатора Ml

| Номер сети (в которую идем) | Маска подсети (в которую идем) | Адрес следующего маршрутизатора (который ведет в сеть назначения) | Адрес выходного порта нашего маршрутизатора | Расстояние. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.20.0 | 255.255.255.192 | 192.168.20.114 | 192.168.20.113 | 1 |
| 192.168.20.64 | 255.255.255.224 | 192.168.20.114 | 192.168.20.113 | 1 |

Таблица 9.5

Таблица маршрутизации маршрутизатора М2

| Номер сети (в которую идем) | Маска подсети (в которую идем) | Адрес следующего маршрутизатора (который ведет в сеть назначения) | Адрес выходного порта нашего маршрутизатора | Расстояние. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.20.96 | 255.255.255.240 | 192.168.20.113 | 192.168.20.114 | 1 |
| 192.168.20.128 | 255.255.255.248 | 192.168.20.113 | 192.168.20.114 | 1 |

Ход работы

- Изучить теоретическое обоснование и примеры решения задач.

- Выполнить практические задания.

- Оформить отчет.

- Ответить на контрольные вопросы.

Содержание отчета

- Название и цель практической работы.

- Результаты	выполнения практических заданий.

- Ответы на контрольные вопросы.

Практические задания

Задание 1 Помощнику сетевого администратора корпоративной сети поставлены следующие задачи:

1. Разделить сеть нового филиала компании на подсети в соответствии с заданной схемой, приведенной на рисунке 9.3.

Рисунок 9.3 Схема сети нового филиала компании

На филиал выделяется адресное пространство 10.0.0.0/24. Необходимо обеспечить небольшой запас IP-адресов в сетях каждого подразделения.

- Назначить интерфейсам маршрутизаторов IP-адреса. (табл. 9.6).

- Дополнить таблицы маршрутизации маршрутами в удаленные сети. (табл. 9.7.-9.10).

- Маршрутом по умолчанию (самым неспецифическим) является маршрут во внешнюю сеть, т. е. в Internet (это маршрут в сеть 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0).

Таблица 9.6

IP-адреса интерфейсов маршрутизаторов

| Маршрутизатор | Интерфейс | IP-адрес |
| --- | --- | --- |
| M1 | А |  |
|  | В |  |
|  | Е |  |
| М2 | С |  |
|  | D |  |
|  | Е |  |
| М3 | Е |  |
|  | F |  |
| М4 | F |  |
|  | Internet |  |

Таблица 9.7

Адресное пространство 10.0.0.0/24

| Сеть А — 92 узла |  | Префикс |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер сети: | Маска: | Размер сети |  |
|  |  | Количество узлов |  |
| Сеть В — 10 узлов |  | Префикс |  |
| Номер сети: | Маска: | Размер сети |  |
|  |  | Количество узлов |  |
| Сеть С — 8 узлов |  | Префикс |  |

Продолжение табл. 9.7

| Сеть А — 92 узла |  | Префикс |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер сети: | Маска: | Размер сети |  |
|  |  | Количество узлов |  |
| Сеть D — 20 узлов |  | Префикс |  |
| Номер сети: | Маска: | Размер сети |  |
|  |  | Количество узлов |  |
| Сеть Е — 24 узла |  | Префикс |  |
| Номер сети: | Маска: | Размер сети |  |
|  |  | Количество узлов |  |
| Сеть F — 11 узлов |  | Префикс |  |
| Номер сети: | Маска: | Размер сети |  |
|  |  | Количество узлов |  |

Таблица 9.8

Маршрутизации маршрутизатора M1

| Номер сети (в которую идем) | Маска подсети (в которую идем) | Адрес следующего маршрутизатора (который ведет в сеть назначения) | Адрес выходного порта нашего маршрутизатора | Расстояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9.9

Маршрутизации маршрутизатора М2

| Номер сети (в которую идем) | Маска подсети (в которую идем) | Адрес следующего маршрутизатора (который ведет в сеть назначения) | Адрес выходного порта нашего маршрутизатора | Расстояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9.10

Маршрутизации маршрутизатора М3

| Номер сети (в которую идем) | Маска подсети (в которую идем) | Адрес следующего маршрутизатора (который ведет в сеть назначения) | Адрес выходного порта нашего маршрутизатора | Расстояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

- Для чего предназначена таблица маршрутизации?

- Какие поля имеет таблица маршрутизации?

- Что такое «Расстояние»? В каких единицах оно измеряется?

- Что такое специфический маршрут? А неспецифический?

- Совпадает адрес основного шлюза для всех маршрутизаторов?

- Как проверить доступность маршрутизатора?