План-конспект

Открытого урока по технологии в 7 классе

Тема урока: « Нарезание резьбы ручным способом»

Цели урока: Образовательные: Ознакомление с видами резьбовых соединений, видами резьбы, элементами резьбы, инструментами для нарезания резьбы, овладение приемами нарезания резьбы.

Развивающие: Развитие умений и навыков в технике нарезания резьбы ручным способом на деталях точения – болтах, шпильках.

Воспитывающие: Воспитание уважительного отношения к рабочим профессиям и специальностям, чувства гордости за свой труд.

Задачи урока:

- Познакомить учащихся с основными видами резьбы на деталях точения

- Дать возможность учащимся на практике получить навыки нарезания резьбы ручным способом

- Развивать интерес у учащихся к ремеслу, техническим профессиям.

Тип урока: комбинированный

Форма проведения: Традиционный урок-практикум.

Оборудование:

Для учителя: Рабочее место учителя, наглядные пособия, демонстрационный материал

Для учащихся: Раздаточный материал, демонстрационный материал, измерительный и резьбонарезной инструмент

Оформление класса: Образцы деталей, инструмента для нарезания резьбы ручным способом, информационный стенд.

План урока:

- организационный этап 1-2 минуты;

- постановка целей и задач урока учащимся 2-3 минуты;

- проверка домашнего задания 3 мин.

- Актуализация знаний - сообщение нового материала, работа учащихся с раздаточным материалом -15 мин;

- Проверка усвоения нового материала 2 мин;

- вводный инструктаж по ТБ и определение задания 2-3 мин;

- самостоятельная работа учащихся, текущий инструктаж  20 мин;

- подведение итогов, заключительный инструктаж 3-4 мин.

Время проведения:  45 минут.

Ход урока

1.Организационный этап (2 мин)

- Проверка явки учащихся по журналу.

- Проверка готовности к уроку (наличие учебных пособий и письменных принадлежностей).

- Проверка внешнего вида, наличие фартуков

2. Сообщение темы урока (предварительно записанной на доске), (1 мин)

- Постановка целей и задач перед учащимися.

3. Проверка домашнего задания:

Опрос по теме: «Приемы точения деталей на токарно-винторезном станке»:

- Органы управления токарным станком;

- Виды токарных резцов;

- Крепление детали в патроне станка;

- Управление станком при точении детали проходным резцом.

4. Сообщение нового материала.

I. Теоретическая часть урока.

1.На уроках технологии, в повседневной жизни нам приходилось сталкиваться с различными устройствами, механизмами, состоящими из большого количества отдельных деталей, узлов соединенных между собой крепежными элементами – это болты, винты, гайки, шпильки. Такие соединения называют БОЛТОВЫМИ, ШПИЛИЧНЫМИ. Посмотрите Рис.2 в конспектах. Или Рис.77 в учебнике. Здесь показаны виды соединений. Вспомните в каких устройствах вы видели такие соединения? В 5 и 6 классах мы рассматривали способы соединения деталей из дерева (клей, гвозди, шурупы) Главным достоинством болтовых соединений является их разбираемость.

Всех их объединяет наличие резьбы: РЕЗЬБА – это выступы на поверхности винтов, болтов, шпилек, расположенных по винтовой линии. Запишите определение в конспект. Рассмотрим устройство болта и запишем названия его элементов в конспект- головка, тело, резьбовая часть, фаска.

2.Виды резьбы. Различают два основных вида резьбы: НАРУЖНЯЯ и ВНУТРЕННЯЯ /это болты, валы, шпильки и гайки, втулки/ показать на плакате, ученики записывают в конспект.

Рассмотрим характеристики резьбы или элементы резьбы: Рис.78 учебника, образцы болтов и гаек

- Профиль резьбы (Р)- по углу заострения- треугольная резьба, прямоугольная

- Наружный и внутренний диаметр резьбы

- Шаг резьбы (указывается на теле инструмента), наиболее распространенная метрическая (угол 60°)

- Длина резьбы

- Направление резьбы – правая, левая

Запишите в конспект (п.6).

При нарезании резьбы на валах, стержнях необходимо правильно подбирать их диаметр- он должен быть немного меньше диаметра резьбы , иначе резьба будет нарезаться неровно. Разберите таблицы №5,6 в учебнике.

3. Изображение резьбы на чертежах. Рассмотрим п.7 в конспекте. Здесь вы видите чертежи бола, шпильки и гайки. Но никаких витков резьбы не видно. Для того чтобы не вычерчивать витки резьбы на чертежах, придумали простой способ изображения резьбы – тонкими линиями по всей длине резьбы. Разобрать с учениками чертеж болта. Возьмите образцы болтов, замерьте основные размеры и внесите в чертеж. Резьба обозначается М10 – метрическая резьба диаметром 10 мм.

Обратите внимание как обозначается резьба на гайках – тонкой окружностью
¾ длины по наружнему диаметру.

4. Инструменты для нарезания резьбы.

Рассмотрим рисунки на стенде – основные инструменты это ПЛАШКИ и МЕТЧИКИ, а также держатели. Демонстрация инструмента учащимся, объяснение надписей на инструменте.

II. Практическая часть.

Перед началом практической части урока проведем физкультминутку 1,5 мин.

- Нарезание резьбы на шпильках ручным способом.

Рассмотрим п.9 конспекта. Разберем внимательно порядок нарезания резьбы. Предложить ученикам зачитать последовательность работы и одновременно продемонстрировать им процесс нарезания на заготовке.

Инструктаж по правилам безопасной работы - написан на стенде.

Учащимся предлагается по очереди или парами нарезать резьбу на шпильке или заготовке. Контроль за действиями учащихся, корректировка их действий, текущий инструктаж .

III Подведение итогов, рефлексия

Приведите примеры где используется резьба в велосипеде (какая там резьба?), что можно сделать если резьба на болте, шпильке нарушена или забита грязью, пылью?

IV. Домашнее задание: §24, Подобрать несколько экземпляров болтов и гаек с разными диаметрами, выполнить замеры, записать в тетради их характеристики.

V. Уборка рабочего места, чистка и уборка инструмента.

Число __________________

КОНСПЕКТ урока (для ученика)

Тема урока: _______________________________________________________

1. Вопросы к домашнему заданию:

2. Способы соединения деталей из металлов: внимательно рассмотрите элементы соединения

а), б) -- Болтовое

в), г) -- Шпилечное

3. Изображение болта – запишите элементы болта в таблицу

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4._________________________________

4. Резьба-_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Виды резьбы:

А) ___________________________________________

Б) ___________________________________________

6. Характеристика резьбы:

А) ____________________________________________

Б) _____________________________________________

В) _____________________________________________

Г) _____________________________________________

Д) _____________________________________________

7. Изображение резьбы на чертежах:

d- Обозначение резьбы-

Например М10, М12 – метрическая, диаметр 10 мм

К =____________, b = ____________, S = ___________

L= ____________, d= ____________,

8. Инструменты для нарезания резьбы:

А)  Плашки

Б)  Метчики

В)   Лерко- и метчикодержатели

9. Последовательность нарезания резьбы:

- Взять заготовку

- Замерить диаметр

- Подобрать плашку

- Полить маслом

- Закрепить в тисках

- Нарезать резьбу

- Очистить резьбу и инструмент от стружки щеткой

10. Домашнее задание: §24, Подобрать несколько экземпляров болтов и гаек с разными диаметрами, выполнить замеры, записать в тетради их характеристики.