Практическая работа №5

Тема: исследование демультиплексора.

Цели: ознакомится с принципом работы и применением демультиплексора;

изучить принцип построения функциональной схемы демультиплексора.

Студент должен

знать:

- определение, назначение, функциональные особенности демультиплексора;

- условное обозначение логических элементов;

уметь:

- строить функциональную схему демультиплексора.

Теоретическое обоснование

На рис. 5.1, б приведен коммутатор типа «один вход – несколько выходов», который позволяет подключать канал источника цифровой информации D к разным каналам на выходе (Y1, Y2, Y3). Выбор выходного канала осуществляется подачей логической 1 с одного их адресных входов А1, А2, А3, активизирующей соответствующий конъюнктур. Коммутатор выполнен на одной микросхеме, содержащей в одном корпусе несколько элементов И.

б)

Рис. 5.1. Типы коммутаторов: один вход – несколько выходов.

После получения информации по единственному каналу связи Y ее необходимо разделить между соответствующими приемниками информации.

Эту задачу решает демультиплексор. Выбор соответствующего информационного выхода осуществляется с помощью управляющих входов.

Пусть имеются управляющие входы A и B и информационный вход K. С, D, E, F – информационные выходы демультиплексора. Рассмотрим таблицу всевозможных комбинаций управляющих входов A и B. (таблица 5.1)

Таблица 5.1

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | K | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | K | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | K | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | K |

Для выхода С, D, E, F демультиплексора очевидно можно написать:

C=KAB;D=KAB;E=KAB;F=KAB

Рис. 5.2. Демультиплексор.

Рисунок 5.3 Обозначение демультиплексора

Показанный на рис. 5.2 демультиплексор позволяет получать сигнал к на одном из четырех информационных входов C, D, E, F.

Ход работы

- Изучить теоретическое обоснование.

- Выполнить практическое задание.

- Оформить отчет.

- Ответить на контрольные вопросы по указанию преподавателя.

Содержание отчета

- Название и цель практической работы.

- Результаты	выполнения практических заданий (функциональные схемы  исследуемых устройств, таблицы состояний)

- Ответы на контрольные вопросы.

Практические задания

- Реализовать коммутатор «один выход - несколько входов» в соответствии со схемой представленной на рис. 5.2, проверить правильность его работы и заполнить таблицу 5.2.

Таблица5.2

| A | B | K | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Что называется коммутатором?

- Объясните принцип работы коммутатора «один вход – несколько выходов».

- Для нужен демультиплексор?

- Как обозначается на схемах демультиплексор?

- Объясните принцип работы демультиплексора.

- Назовите основные сферы применения демультиплексора.

Литература

- Келим Ю. М. - Вычислительная техника, Академия, 2015 г. - 384 с.

- Партыка Т. Л. – Вычислительная техника, Инфра-М, 2014 г. – 608 с.

- Колдаев В. Д. Архитектура ЭВМ, Инфра-М, 2014 г. – 384 с.