Практическая работа №7

Тема: исследование компаратора.

Цели: ознакомится с принципом работы и применения компаратора;

изучить принцип построения устройств равнозначности и неравнозначности. Студент должен

знать:

- определение, назначение, функциональные особенности компараторов;

- условное обозначение логических элементов;

уметь:

- строить функциональную схему компаратора.

Теоретическое обоснование

Устройство равнозначности – это логическая схема с двумя входами a и b и выходом F, условия работы таковы: на выходе F=1 только при совпадении информационных значений a и b. В таблице 7.1 приведена таблица истинности УР.

Структурная формула для схемы имеет вид:

F=a*b+a* b

Таблица 7.1

| a | b | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Функциональная схема УР приведена на рис. 7.1. Она содержит пять логических элементов – два инвертора, два конъюнктора и один дизъюнктор.

Рис. 7.1 Функциональная схема устройства равнозначности

Устройства равнозначности применяются в основном в схемах сравнения цифровых кодов.

Устройство неравнозначности – это логическая схема с двумя входами a и b и выходом F, условия работы таковы: на выходе F=1 только при несовпадении информационных значений a и b. Логическая функция, реализуемая в этом случае называется «Исключающее ИЛИ». В таблице 7.2 приведена таблица истинности неравнозначности.

Структурная формула для схемы имеет вид:

F=a* b+a* b

Таблица 7.2

| a | b | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Функциональная схема неравнозначности приведена на рис. 7.2. Она содержит пять логических элементов – два инвертора, два элемента И и один элемент ИЛИ.

Рис. 7.2 Функциональная схема устройства неравнозначности

Объединим устройство равнозначности и неравнозначности в одно устройство. Данное устройство позволит дать ответ на вопрос, равны или не равны два сигнала; если не равны, то какой из этих сигналов больше или меньше.

Компаратор – это КЦУ, позволяющее сравнивать два двоичных  числа. В таблице 7.3 указана связь между сигналами на выходах и входах компаратора при сравнении одноразрядных чисел a и b, которые могут быть равны 1 или 0. Так, если a=1 и b=1, то функция характеризующая равенство чисел, Fa=b=1, а  функции, характеризующие их неравенство, Fa>b=0 и Fa<b=0. Аналогично заполняются другие строки таблицы.

Структурные формулы для схемы имеют вид:

Fa=b=a+ b*a+ b

Fa>b=a+ b

Fa<b= a+b

Схема одноразрядного компаратора, реализующая приведенные функции приведена на рис. 7.3

Таблица 7.3

| Входы |  | Выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | Fa>b | Fa=b | Fa<b |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Рис. 7.3 Функциональная схема цифрового одноразрядного компаратора

Ход работы

- Изучить теоретическое обоснование.

- Выполнить практическое задание.

- Оформить отчет.

- Ответить на контрольные вопросы по указанию преподавателя.

Содержание отчета

- Название и цель практической работы.

- Результаты	выполнения практических заданий (функциональные схемы  исследуемых устройств, таблицы состояний)

- Выводы по работе.

Практические задания

- Реализовать устройство равнозначности в соответствии с рис 7.1. и таблицей истинности табл. 7.1, проверить правильность его работы.

- Реализовать устройство неравнозначности в соответствии с рис 7.2. и таблицей истинности табл. 7.2, проверить правильность его работы.

- Реализовать компаратор в соответствии с рис 7.3. и таблицей истинности 7.3 проверить правильность его работы.

Контрольные вопросы

- Что называется устройством равнозначности?

- В каком случае на выходе F=1 устройства равнозначности?

- Что называется устройством неравнозначности?

- В каком случае на выходе F=1 устройства неравнозначности?

- Что называют компаратором?

- Сколько выходов имеет компаратор?

- Напишите структурные формулы для реализации компаратора.

Литература

- Келим Ю. М. - Вычислительная техника, Академия, 2015 г. - 384 с.

- Партыка Т. Л. – Вычислительная техника, Инфра-М, 2014 г. – 608 с.

- Колдаев В. Д. Архитектура ЭВМ, Инфра-М, 2014 г. – 384 с.