Конспект по труду 6 класс на 3.12

Тема урока: Создание изделий из тонколистового металла

Цели  урока:

1. Обучающая: продолжить формирования знаний о разметке, чертеже, эскизе и т.д.

2.Воспитывающая:способствовать воспитанию внимания на уроках технологии.

3. Развивающая: развивать умения делать разметку на тонколистовом металле, читать чертёж, резать ножницами по металлу, сверлить на свер.станке.

Оснащение урока:

1. Материально-техническое оснащение:Карандаш, ручка, тетрадь, чертежные инструменты, учебник.

Инструменты: чертилка, линейка, угольник, циркуль, ножницы по металлу, молоток, кернер, свер.станок, напильники, шлиф.бумага

Материалы:картон, заготовка из тонколистового металла.

Ход урока:

Осторожно брать металлические заготовки руками, остерегаться острых кромок листовой заготовки.

Пользоваться только исправным инструментом.

:Разметка заготовок из тонколистового металла.

Прежде чем приступать к обработке заготовки из тонколистового металла, её следует разметить, т. е. нанести на заготовку контуры будущего изделия. Эти контуры показывают границы обработки заготовки.

Разметка — очень ответственная операция. От точности её выполнения зависит качество будущего изделия.

Чтобы сразу не чертить на металле ( можно допустить ошибки) Я использую простой картон (картон является упаковочным материалом, он бесплатный и его легко найти) На картоне ученики чертят чертёж изделия, показывают мне последовательно все этапы, исправляют допущенные ошибки, даже сверлят отверстия на сверлильном станке( с применением техники безопасности) В это время ученики тренируются, вырабатывают навыки и после этого, допуская меньше ошибок переходят к металлу.

Правила безопасной работы

Перед разметкой проверять исправность разметочных инструментов.

Выполнять разметку только после правки заготовок.

Остерегаться острых кромок листовой заготовки

Не класть чертилку и разметочный циркуль в карман рабочего халата.

Передавать чертилку только кольцом от себя.

При сверлении заготовки на свер. станке использовать зажимы или плоскогубцы, работать в защитных очках.

Разметка заготовок из тонколистового металла

Рассмотри инструменты для разметки, инструменты для выполнения работы.

Рассмотри выданный учителем чертёж детали из тонколистового металла.(учебник Технология 6 класс,стр.180,рис.127).

Выполни разметку сначала на картоне, покажи последовательность учителю, а затем всё тоже самое на металле.

. Выполнение работы

Выполнение чертежа изделия на картоне, проверка правильности и последовательности выполнения операций.

После правильного выполнения изделия на картоне ученики приступают к выполнению работы на металле.

. Домашнее задание

Выполнить изготовление фонарика из консервной банки